Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | A 300 C5/Z25 Ø76-57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 160 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Ford

Seat

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 100, 200 | 64-147 | 205/50R17 | G08 T89 | A02 A04 A05 |
| 44 C727, /1 | 64-147 | 215/45R17 | T87 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 B37 L03 L13 R21 S01 |
| Audi 100, 200 Q. | 88-147 | 205/50R17 | G08 T89 | A02 A04 A05 |
| 44Q D403, /1 | 88-147 | 215/45R17 | T87 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 B37 L03 L13 R21 S01 |
| Audi 100, 200, A6 | 169-213 | 225/45R17 | T90 T91 | A02 A04 A05 |
| C4 | 169-213 | 245/40R17 | R35 R70 T91 | A06 A08 A09 |
| F619, /1 | 60-142 | 205/50R17 | R37 T89 | A12 A14 A18 |
|  | 60-142 | 225/45R17 | K07 | B37 L14 V17 S01 |
| Audi A4 | 75-132 | 205/50R17 | R37 T89 | A02 A04 A05 |
| 8E | 75-162 | 205/50R17 | M+S T89 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0151*.. | 75-162 | 215/45R17 | R37 T87 T88 | A12 A14 A18 |
|  | 75-162 | 225/45R17 |  | Lim V17 S01 |
|  | 75-162 | 235/45R17 | K07 K08 |  |
| Audi A4, S4 | 55-169 | 205/50R17 | T89 | A02 A04 A05 |
| B5 | 55-169 | 215/45R17 | T87 T88 T91 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0013*.. , | 55-195 | 225/45R17 | K06 K11 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0013*.. | 55-195 | 235/40R17 | K05 K07 K08 K11 K46 L01 M27 | Au7 Au9 Car |
|  | 55-195 | 245/40R17 | K04 K46 K50 K56 M44 R03 | Lim R21 V17 S01 |
| Audi A6 | 169 | 205/50R17 | M+S T89 T91 | A02 A04 A05 |
| 4B | 81-142 | 205/50R17 | T89 T91 | A06 A08 A09 |
| e1*96/27*0051*.. | 81-169 | 215/45R17 | K07 T87 T88 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0051*.. | 81-169 | 225/45R17 | K06 K07 T90 | Au3 Au9 Car |
|  | 81-169 | 235/40R17 | K06 K07 M27 T90 | Lim V17 X27 |
|  | 81-169 | 235/45R17 | G40 K07 K46 | S01 |
| Audi A8, S8 | 110-250 | 225/55R17 | R35 | A02 A04 A05 |
| D2 | 110-250 | 245/45R17 | R21 | A06 A08 A09 |
| G850, e1*93/81*0005*..; e1*98/14*0005*.. | 265 | 225/55R17 | M+S R09 | A12 A14 A18 A8b B03 S01 |
| Ford Galaxy | 66-150 | 225/45R17 | K08 T91 T93 T94 | A02 A04 A05 |
| WGR | 66-150 | 235/45R17 | K02 K07 K50 T93 T94 T97 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81,95/54, *0024*.. | 66-150 | 245/40R17 | K02 K07 K50 T91 T93 | A12 A14 A18 K46 K56 V17 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Alhambra | 66-150 | 225/45R17 | K08 T91 T93 T94 | A02 A04 A05 |
| 7MS | 66-150 | 235/45R17 | K02 K07 K50 T93 T94 T97 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0036*.., e1*98/14*0036*.. | 66-150 | 245/40R17 | K02 K07 K50 T91 T93 | A12 A14 A18 K46 K56 V17 S02 |
| VW Passat | 66-142 | 205/50R17 | T87 T88 T89 | A02 A04 A05 |
| 3B | 66-142 | 215/40R17 | K07 R70 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0043*.., | 66-142 | 215/45R17 | K07 T87 T88 T89 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0043*.. | 66-142 | 225/45R17 | K07 L01 | Car K06 K08 |
|  | 66-142 | 235/40R17 | K49 L01 M27 | Lim V17 S01 |
| VW Passat | 74-142 | 205/50R17 | R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 3BG | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0157*.. | 74-142 | 225/45R17 | T90 | A12 A14 A18 |
|  | 74-142 | 235/40R17 | K06 K07 M27 T90 | A58 Car Lim V17 S01 |
| VW Sharan | 66-150 | 225/45R17 | K08 T91 T93 T94 | A02 A04 A05 |
| 7M | 66-150 | 235/45R17 | K02 K07 K50 T93 T94 T97 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81,95/54, 98/14*0023*.. | 66-150 | 245/40R17 | K02 K07 K50 T91 T93 | A12 A14 A18 K46 K56 V17 S02 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A8b	Aufgrund fehlender Freigänigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit  Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

Au3	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis 142 kW.

Au7	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).

Au9	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B37	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenumfaßten Scheibenbremsen.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

G08	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/60R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G40	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16 oder 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L03	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Servolenkung.

L13	Auf ausreichenden Abstand zum Spurstangengelenk (5 mm) ist zu achten.

L14	Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Lenkhebel muß gewährleistet sein. Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere einzutragen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M27	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000, SP 9000				---

Bridgestone	S-01						---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.				---

Uniroyal	RTT2, Rallye  440 (ZR)				---

Michelin	MXX3						---

Continental	CSC, CZ91					---

Goodyear 	Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1		---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo				---

Semperit	M800						---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 235/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

M44	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 					-

Bridgestone	S-01, RE-71  					-

Uniroyal	RTT-1, RTT-2 (ZR)				-

Continental	SportContact					-

Goodyear	Eagle F1, Eagle ZR, GSD+			-

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 245/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T94	Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

X27	Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Serienrädern 7,5 x 17 ET25 (A6 Allroad).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 30.März 2001


Coen											00030705.DOC