Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | A 300 C6/Z23 Ø76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 38 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lexus | 180 | 215/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| F1 F479 | 180 | 235/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 S01 |
| Lexus S1 G468, e6*93/81*0010* | 156 | 235/45R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K50 S01 |
| Lexus IS200 | 114 | 215/45R17 | K03 | A02 A04 A05 |
| XE1 e11*98/14*0110*.. | 114 | 225/45R17 | K07 K08 K42 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Toyota Camry V10 F824 | 100-138 | 225/45R17 | T90 T94 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K07 K11 K42 S01 |
| Toyota Camry V10W G017 | 100-138 | 225/45R17 | T90 T94 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K07 K11 K42 S01 |
| Toyota Camry | 96-140 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| V2 | 96-140 | 215/50R17 |  | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0029*.. | 96-140 | 225/45R17 | K07 | A12 A14 A18 |
|  | 96-140 | 235/40R17 | F08 K49 | K04 K42 K56 |
|  | 96-140 | 235/45R17 | F08 K49 | V17 S01 |
| Toyota MR2 | 115-129 | 215/40R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| W2 F438 | 115-129 | 235/40R17 | M27 R03 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 G01 K02 L01 S01 |
| Toyota MR2 | 115-129 | 215/40R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| W20 e6*93/81*0011*.. | 115-129 | 235/40R17 | M27 R03 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 G01 K02 L01 S01 |
| Toyota Picnic XM1 e11*93/81*0063*.. | 94 | 235/40R17 | G01 M27 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 S01 |
| Toyota Previa | 97 | 225/50R17 | T97 | A02 A04 A05 |
| CR F510 | 97 | 235/45R17-97 | T97 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K49 K50 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Previa | 97 | 225/50R17 | T97 | A02 A04 A05 |
| R e6*93/81*0030*.. | 97 | 235/45R17-97 | T97 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K49 K50 S01 |
| Toyota RAV4 XA / XA1 G703, e4*93/81*0001*.. | 95 | 225/55R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Toyota Supra | 150-175 | 225/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| A7 E326 | 150-175 | 235/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M27	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 235/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000, SP 9000		---

Bridgestone	S-01				---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.		---

Uniroyal	Rallye  440 (ZR)		---

Michelin	MXX3				---

Continental	CZ91				---

Goodyear 	Eagle GSD, GSD+,		---

Eagle GSA, ZR, Eagle F1	---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T94	Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1330 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/40R17              225/35R17

205/50R17              225/45R17, 235/45R17, 255/40R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

215/50R17              235/45R17, 245/45R17

225/45R17              245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

225/50R17              245/45R17, 255/45R17

225/55R17              245/50R17

235/45R17              255/40R17, 265/40R17

235/40R17              265/35R17, 275/35R17

235/50R17              255/45R17

245/45R17              275/40R17

255/45R17              285/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 6.Juli 1999


Tufan									00015662.DOC