Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 4

Radgroesse			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | MS 4 A5 / Z10 70,0-67,1 | 4/114,3/67,1 | 35 | 520 | 1920 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55269997) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Hyundai

Kia

Mitsubishi

Volvo

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai Accent | 44-73 | 165/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| X-3 | 44-73 | 175/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| G889 | 44-73 | 175/65R14 | K42 | A12 A14 A21 |
| e4*96/27*0019*.. | 44-73 | 185/60R14 | K42 | B39 S01 |
| Hyundai Coupe RD Coupé e11*93/81*0065*.. | 83,5-102 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 B39 S01 |
| Hyundai Coupé J-2 H128 | 83,5-102 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 B39 S01 |
| Hyundai Lantra | 63-93 | 165/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| J-1 F900 | 63-93 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Hyundai Lantra | 65-102 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| J-2 | 65-102 | 185/60R14 | A01 K02 K11 R37 | A08 A09 A12 |
| H128 | 65-102 | 195/55R14 | A01 K02 K11 | A14 A21 B39 |
|  | 65-102 | 195/60R14 | A01 K02 K11 | S01 |
|  | 65-102 | 205/55R14 | A01 K02 K11 |  |
| Hyundai Lantra | 50-102 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| RD | 50-102 | 185/60R14 | A01 K02 K11 R37 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0037*.. | 50-102 | 195/60R14 | A01 K02 K11 | A14 A21 B39 |
|  | 50-102 | 205/55R14 | A01 K02 K11 | S01 |
|  | 50-94 | 195/55R14 | A01 K02 K11 |  |
| Hyundai Pony | 43-61,5 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| X-2 F919 | 43-61,5 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F08 K07 S01 |
| Hyundai Scoupe | 61,5-85 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| SLC F901 | 61,5-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Hyundai Sonata | 80-107 | 185/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| Y-2 F893 | 80-107 | 195/70R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |
| Hyundai Sonata Y-3 G598, e11*93/81*0064*.. | 62,5-107 | 195/70R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kia Clarus/Credos | 85-98 | 195/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| GC e13*93/81*0014*.., e13*95/54*0014*.., e13*96/27*0014*.. | 85-98 | 205/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Mits. Carisma | 85-103 | 175/70R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| DAO | 85-103 | 175/70R14 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| e4*93/81*0005*.. | 85-103 | 185/65R14 | R37 | A14 A21 B02 |
|  | 85-103 | 195/60R14 |  | S01 |
|  | 85-103 | 205/55R14 | A01 K11 K42 |  |
| Mits. Colt/Lancer | 40-92 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| C10 D 299 | 40-92 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 S01 |
| Mits. Colt/Lancer | 44-100 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| C50 | 44-100 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E908 | 44-100 | 185/65R14 | A01 G01 | A14 A21 S01 |
|  | 44-66 | 195/60R14 | A01 G13 |  |
|  | 91-100 | 195/60R14 |  |  |
| Mits. Cordia | 55-100 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| A 210 M C 742 | 55-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Mits. Galant | 55,63-107 | 185/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| E30 | 55,63-107 | 195/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| E788, /1 | 55,63-107 | 205/60R14 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
|  | 60 | 165/70R14 |  | S01 |
|  | 60 | 175/65R14 |  |  |
|  | 60 | 185/60R14 |  |  |
|  | 60 | 185/65R14 |  |  |
|  | 60 | 195/60R14 |  |  |
|  | 60 | 205/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 60 | 205/60R14 | A01 K02 |  |
| Mits. Galant | 80-106 | 185/70R14 | 106 | A02 A04 A05 |
| E39 | 80-106 | 195/65R14 | 107 | A08 A09 A12 |
| E961 | 80-106 | 205/60R14 | A01 K02 | A14 A21 B03 S01 |
| Mits. Galant | 110 | 185/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| E50 | 66-101 | 185/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| G237, | 66-101 | 195/65R14 |  | A14 A21 B03 |
| e1*93/81*0003*.. | 66-101 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
| Mits. Galant | 120 | 185/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| EAO | 66 | 185/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e4*95/54*0014*.. | 66-100 | 195/65R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 66-100 | 205/60R14 |  | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Lancer | 44-61,66 | 175/65R14 | R37 | A01 A02 A04 |
| C10V | 44-61,66 | 185/60R14 | R37 | A05 A08 A09 |
| D913, /1 | 63,69 | 185/70R14 |  | A12 A14 A21 K07 K08 S01 |
| Mits. Lancer | 50,83-103 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| C50 | 50,83-103 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E908/1 | 50,83-103 | 185/65R14 | A01 G01 | A14 A21 S01 |
|  | 50,83-103 | 195/60R14 |  |  |
|  | 55 | 175/60R14 |  |  |
|  | 55 | 175/65R14 |  |  |
|  | 55 | 185/55R14 |  |  |
|  | 55 | 185/60R14 |  |  |
|  | 55 | 195/60R14 | A01 G01 |  |
| Mits. Lancer | 71-83 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| C70 | 71-83 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F217 | 71-83 | 185/65R14 | A01 G01 | A14 A21 B02 |
|  | 71-83 | 195/60R14 |  | S01 |
| Mits. Sapporo E16 E613 | 91-95 | 185/70R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Space Runner | 60-90 | 185/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| N10 | 60-90 | 195/65R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| F816, | 60-90 | 205/60R14 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| e1*96/79*0063*.. | 60-90 | 205/65R14 | A01 K02 K08 |  |
| Mits. Space Wagon | 55-74 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| D00W | 55-74 | 185/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| D246, /1 | 55-74 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 55-74 | 195/65R14 | R09 | S01 |
| Mits. Space Wagon | 55-98 | 185/70R14 | 106 | A02 A04 A05 |
| N30, N10 | 55-98 | 195/65R14 | 107 A01 K02 K07 K08 K45 | A08 A09 A12 |
| F814, e1*96/79*0063*.. | 55-98 | 205/60R14 | 108 A01 K02 K07 K08 K45 | A14 A21 B02 |
|  | 55-98 | 205/65R14 | 105 A01 K02 K07 K08 K45 | S01 |
| Mits. Tredia | 51-100 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| A 210 A C 741 | 51-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Volvo S40/V40 | 66-103 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| V H284, e4*93/81*0007*.. e4*95/54*0007*.. e4*96/27*0007*.. | 66-103 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |

Auflagen und Hinweise

105	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1050 kg.

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

108	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B39	An Achse 2 sind die Befestigungsschrauben am Anschlußflansch zu entfernen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.Januar 1998


Scheppler

00003302.DOC