Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 70

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | A 70 O1 /ohne Ring | 5/110/65,1 | 37 | 640 | 1985 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43758

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		A 70 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			Et (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		MAde in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250496) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 60-100 | 195/60R15 | K11 | A01 A02 A04 |
| T98 | 60-100 | 205/55R15 | K02 K07 K08 K11 | A05 A08 A09 |
| e1*97/27*0086*.. | 60-100 | 215/50R15 | K02 K49 K50 K56 | A12 A14 A21 |
|  | 60-100 | 215/55R15 | K02 K49 K50 K56 | Flh V15 S01 |
|  | 60-100 | 225/50R15 | K42 K49 K50 K56 |  |
| Opel Astra Car. | 60,85-100 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 60,85-100 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0087*.. | 60,85-100 | 215/50R15 | A01 K02 K49 K50 | A14 A21 V15 |
|  | 60,85-100 | 215/55R15 | A01 K02 K49 K50 | S01 |
|  | 60,85-100 | 225/50R15 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Opel Calibra | 125-150 | 195/60R15 | R09 R35 | A01 A02 A04 |
| Calibra A | 125-150 | 205/55R15 | R09 R35 | A05 A08 A09 |
| F406 | 125-150 | 225/50R15 | K44 R03 | A12 A14 A21 B03 K02 K08 K11 K41 K49 R21 V15 S01 |
| Opel Omega | 54-150 | 195/65R15 | R21 R37 | A02 A04 A05 |
| Omega A | 54-150 | 195/65R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| E284, /1, /2 | 54-150 | 205/60R15 | R21 R37 | A14 A21 S01 |
|  | 54-150 | 205/65R15 | R09 R21 |  |
|  | 54-150 | 205/65R15 | M+S R09 |  |
|  | 54-150 | 215/60R15 | R21 |  |
| Opel Omega | 54-147 | 195/65R15 | R21 R37 | A02 A04 A05 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 195/65R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| E285, /1, /2 | 54-147 | 205/60R15 | R21 R37 | A14 A21 S01 |
|  | 54-147 | 205/65R15 | M+S R09 |  |
|  | 54-147 | 205/65R15 | R09 R21 |  |
|  | 54-147 | 215/60R15 | R21 |  |
| Opel Omega | 74-155 | 195/65R15 | R09 R21 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 74-155 | 195/65R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| G684, | 74-155 | 205/60R15 | R21 | A14 A21 V15 |
| e1*96/79*0077*.. | 74-155 | 205/65R15 | R21 | S01 |
|  | 74-155 | 215/60R15 | R21 |  |
|  | 74-155 | 225/55R15 | R21 |  |
|  | 74-155 | 225/60R15 | R21 |  |
| Opel Omega | 74-155 | 195/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94/Kombi | 74-155 | 205/60R15 | R21 | A08 A09 A12 |
| G685, | 74-155 | 205/65R15 | R21 | A14 A21 V15 |
| e1*96/79*0078*.. | 74-155 | 205/65R15-99 | R09 R21 | S01 |
|  | 74-155 | 215/60R15 | R21 |  |
|  | 74-155 | 225/55R15 | R21 |  |
|  | 74-155 | 225/60R15 | R21 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Senator | 66-150 | 195/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| Senator-B | 66-150 | 195/65R15 | R09 R21 | A08 A09 A12 |
| E478, /1 | 66-150 | 205/60R15 | R21 R37 | A14 A21 S01 |
|  | 66-150 | 205/65R15 | R21 |  |
|  | 66-150 | 205/65R15 | M+S R09 |  |
|  | 66-150 | 215/60R15 | R21 |  |
| Opel Vectra | 125 | 195/60R15 | R09 R35 | A01 A02 A04 |
| Vectra A | 125 | 205/55R15 | K08 R35 | A05 A08 A09 |
| E947/1 | 125 | 215/50R15 | K08 | A12 A14 A21 |
|  | 125 | 225/50R15 | K04 K50 R03 | B03 K42 K45 K49 R21 V15 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 195/60R15 | R09 R35 | A01 A02 A04 |
| Vectra A-CC | 125 | 205/55R15 | K08 R35 | A05 A08 A09 |
| E948/1 | 125 | 215/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 125 | 225/50R15 | K04 K50 R03 | B03 K42 K45 K49 R21 V15 S01 |
| Opel Vectra | 150 | 195/60R15 | M+S R09 | A01 A02 A04 |
| Vectra A-X | 150 | 195/60R15 | R09 R35 | A05 A08 A09 |
| E951/1 | 150 | 205/55R15 | K08 R35 | A12 A14 A21 |
|  | 150 | 215/50R15 | K08 | B03 K42 K45 |
|  | 150 | 225/50R15 | K04 K50 R03 | K49 R21 V15 S01 |
| Opel Vectra B | 100-125 | 195/65R15 | K08 | A01 A02 A04 |
| J96 | 100-125 | 205/55R15 | K05 K07 K08 R37 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0030*.. | 100-125 | 205/60R15 | K05 K07 K08 | A12 A14 A21 |
|  | 100-125 | 215/55R15 | K05 K49 K50 | K42 K56 V15 |
|  | 100-125 | 225/50R15 | K05 K49 K50 | S01 |
|  | 100-125 | 225/55R15 | K05 K49 K50 |  |
| Opel Vectra B | 100-125 | 195/65R15 | K02 | A01 A02 A04 |
| J96 Kombi | 100-125 | 205/55R15 | K02 K05 K07 K08 R37 | A05 A08 A09 |
| e1*95/54*0044*.. | 100-125 | 205/60R15 | K02 K05 K07 K08 | A12 A14 A21 |
|  | 100-125 | 215/55R15 | K05 K42 K49 K50 | K56 V15 S01 |
|  | 100-125 | 225/50R15 | K05 K42 K49 K50 |  |
|  | 100-125 | 225/55R15 | K05 K42 K49 K50 |  |
| Saab 9-5 | 110-147 | 195/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| YS3E | 110-147 | 205/65R15 | A01 K02 K11 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0073*.. | 110-147 | 215/60R15 | A01 K42 K56 | A14 A21 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 185/65R15 | M10 R09 | A02 A04 A05 |
| 900/II | 96-136 | 195/60R15 | A01 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G511 | 96-136 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saab 900 | 96-136 | 185/65R15 | M10 R09 | A02 A04 A05 |
| 900/II Cabrio | 96-136 | 195/60R15 | A01 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G783 | 96-136 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 B03 S01 |
| Saab 900, Saab 9-3 | 85-136 | 185/65R15 | M10 R09 | A02 A04 A05 |
| YS3D | 85-136 | 185/65R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| e4*95/54*0012*.. | 85-136 | 195/60R15 |  | A14 A21 B03 |
|  | 85-136 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 K11 | S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Diese Anlage mit den Blättern 1- 7 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.