Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 70

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | A 70 B3 /Z03 63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 37 | 580 | 1930 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43758

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		A 70 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			Et (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		MAde in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250496) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Chrysler

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A3 | 66-110 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 8L | 66-110 | 195/65R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0042*.. | 66-110 | 205/55R15 |  | A14 A21 S01 |
| e1*98/14*0042*.. | 66-110 | 205/60R15 |  |  |
|  | 66-110 | 215/55R15 | A01 F06 K07 K08 |  |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 185/65R15 | K08 M10 R37 | A01 A02 A04 |
| JA (M.6.) | 96-120 | 195/65R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0012*.. | 96-120 | 205/60R15 | K08 K45 K49 | A12 A14 A21 B03 B53 K42 K56 S02 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 195/60R15 | R37 | A01 A02 A04 |
| JX | 96-120 | 205/60R15 | K08 R37 | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0028*.. | 96-120 | 215/60R15 | K04 K06 K08 R37 | A12 A14 A21 B02 B53 K11 K42 K49 S02 |
| Seat Toledo | 50-110 | 205/60R15 | A01 K06 | A02 A04 A05 |
| 1M | 50-110 | 215/60R15 | A01 K06 K07 K08 K11 | A08 A09 A12 |
| e9*97/27*0026*.., | 50-110 | 225/55R15 | A01 K04 K08 K11 K46 R03 | A14 A21 B03 |
| e9*98/14*0026*.. | 50-81 | 185/65R15 | M10 R37 | Flh V15 VW6 |
|  | 50-92 | 195/65R15 |  | S01 |
| Skoda Oktavia | 44-110 | 195/65R15 |  | A02 A04 A05 |
| 1U e11*95/54*0066*.. | 44-110 | 205/60R15 | A01 K06 K07 K08 K11 | A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim VW6 S01 |
| VW Golf / Bora | 50-110 | 195/65R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 1J | 50-110 | 205/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*96/79*0071*.., e1*98/14*0071*.. | 50-110 | 225/55R15 | A01 K06 K50 R03 | A14 A21 B03 Car Flh Sth V00 V15 VW6 S01 |
| VW New Beetle | 66-110 | 195/65R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 9C | 66-110 | 205/55R15 | A01 F06 K05 K90 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0106*.., e1*98/14*0106*.. | 66-110 | 205/60R15 | A01 F06 K05 K90 | A14 A21 B03 VW6 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B53	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 215/50R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Nr. 8		195/45R15		215/40R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

VW6	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführung mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 288 mm, Dicke 25 mm an Achse 1 (Bremssattel-Typ Ate DE 54).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 23.September 1999


Coen									00016932.DOC