Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 70

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 70 A2 / Z01 63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 28 | 530 | 1860 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43758

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		A 70 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			Et (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		MAde in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250496) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Renault

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 19 | 43-101 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| B/C53 | 43-101 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E979 | 43-101 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 43-101 | 215/45R15 |  | K02 K03 K07 K41 S01 |
| Renault 19 | 65-99 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| D53 | 65-99 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F798 | 65-99 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 65-99 | 215/45R15 |  | K02 K03 K07 K41 S01 |
| Renault 19 | 43-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| L53 | 43-99 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F144 | 43-99 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 43-99 | 215/45R15 |  | K02 K03 K07 K41 S01 |
| Renault 19 | 43-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| X53 | 43-99 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| G073 | 43-99 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 43-99 | 215/45R15 |  | K02 K03 K07 K41 S01 |
| Renault 21 | 48-85 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| K48 | 48-85 | 195/50R15 | R37 T82 | A05 A08 A09 |
| E309, /1 | 48-85 | 195/55R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 48-85 | 205/50R15 |  | B02 K42 K44 |
|  | 48-85 | 215/45R15 | T84 | K46 K49 K50 S01 |
| Renault 21 | 48-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| L48 | 48-99 | 195/50R15 | R37 T82 | A05 A08 A09 |
| E135, /1 | 48-99 | 195/55R15 | R09 | A12 A14 A21 |
|  | 48-99 | 205/50R15 |  | B02 K42 K44 |
|  | 48-99 | 215/45R15 | T84 | K46 K49 K50 S01 |
| Renault Clio 57 e2*93/81*0064*.. | 40-79 | 195/45R15 | G13 K05 K43 K44 K49 K50 K56 R70 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 K06 K42 K90 S01 |
| Renault Clio | 40-66 | 195/45R15 | T78 | A01 A02 A04 |
| B e2*93/81*0126*.. e2*98/14*0126*.. | 40-66 | 195/50R15 | R12 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K08 K11 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault Clio | 40-79,5 | 195/45R15 | G13 K05 K43 K44 K49 K50 K56 R70 | A01 A02 A04 |
| B/C57 | 99 | 185/55R15 | M14 R37 | A05 A08 A09 |
| F543 | 99 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 99 | 215/45R15 | Dun | B02 K06 K42 K90 S01 |
| Renault Espace | 65-86,5 | 195/60R15 |  | A01 A02 A04 |
| J11/13 | 65-86,5 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D767 | 65-86,5 | 205/55R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 65-86,5 | 215/50R15 |  | K42 K44 K50 |
|  | 65-86,5 | 225/50R15 |  | K56 S01 |
| Renault Megane | 108 | 205/50R15 | K07 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| BA | 108 | 215/45R15 | K07 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0010*.. | 108 | 225/50R15 | K07 K50 K56 | A12 A14 A21 |
| e2*98/14*0010*.. | 47-84 | 185/55R15 | K08 M14 | B02 B03 K42 |
|  | 47-84 | 195/50R15 | K07 K11 K50 | X23 S01 |
| Renault Megane | 72-83,5 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| BA | 72-83,5 | 195/55R15 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0010*.. e2*98/14*0010*.. | 72-83,5 | 205/50R15 | K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K01 K42 X24 S01 |
| Renault Megane | 72-83,5 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| DA | 72-83,5 | 195/55R15 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0009*.. e2*98/14*0009*.. | 72-83,5 | 205/50R15 | K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K01 K42 X24 S01 |
| Renault Megane | 108 | 195/55R15 | K07 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| DA | 66-108 | 205/50R15 | K07 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0009*.. | 66-108 | 215/45R15 | K07 K50 K56 | A12 A14 A21 |
| e2*98/14*0009*.. | 66-84 | 185/55R15 | K08 M14 | B02 B03 K42 |
|  | 66-84 | 195/50R15 | K07 K11 K50 | X23 S01 |
| Renault Megane | 108 | 195/55R15 | K07 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| EA | 66-108 | 205/50R15 | K07 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0103*.. | 66-108 | 215/45R15 | K07 K50 K56 | A12 A14 A21 |
| e2*98/14*0103*.. | 66-84 | 185/55R15 | K08 M14 T81 | B02 B03 K42 |
|  | 66-84 | 195/50R15 | K07 K11 K50 | X23 S01 |
| Renault Megane | 72-83,5 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| EA | 72-83,5 | 195/55R15 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0103*.. e2*98/14*0103*.. | 72-83,5 | 205/50R15 | K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K01 K42 X24 S01 |
| Renault Megane | 72-79 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| KA | 72-79 | 195/55R15 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*98/14*0192*.. | 72-79 | 205/50R15 | K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K01 K42 X24 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault Megane | 47-70 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| KA | 47-70 | 195/55R15 | K01 K07 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*98/14*0192*.. | 47-70 | 205/50R15 | K01 K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K42 X23 S01 |
| Renault Megane | 72-83,5 | 185/60R15 | K07 K08 K11 R70 | A01 A02 A04 |
| LA | 72-83,5 | 195/55R15 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0072*.. e2*98/14*0072*.. | 72-83,5 | 205/50R15 | K49 K50 K56 | A12 A14 A21 B02 B03 K01 K42 X24 S01 |
| Renault Megane | 47-84 | 185/55R15 | K08 M14 T81 | A01 A02 A04 |
| LA | 47-84 | 195/50R15 | K07 K11 K50 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0072*.. | 47-84 | 205/50R15 | K07 K50 K56 | A12 A14 A21 |
| e2*98/14*0072*.. | 47-84 | 215/45R15 | K07 K50 K56 | B02 K42 X23 S01 |
| Renault Scénic | 55-66 | 185/65R15 | 104 M10 R09 | A01 A02 A04 |
| JA | 55-66 | 195/55R15 |  | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0068*.., | 55-66 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| e2*98/14*0068*.. | 55-66 | 205/55R15 |  | B02 K42 K50 X04 S01 |
| Renault Scénic | 47-83,5 | 185/65R15 | 104 M10 R09 | A01 A02 A04 |
| JA | 47-83,5 | 195/60R15 |  | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0068*.., e2*98/14*0068*.. | 47-83,5 | 205/55R15 |  | A12 A14 A21 B02 K42 K49 K50 X05 S01 |

Auflagen und Hinweise

104	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1040 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43	An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R12	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 212 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Fulda		Y 2000+		-

Uniroyal	RTT-2, Rallye 440	-

Continental	CH/CV/CZ 90,		-

EcoContact CP,		-

AquaContact	-	-

Semperit	M 800			-

Michelin	XGT-V			-

Dunlop		SP 2020, SP 8000	-

Yokohama	A-509			-

Goodyear	Eagle NCT2		-

Pirelli		P600, P5000,		-

P700-Z, P6000,		-

P5000 Drago/Vizz.,	-

P Zero Asimmetrico	-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T78	Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X04	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 175/70R14.

X05	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 185/70R14 oder 185/65R15.

X23	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 185/60R15.

X24	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 185/60R15.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 24.September 1999


Coen									00016939.DOC