Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 70

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 70 A2 /Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 37 | 530 | 1910 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43758

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		A 70 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			Et (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		MAde in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 100 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250496) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daewoo

Opel

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daewoo Espero | 66-77 | 195/50R15 | K05 | A01 A02 A04 |
| KLEJ | 66-77 | 195/55R15 | K45 | A05 A08 A09 |
| H019, e13*93/81*0007*.. e13*95/54*0007*.. | 66-77 | 215/45R15 | Dun K05 | A12 A14 A21 S01 |
| Daewoo Lanos | 55-78 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| KLAT, SUPT | 55-78 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e4*96/27*0017*.. e4*96/27*0002*.. | 55-78 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 B02 K05 K08 K42 K56 S01 |
| Daewoo Nexia | 44-74 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| KLETN | 44-74 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| H018, e13*93/81*0006*.. e13*95/54*0006*.. | 44-74 | 215/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K04 K08 K42 K49 S01 |
| Daewoo Nubira | 66-98 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 |
| KLAJ, UU6J | 66-98 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e4*96/27*0018*.. | 66-98 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e4*96/27*0004*.. | 66-98 | 215/50R15 | Car K05 | B02 K11 K42 K49 S01 |
| Opel Ascona | 40-95 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| Ascona C | 40-95 | 195/50R15 | K01 K42 | A05 A08 A09 |
| C265,/1,/2 | 40-95 | 205/50R15 | F01 F02 K41 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 40-95 | 215/45R15 | F01 F02 K41 K42 | S01 |
| Opel Ascona | 40-95 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| Ascona C-CC | 40-95 | 195/50R15 | K01 K42 | A05 A08 A09 |
| C266,/1,/2 | 40-95 | 205/50R15 | F01 F02 K41 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 40-95 | 215/45R15 | F01 F02 K41 K42 | S01 |
| Opel Astra | 40-100 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| Astra F, T92 | 40-100 | 195/50R15 | K05 K06 | A05 A08 A09 |
| G065, | 40-100 | 195/55R15 | K05 K06 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0074*.. | 40-100 | 205/45R15 | K05 K06 | K07 K42 S01 |
|  | 40-100 | 205/50R15 | K05 K06 |  |
|  | 40-100 | 215/45R15 | Dun K05 K06 |  |
| Opel Astra | 40-100 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| Astra F-CC, T92 | 40-100 | 205/45R15 | K05 K06 | A05 A08 A09 |
| F857, | 40-110 | 195/50R15 | K05 K06 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0074*.. | 40-110 | 195/55R15 | K05 K06 | K07 K42 S01 |
|  | 40-110 | 205/50R15 | K05 K06 |  |
|  | 40-110 | 215/45R15 | Dun K05 K06 |  |
| Opel Astra | 42-55 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| Astra F-Lfw F972 | 42-55 | 195/50R15 | K05 K06 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 48 | 185/55R15 | K11 M14 R37 | A01 A02 A04 |
| T98 | 48 | 195/55R15 | K11 | A05 A08 A09 |
| e1*97/27*0086*.. | 48-85 | 195/60R15 | K11 | A12 A14 A21 |
|  | 48-85 | 205/50R15 | K02 K07 K08 K11 | Flh V15 S01 |
|  | 48-85 | 205/55R15 | K02 K07 K08 K56 |  |
|  | 48-85 | 215/50R15 | K02 K49 K50 K56 |  |
|  | 48-85 | 215/55R15 | K02 K49 K50 K56 |  |
|  | 48-85 | 225/50R15 | K42 K49 K50 K56 |  |
| Opel Astra Cabriolet | 52-85 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| A. F-Cabr., T92/Conv | 52-85 | 195/50R15 | K05 K06 | A05 A08 A09 |
| G372, | 52-85 | 195/55R15 | K05 K06 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0076*.. | 52-85 | 205/45R15 | K05 K06 | K07 K42 S01 |
|  | 52-85 | 205/50R15 | K05 K06 |  |
|  | 52-85 | 215/45R15 | Dun K05 K06 |  |
| Opel Astra Car. | 48 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 48 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0087*.. | 48-85 | 195/60R15 |  | A14 A21 V15 |
|  | 48-85 | 205/50R15 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 48-85 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 48-85 | 215/50R15 | A01 K02 K49 K50 |  |
|  | 48-85 | 215/55R15 | A01 K02 K49 K50 |  |
|  | 48-85 | 225/50R15 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Opel Astra Caravan | 40-100 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| A. F-Car., T92/Kom. | 40-100 | 205/45R15 | K05 K06 | A05 A08 A09 |
| F854, | 40-110 | 195/50R15 | K05 K06 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0075*.. | 40-110 | 195/55R15 | K05 K06 | K07 K42 S01 |
|  | 40-110 | 205/50R15 | K05 K06 |  |
|  | 40-110 | 215/45R15 | Dun K05 K06 |  |
| Opel Calibra | 85-110 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 85-110 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| F406 | 85-110 | 195/60R15 |  | A14 A21 V15 |
|  | 85-110 | 205/50R15 | A01 K07 | S01 |
|  | 85-110 | 205/55R15 | A01 K01 K02 K07 |  |
|  | 85-110 | 215/45R15 | A01 K49 |  |
|  | 85-110 | 225/50R15 | A01 K08 K42 K44 R03 |  |
| Opel Corsa Corsa A-CC C961,/1,/2,/3 | 33-74 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K42 K49 K50 S01 |
| Opel Corsa | 33-66 | 195/50R15 | G01 | A01 A02 A04 |
| Corsa B, S93 | 33-66 | 215/45R15 | G01 | A05 A08 A09 |
| G290, | 33-80 | 195/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e1*96/27*0053*.. | 33-80 | 205/45R15 |  | F01 F02 K05 |
|  | 78-80 | 195/50R15 |  | K06 K42 K49 |
|  | 78-80 | 215/45R15 |  | K50 Z70 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Kadett | 29-85 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| Kadett D | 29-85 | 205/45R15 |  | A05 A08 A09 |
| B300, /1 | 29-85 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 F01 F02 K41 K42 K44 K49 K50 S01 |
| Opel Kadett | 40-95 | 185/55R15 | K04 M14 | A01 A02 A04 |
| Kadett E | 40-95 | 195/50R15 | K04 K07 | A05 A08 A09 |
| E023, /1, /2 | 40-95 | 205/45R15 | K04 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 40-95 | 205/50R15 | G01 K07 K41 K44 K46 | K42 S01 |
|  | 40-95 | 215/45R15 | Dun K07 K44 K46 |  |
| Opel Kadett | 40-74 | 185/55R15 | K04 M14 | A01 A02 A04 |
| Kadett E Lfw. | 40-74 | 195/50R15 | K04 K07 | A05 A08 A09 |
| D 591, /1, /2 | 40-74 | 205/45R15 | K04 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 40-74 | 205/50R15 | G01 K07 K41 K44 K46 | K42 S01 |
| Opel Kadett | 55-85 | 185/55R15 | K04 M14 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-Cabrio | 55-85 | 195/50R15 | K04 K07 | A05 A08 A09 |
| E388, /1 | 55-85 | 205/45R15 | K04 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 205/50R15 | G01 K07 K41 K44 K46 | K42 S01 |
|  | 55-85 | 215/45R15 | Dun K07 K44 K46 |  |
| Opel Kadett | 40-85 | 185/55R15 | K04 M14 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-Caravan | 40-85 | 195/50R15 | K04 K07 | A05 A08 A09 |
| D560, /1, /2 | 40-85 | 205/45R15 | K04 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 205/50R15 | G01 K07 K41 K44 K46 | K42 S01 |
| Opel Kadett | 40-115 | 185/55R15 | K04 M14 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-CC | 40-115 | 195/50R15 | K04 K07 | A05 A08 A09 |
| D559, /1, /2 | 40-115 | 205/45R15 | K04 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 40-115 | 205/50R15 | G01 K07 K41 K44 K46 | K42 S01 |
|  | 40-115 | 215/45R15 | Dun K07 K44 K46 |  |
| Opel Kadett-Caravan | 29-85 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| Kadett-D-Caravan | 29-85 | 205/45R15 |  | A05 A08 A09 |
| B 301, /1 | 29-85 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 F01 F02 K41 K44 K49 K50 S01 |
| Opel Tigra | 66-78 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| S93 Coupe | 66-78 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0014*.., | 66-78 | 195/50R15 | K02 | A12 A14 A21 |
| e1*95/54*0014*.. | 66-78 | 205/45R15 | K02 | K07 K08 S01 |
| Opel Vectra | 42-110 | 195/50R15 | A01 G01 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 42-110 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| E947, /1 | 42-110 | 195/60R15 |  | A14 A21 F01 |
|  | 42-110 | 205/50R15 | A01 K02 K07 | F02 S01 |
|  | 42-110 | 205/55R15 | A01 K07 K42 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 42-110 | 195/50R15 | A01 G01 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 42-110 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| E948, /1 | 42-110 | 195/60R15 |  | A14 A21 F01 |
|  | 42-110 | 205/50R15 | A01 K02 K07 | F02 S01 |
|  | 42-110 | 205/55R15 | A01 K07 K42 |  |
| Opel Vectra | 55-100 | 195/50R15 | A01 G01 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 55-100 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| E951, /1 | 55-100 | 205/50R15 | A01 K02 K07 | A14 A21 F01 |
|  | 55-110 | 195/60R15 |  | F02 V15 S01 |
|  | 55-110 | 205/55R15 | A01 K07 K42 |  |
|  | 55-110 | 225/50R15 | A01 K08 K42 K44 R03 |  |
| Opel Vectra B | 55 | 185/55R15 | K02 K11 M14 T81 | A01 A02 A04 |
| J96 | 55 | 195/55R15 | K02 K08 K11 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0030*.., | 55 | 205/50R15 | K02 K07 K08 K11 | A12 A14 A21 |
| e1*95/54*0030*.. | 55 | 215/50R15 | K08 K42 K49 K56 | V15 S01 |
|  | 60-85 | 185/55R15 | K02 K11 M14 T81 |  |
|  | 60-85 | 185/65R15 | K02 K11 M10 |  |
|  | 60-85 | 195/55R15 | K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 195/60R15 | K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 195/65R15 | K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 205/50R15 | K05 K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 205/55R15 | K05 K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 205/60R15 | K05 K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 215/50R15 | K05 K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 60-85 | 225/50R15 | K05 K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 60-85 | 225/55R15 | K05 K42 K49 K50 K56 |  |
| Opel Vectra Caravan | 55 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi | 55 | 205/55R15 | A01 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0044*.. | 55 | 215/50R15 | A01 K02 K08 K49 K56 | A14 A21 V15 |
|  | 55 | 225/50R15 | A01 K42 K50 K56 R03 | S01 |
|  | 60-85 | 185/65R15 | M10 R37 |  |
|  | 60-85 | 195/60R15 | A01 K02 K56 |  |
|  | 60-85 | 195/65R15 | A01 K02 K56 |  |
|  | 60-85 | 205/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 K56 |  |
|  | 60-85 | 205/60R15 | A01 K02 K05 K07 K08 K56 |  |
|  | 60-85 | 215/50R15 | A01 K05 K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 60-85 | 225/50R15 | A01 K05 K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 60-85 | 225/55R15 | A01 K05 K42 K49 K50 K56 |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Z70	Die Befestigungsschrauben der Kunststoffradabdeckung an Achse 2 sind zu versetzen oder zu entfernen (ggf. durch Verkleben erneut befestigen).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Diese Anlage mit den Blättern 1- 9 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.