Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 75

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 75 A2 / Z04Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 590 | 1910 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 75 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 971128) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daewoo

Opel

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daewoo Lanos KLAT, SUPT e4*96/27*0017*.. e4*96/27*0002*.. | 55-77,8 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K42 K45 K50 K56 S01 |
| Daewoo Nubira | 66-98 | 205/40R17 | K06 K11 K50 Lim T83 | A02 A04 A05 |
| KLAJ, UU6J | 66-98 | 205/40R17 | Car K11 T83 | A06 A08 A09 |
| e4*96/27*0018*.. e4*96/27*0004*.. | 66-98 | 215/40R17 | Car K01 K56 T83 | A14 A21 B02 B47 K05 K42 K49 S01 |
| Opel Astra | 42-100 | 205/40R17 | G13 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| Astra F, T92 G065, e1*96/79*0074*.. | 42-100 | 215/40R17 | G01 K41 K56 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K04 K42 K45 K46 K49 K50 S01 |
| Opel Astra | 42-110 | 205/40R17 | G13 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| Astra F-CC, T92 F857, e1*96/79*0074*.. | 42-110 | 215/40R17 | G01 K41 K56 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K42 K45 K46 K49 K50 S01 |
| Opel Astra | 48-85 | 205/40R17 | K11 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 48-85 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K56 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, 98/14*0086*.., e1*97/27, 98/14*0101*.., | 48-85 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 R70 | A12 A14 A21 Flh Sth S01 |
| Opel Astra Cabriolet | 42-110 | 205/40R17 | G13 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| A. F-Cabr., T92/Conv G372, e1*96/79*0076*.. | 42-110 | 215/40R17 | G01 K41 K56 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K04 K42 K45 K46 K49 K50 S01 |
| Opel Astra Car. | 48-85 | 205/40R17 | T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 48-85 | 215/40R17 | K02 K07 K08 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, 98/14*0087*.. | 48-85 | 235/40R17 | K42 K49 K50 R70 | A12 A14 A21 S01 |
| Opel Astra Caravan | 42-110 | 205/40R17 | G13 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| A. F-Car., T92/Kom. F854, e1*96/79*0075*.. | 42-110 | 215/40R17 | G01 K41 K56 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K04 K42 K45 K46 K49 K50 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Calibra | 85-110 | 215/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| Calibra A F406 | 85-110 | 225/35R17 | K41 K45 K49 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K04 K42 K50 S01 |
| Opel Kadett Kadett E E023, /1, /2 | 40-95 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K01 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett Kadett E Lfw. D 591, /1, /2 | 40-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K01 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett Kadett E-Cabrio E388, /1 | 55-85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K01 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett Kadett E-Caravan D560, /1, /2 | 40-85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K01 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett Kadett E-CC D559, /1, /2 | 40-115 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 F01 F02 K01 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Tigra | 66-78 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| S93 Coupe e1*93/81, 95/54, 98/14*0014*.. | 66-78 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K05 K11 K42 K44 K49 K50 S01 |
| Opel Vectra | 42-110 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 42-110 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 |
| E947, /1 | 42-110 | 225/35R17 | K41 K50 | A12 A14 A21 F01 F02 F06 K42 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 42-110 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 42-110 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 |
| E948, /1 | 42-110 | 225/35R17 | K41 K50 | A12 A14 A21 F01 F02 F06 K42 K49 S01 |
| Opel Vectra | 55-110 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 55-110 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 |
| E951, /1 | 55-110 | 225/35R17 | K41 K50 | A12 A14 A21 F01 F02 F06 K42 K49 S01 |
| Opel Vectra B | 55 | 205/45R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| J96 | 55-85 | 215/40R17 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81, 95/54, 98/14*0030*.. | 55-85 | 245/35R17 | K50 M36 R03 | A12 A14 A21 |
|  | 60-85 | 205/45R17 |  | K01 K42 K56 |
|  | 60-85 | 215/45R17 | K07 K08 | V17 S01 |
|  | 60-85 | 225/45R17 | K49 K50 |  |
|  | 60-85 | 235/40R17 | K44 K45 K46 K49 K50 K56 M27 |  |
| Opel Vectra Caravan | 55-85 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi | 55-85 | 215/40R17-85 | K07 K08 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54, 98/14*0044*.. | 55-85 | 225/45R17 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 235/40R17 | K44 K45 K46 K49 K50 K56 M27 | K01 K42 K56 |
|  | 55-85 | 245/35R17 | K50 M36 R03 | V17 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Con	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Continental vom Typ SportContact verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M27	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 235/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000, SP 9000		---

Bridgestone	S-01				---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.		---

Uniroyal	Rallye  440 (ZR)		---

Michelin	MXX3				---

Continental	CZ91				---

Goodyear 	Eagle GSD, GSD+,		---

Eagle GSA, ZR, Eagle F1	---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M36	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 245/35R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		D 40, SP 8000			---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet,so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikate auch dieses Fabrikat verwendet werden kann.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/40R17              225/35R17

205/50R17              225/45R17, 235/45R17, 255/40R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17, 235/40R17

215/50R17              235/45R17, 245/45R17

225/45R17              245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

225/50R17              245/45R17, 255/45R17

225/55R17              245/50R17

235/45R17              255/40R17, 265/40R17

235/40R17              265/35R17

235/50R17              255/45R17

245/45R17              275/40R17

255/45R17              285/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1997.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.März 1999


Coen									00012914.DOC