Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper B4

Radgröße			6 J  x 14 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Viper B4 A1 LK98/Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 520 | 1905 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z07 63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 530 | 1880 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z02 63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A3 | Viper B4 A3 LK108/Z03 63,3-57,1 | 4/98/58,6 | 35 | 580 | 1860 |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z01 63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 530 | 1880 |
| A3 | Viper B4 A3 LK108/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 580 | 1860 |
| A5 | Viper B4 A5 LK114,3/Z14 70-59,6 | 4/114,3/59,6 | 35 | 500 | 20 |
| A5 | Viper B4 A5 LK114,3/Z13 70-60,1 | 4/114,3/60,1 | 35 | 500 | 20 |
| A5 | Viper B4 A5 LK114,3/Z12 70-64,1 | 4/114,3/64,1 | 35 | 500 | 20 |
| A5 | Viper B4 A5 LK114,3/Z10 70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 35 | 500 | 20 |
| A5 | Viper B4 A5 LK114,3/Z11 70-66,1 | 4/114,3/66,1 | 35 | 500 | 20 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer		43566

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung			Viper B4

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 6,6 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Radzeichnung | - | 16.02.96 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1466-06 | 06.09.93 |
|  | mit Änderung vom | 16.10.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-544-01 | 15.02.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-547-01 | 05.03.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | _f-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1561-01 | 23.09.93 |
| Nabenkappenzeichnung | 1468-02 | 31.08.93 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1994.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.Oktober 1997


Messemer