Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper B4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper B4 A2 LK100/Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 530 | 1880 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43566

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper B4

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 90 | 30,5 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55011196) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daewoo

Opel

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daewoo Espero | 66-77 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| KLEJ | 66-77 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| H019, e13*93/81*0007*.. e13*95/54*0007*.. | 66-77 | 195/60R14 | A01 K02 | A14 A21 S01 |
| Daewoo Lanos | 55-77,8 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| KLAT, SUPT | 55-77,8 | 185/60R14 | K11 K42 | A05 A08 A09 |
| e4*96/27*, 98/14*0017*.. e4*96/27*, 98/14*0002*.. | 55-77,8 | 195/60R14 | K08 K42 K56 | A14 A21 B02 S01 |
| Daewoo Nexia | 44-73,7 | 175/65R14 | K07 K42 | A01 A02 A04 |
| KLETN H018, e13*93/81*0006*.. e13*95/54*0006*.. | 44-73,7 | 185/60R14 | K04 K42 K49 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Daewoo Nubira | 66-98 | 185/65R14 | Car | A02 A04 A05 |
| KLAJ, UU6J, SUPJ | 66-98 | 185/65R14 | A01 K02 Lim | A08 A09 A12 |
| e4*96/27,97/27, | 66-98 | 195/60R14 | A01 K42 Lim | A14 A21 Snu |
| 98/14*0004,0018, 0025*.. | 66-98 | 195/60R14 | A01 Car K02 | S02 |
| Opel Ascona | 40-95 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| Ascona C | 40-95 | 185/60R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| C265,/1,/2 | 40-95 | 185/65R14 | R37 | A14 A21 S01 |
|  | 40-95 | 195/60R14 | A01 K07 K08 |  |
| Opel Ascona | 40-95 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| Ascona C-CC | 40-95 | 185/60R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| C266,/1,/2 | 40-95 | 185/65R14 | R37 | A14 A21 S01 |
|  | 40-95 | 195/60R14 | A01 K07 K08 |  |
| Opel Astra | 40-100 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| Astra F, T92 | 40-100 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G065, | 40-100 | 195/55R14 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0074*.., | 40-100 | 195/60R14 | A01 K02 | S01 |
| e1*98/14*0074*.. | 40-100 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Opel Astra | 110 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| Astra F-CC, T92 | 110 | 185/60R14 | M+S | A08 A09 A12 |
| F857, | 110 | 195/60R14 | A01 K02 M+S | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0074*.., | 110 | 195/60R14 | A01 K02 R09 | S01 |
| e1*98/14*0074*.. | 110 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
|  | 40-100 | 175/65R14 |  |  |
|  | 40-100 | 185/60R14 |  |  |
|  | 40-100 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 40-100 | 195/60R14 | A01 K02 R09 |  |
|  | 40-100 | 205/55R14 | A01 K42 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 42-55 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| Astra F-Lfw | 42-55 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F972 | 42-55 | 195/55R14 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
|  | 42-55 | 195/60R14 | A01 K02 | S01 |
|  | 42-55 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Opel Astra | 48 | 165/70R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 48-50 | 175/70R14 | R37 T84 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27, | 48-50 | 185/65R14 |  | A14 A21 B03 |
| 98/14*0086*.., | 48-50 | 185/70R14 | R09 | Flh Sth S01 |
| e1*97/27, | 48-50 | 195/65R14 | A01 K02 K07 K08 K11 |  |
| 98/14*0101*.. | 55 | 175/80R14 | R09 |  |
|  | 55-85 | 175/70R14 | R09 |  |
|  | 55-85 | 185/65R14 | R09 |  |
|  | 55-85 | 185/70R14 | R09 |  |
| Opel Astra Cabriolet | 52-85 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| A. F-Cabr.,T92/Conv | 52-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G372, | 52-85 | 195/55R14 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0076*.. | 52-85 | 195/60R14 | A01 K02 | S01 |
|  | 52-85 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Opel Astra Car. | 48 | 175/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 48 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*97/27, | 48 | 195/65R14 |  | A14 A21 B03 |
| 98/14*0087*.. | 48-85 | 185/70R14 | R09 | S01 |
|  | 55-85 | 175/70R14 | R09 |  |
|  | 55-85 | 185/65R14 | R09 |  |
| Opel Astra Caravan | 110 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| A. F-Car., T92/Kom. | 110 | 185/60R14 | M+S | A08 A09 A12 |
| F854, | 110 | 195/60R14 | A01 K02 R09 | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0075*.., | 110 | 195/60R14 | A01 K02 M+S | S01 |
| e1*98/14*0075*.. | 42-100 | 175/65R14 |  |  |
|  | 42-100 | 185/60R14 |  |  |
|  | 42-100 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 42-100 | 195/60R14 | A01 K02 |  |
|  | 42-100 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Opel Calibra | 85-100 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 85-100 | 205/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F406 | 85-110 | 175/70R14 | M+S R09 | A14 A21 B03 S01 |
| Opel Corsa | 33-74 | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| Corsa A-CC | 33-74 | 175/65R14 | K07 K08 R38 | A05 A08 A09 |
| C961,/1,/2,/3 | 33-74 | 185/55R14 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 33-74 | 185/60R14 | K49 K50 R38 | F01 F02 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Corsa | 33-66 | 165/65R14 | K07 K08 | A01 A02 A04 |
| Corsa B, S93 | 33-66 | 175/60R14 | K02 K49 K50 | A05 A08 A09 |
| G290, | 33-66 | 185/50R14 | K42 K49 K50 | A12 A14 A21 |
| e1*96/27, | 33-66 | 185/55R14 | K42 K49 K50 | S01 |
| 98/14*0053*.. | 33-66 | 185/60R14 | G01 K42 K49 K50 |  |
|  | 33-66 | 205/55R14 | G01 K42 K44 K49 K50 |  |
|  | 78-80 | 185/60R14 | K07 K08 K42 |  |
|  | 78-80 | 205/55R14 | K42 K44 K49 K50 |  |
| Opel Corsa | 33-51 | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| Corsa-A | 33-51 | 185/50R14 |  | A05 A08 A09 |
| C960,/1,/2 | 33-51 | 185/55R14 |  | A12 A14 A21 K07 K42 S01 |
| Opel Kadett | 40-60 | 175/65R14 | G37 K02 | A01 A02 A04 |
| E-Combo | 40-60 | 185/60R14 | K02 | A05 A08 A09 |
| D969. /1, /2 | 40-60 | 195/60R14 | G37 K04 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Opel Kadett | 29-85 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| Kadett D | 29-85 | 185/60R14 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 |
| B300, /1 | 29-85 | 195/60R14 | K07 K08 K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Opel Kadett | 40-82 | 195/60R14 | G37 K04 K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| Kadett E | 40-85 | 175/65R14 | G37 K02 R37 | A05 A08 A09 |
| E023, /1, /2 | 40-85 | 185/60R14 | K42 R37 | A12 A14 A21 |
|  | 40-95 | 185/65R14 | K42 R09 | S01 |
|  | 85-95 | 195/60R14 | K04 K07 K08 K42 |  |
| Opel Kadett | 40-74 | 175/65R14 | G37 K02 | A01 A02 A04 |
| Kadett E Lfw. | 40-74 | 185/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| D 591, /1, /2 | 40-74 | 195/60R14 | G37 K04 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Opel Kadett | 55-85 | 175/65R14 | G37 K02 R37 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-Cabrio | 55-85 | 185/60R14 | K42 R70 | A05 A08 A09 |
| E388, /1 | 55-85 | 185/65R14 | G37 K42 R70 | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 195/60R14 | G37 K04 K07 K08 K42 | S01 |
| Opel Kadett | 40-85 | 175/65R14 | G37 K02 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-Caravan | 40-85 | 185/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| D560, /1, /2 | 40-85 | 195/60R14 | G37 K04 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Opel Kadett | 40-115 | 185/60R14 | K42 R37 | A01 A02 A04 |
| Kadett E-CC | 40-115 | 185/65R14 | K42 R09 | A05 A08 A09 |
| D559, /1, /2 | 40-115 | 195/60R14 | K04 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 175/65R14 | G37 K02 R37 | S01 |
| Opel Kadett-Caravan | 29-85 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| Kadett-D-Caravan | 29-85 | 185/60R14 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 |
| B 301, /1 | 29-85 | 195/60R14 | K07 K08 K42 | A12 A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Tigra | 66-78 | 175/65R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| S93 Coupe | 66-78 | 175/65R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81, 95/54, | 66-78 | 185/60R14 |  | A14 A21 B03 |
| 98/14*0014*.. | 66-78 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 66-78 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Opel Vectra | 42-100 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 42-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E947, /1 | 42-95 | 175/70R14 | R37 | A14 A21 B03 |
|  | 42-95 | 185/65R14 | R37 | S01 |
|  | 42-95 | 205/55R14 |  |  |
|  | 42-95 | 205/60R14 | A01 K07 K08 |  |
| Opel Vectra | 42-100 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 42-110 | 175/70R14 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| E948, /1 | 42-95 | 175/70R14 | R37 | A14 A21 B03 |
|  | 42-95 | 185/65R14 | R37 | S01 |
|  | 42-95 | 205/55R14 |  |  |
|  | 42-95 | 205/60R14 | A01 K07 K08 |  |
| Opel Vectra | 65-110 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 65-110 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| E951, /1 | 65-110 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 65-110 | 205/55R14 |  | S01 |
|  | 65-110 | 205/60R14 | A01 K07 K08 |  |
| Opel Vectra B | 55 | 175/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| J96 | 55 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81, 95/54, | 55 | 185/70R14 | R09 | A14 A21 B03 |
| 98/14*0030*.. | 55 | 195/60R14 |  | S01 |
|  | 55 | 205/60R14 | A01 K02 K11 |  |
|  | 66-85 | 175/70R14 | M+S R09 |  |
|  | 66-85 | 175/70R14 | R09 |  |
|  | 66-85 | 185/65R14 |  |  |
|  | 66-85 | 185/70R14 |  |  |
|  | 66-85 | 195/60R14 | A01 K02 K11 |  |
|  | 66-85 | 195/65R14 | A01 K02 K11 |  |
|  | 66-85 | 195/70R14 | A01 K02 K11 |  |
|  | 66-85 | 205/60R14 | A01 K42 K56 |  |
| Opel Vectra Caravan | 55 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi | 55 | 185/70R14 | 106 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54, | 55 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A21 B03 |
| 98/14*0044*.. | 55 | 195/65R14 | 107 | S01 |
|  | 55 | 205/60R14 | A01 K11 |  |
|  | 60-85 | 175/70R14 | M+S R09 |  |
|  | 60-85 | 185/70R14 | 106 |  |
|  | 60-85 | 195/60R14 | A01 G01 |  |
|  | 60-85 | 195/65R14 | 107 |  |
|  | 60-85 | 195/70R14 | 104 |  |
|  | 60-85 | 205/60R14 | A01 K02 K11 |  |

Auflagen und Hinweise

104	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1040 kg.

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G37	Bei Fahrzeugausführungen mit Tachowegdrehzahl w = 1162 bzw. 1145 bei Kadett D und Tachowegdrehzahl w = 1145 bei Kadett E oder Kadett-E-CC ist eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers erforderlich; gegebenenfalls Angleich oder Umbau nach Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge durchführen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R38	Diese Reifengröße ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit den Reifengrößen (keine Reifen mit M+S-Profil) 135R13 bzw. 155/70R13 ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19(3) StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Snu	Vor Baujahr 1999 dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben Nr. S01, ab Baujahr 1999 dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmuttern Nr. S02 verwendet werden (Fahrzeuge mit Stehbolzen).

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1994.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 2.März 2000


Coen									00020875.DOC