Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper C5

Radgröße			7 J  x 15 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z07 63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z02 63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A3 | Viper C5 A3 LK108/Z03 63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 37 | 615 | 1950 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 37 | 590 | 1910 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z01 63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A2 | Viper C5 A2 LK100/Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A1 | Viper C5 A1 LK98/Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 37 | 590 | 1910 |
| A3 | Viper C5 A3 LK108/ohne Ring | 4/108/63,4 | 37 | 615 | 1950 |
| O1 | Viper C5 O1 LK110/ohne Ring | 5/110/65,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B7 | Viper C5 B7 LK112/Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 615 | 1985 |
| B7 | Viper C5 B7 LK112/Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 615 | 1985 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			43522

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper C5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,1 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 13.12.95 |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | - | 21.02.96 |
| Radzeichnung | 1560-01 | 12.09.95 |
| Radzeichnung | 1562-01 | 12.09.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-544-01 | 15.02.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Nabenkappenzeichnung | 1551-01 | 07.05.95 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 1995.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 4.Februar 1999


Coen									00011585.DOC