Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper C5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | C5 A2 LK100 / Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 590 | 1910 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43522

Herstellerzeichen		--

Radtyp und Ausführung		C5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55251995) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			BMW

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW 3er Reihe | 125-126 | 195/60R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 3/A E027, /1 | 125-126 | 205/55R15 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S02 |
| Seat Arosa | 37-44 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 6H | 37-44 | 195/50R15 | A01 G01 K02 K08 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0049*.. | 37-44 | 205/45R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| Seat Cordoba | 44-95 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 6K/C | 44-95 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| G613 | 44-95 | 195/50R15 |  | A14 A21 L18 |
|  | 44-95 | 205/45R15 | A01 K07 | S01 |
|  | 44-95 | 215/45R15 | A01 Dun K07 |  |
| Seat Cordoba/Ibiza | 37-110 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 6K | 37-110 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| e9*93/81*0001*.. | 37-110 | 195/50R15 |  | A14 A21 FLH |
|  | 37-110 | 205/45R15 | A01 K07 | KOM L18 STH |
|  | 37-110 | 215/45R15 | A01 Dun K07 | S01 |
| Seat Ibiza | 33-110 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| 6K | 33-110 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| G406, | 33-110 | 195/50R15 |  | A14 A21 L18 |
| e9*93/81*0001*.. | 33-110 | 205/45R15 | A01 K07 | S01 |
|  | 33-110 | 215/45R15 | A01 Dun K07 |  |
| Seat Inca | 42-66 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| 9KS | 42-66 | 205/50R15 | K02 K07 | A05 A08 A09 |
| H307, e9*93/81*0006*.. | 42-66 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K01 K11 L18 S01 |
| Skoda Felicia 791 G952, e11*93/81*0011*.. | 40-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Skoda Felicia 795 H110, e11*93/81*0019*.. | 40-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| VW Caddy | 42-66 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| 9KV | 42-66 | 205/50R15 | K02 K07 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0007*.. | 42-66 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K01 K05 L18 S01 |
| VW Caddy | 44-55 | 195/50R15 | T82 | A01 A02 A04 |
| 9KVF | 44-55 | 195/50R15-86 |  | A05 A08 A09 |
| H337 | 44-55 | 205/50R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 44-55 | 215/45R15 | T84 | K01 K05 L18 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Corrado | 79-118 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 53I | 79-118 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| E664, /1 | 79-118 | 205/50R15 | R09 | A14 A21 S01 |
|  | 79-118 | 215/45R15 | Dun |  |
| VW Golf | 40-59 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 19EL F290 | 40-59 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 1E | 55-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0070*.. | 55-85 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 215/45R15 |  | K02 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 1EXO | 55-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| G407 | 55-85 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 215/45R15 |  | K02 S01 |
| VW Golf | 66-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 1HX1 | 66-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| G156, | 66-85 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 215/45R15 |  | K02 S01 |
| VW Golf | 40-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 1HXOF | 40-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F894 | 40-85 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 215/45R15 |  | K02 S01 |
| VW Golf / Vento | 66-85 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| 1H | 66-85 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 66-85 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K02 S01 |
| VW Golf, Jetta | 33-102 | 185/55R15 | K02 K07 K08 M14 | A01 A02 A04 |
| 19E | 33-102 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 |
| D186, /1, /2 | 33-102 | 215/45R15 | Dun K02 K07 K08 | A12 A14 A21 S01 |
| VW Golf, Jetta | 118 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 19E-299 | 118 | 215/45R15 | Dun | A08 A09 A12 |
| E083 | 66-72 | 185/55R15 | A01 K02 K07 K08 M14 | A14 A21 S01 |
|  | 66-72 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 66-72 | 215/45R15 | A01 Dun K02 K07 K08 |  |
| VW Golf, Vento | 40-55 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 1HXO | 40-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F804 | 40-85 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 215/45R15 |  | K02 S01 |
| VW Passat | 40-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A01 A02 A04 |
| 32B B870, /1 | 40-100 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Passat | 64-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A01 A02 A04 |
| 32B-299 D522 | 64-100 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 S01 |
| VW Passat | 50-100 | 195/55R15 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I | 50-100 | 205/50R15 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| E657, /1 | 50-100 | 215/50R15 | A01 K02 KOM | A14 A21 S01 |
| VW Passat | 85-118 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| 35I-299 E960 | 85-118 | 205/50R15 | A01 K02 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| VW Polo | 33-74 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| 6N G774, e1*96/79*0069*.. | 33-74 | 205/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K56 S01 |
| VW Polo | 33-74 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| 6NF G951 | 33-74 | 205/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K56 S01 |
| VW Polo, P. Classic | 40-81 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 6KV | 40-81 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| H249, | 40-81 | 195/50R15 | A01 K07 L18 | A14 A21 KOM |
| e1*93/81*0008*.. | 40-81 | 205/45R15 | A01 K07 L18 | STH S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

FLH	Rad/Reifen-Kombination nur zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KOM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant/Caravan/Kombi/Touring.

L18	Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Stabilisator bzw. mit Stabilisatordurchmesser 18 mm an Achse 1.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

STH	Rad/Reifen-Kombination nur zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T78	Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 4 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Diese Anlage mit den Blättern 1- 7 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.