Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Viper E 756 A1/Z09 Ø63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 615 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 100 | 28 |
| S02 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 100 | 33 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Alfa

Fiat

Lancia

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa 145/146 | 66-114 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 930 G731, e3*96/27*0029*.. | 66-114 | 215/40R16 | K01 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K42 K50 S01 |
| Alfa 155 | 66-140 | 205/45R16 | K04 K11 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 167 | 66-140 | 215/40R16 | K04 K11 T82 T86 | A06 A08 A09 |
| F737, /1 e3*95/54*0011*.. | 66-140 | 225/40R16 | K42 K44 K56 R03 | A12 A14 A21 B02 F04 H55 K07 K45 V16 Z58 S02 |
| Fiat Bravo/Brava | 55-108 | 195/45R16 | K06 T80 | A02 A04 A05 |
| 182 G983, e3*96/27*0019*.. | 55-108 | 215/40R16 | K02 K08 K46 T82 T86 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 S01 |
| Fiat Coupe | 96-140 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 175 G730, e3*93/81*0001*.. | 96-140 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K07 K08 V16 S01 |
| Fiat Coupe | 96-142 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 175 e3*95/54*0008*.. | 96-142 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K07 K08 V16 S01 |
| Fiat Coupe | 102-140 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| FA e3*92/53*0002*.. e3*93/81*0002*.. | 102-140 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K07 K08 V16 S01 |
| Fiat Marea | 55-108 | 215/40R16-86 |  | A02 A04 A05 |
| 185 | 55-108 | 225/40R16 | K05 L01 | A06 A08 A09 |
| e3*93/81*0003*.. | 55-113 | 205/45R16 | T83 T84 | A12 A14 A21 |
| e3*95/54*0003*.. | 55-113 | 215/45R16 | K05 L01 | B02 Car K42 |
| e3*96/79*0039*.. | 96,113 | 205/50R16 | L01 | K49 K50 K56 Lim S01 |
| Fiat Palio Weekend | 51-74 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 178 e3*96/27*0033*.. | 51-74 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K06 K42 K49 K50 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiat Punto 176 G488, e3*96/27*0022*.. | 40-98 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F22 K05 K07 K08 K42 K46 K56 S01 |
| Fiat Punto 176C G775 | 43-65 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F22 K05 K07 K08 K42 K46 K56 S01 |
| Fiat Tempra | 51-83 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| 159 | 51-83 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F449, /1 | 51-83 | 215/40R16 |  | A12 A14 A21 B02 B47 F04 FI2 K04 K07 K08 K42 K56 S02 |
| Fiat Tipo | 41-83 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| 160 | 41-83 | 205/45R16 | G01 K02 K07 | A06 A08 A09 |
| E814, /1, /2, /3 | 41-83 | 215/40R16 | K02 K07 | A12 A14 A21 B02 B47 F04 FI2 K56 S02 |
| Lancia Dedra | 55-83 | 205/45R16 | G01 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 835 F303, /1, /2, e3*96/27*0020*.. | 55-83 | 215/40R16 | T82 T86 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B47 F04 FI2 K04 K41 K42 K46 K56 S01 |
| Lancia Delta | 51-83 | 205/45R16 | G01 K02 K07 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 836 | 51-83 | 215/40R16 | K07 K42 T82 | A06 A08 A09 |
| e3*96/27*0021*.. | 51-83 | 225/40R16 | F08 G01 K04 K05 K41 K42 K49 K50 | A12 A14 A21 B02 F04 FI2 |
|  | 66 Diesel | 205/45R16 | K02 K07 T83 T84 | K56 S01 |
|  | 66 Diesel | 225/40R16 | F08 K04 K05 K41 K42 K49 K50 |  |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

F04	Serienmäßig verwendete Distanzscheiben sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

F22	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen  Rad- / Reifenkombination und Achskörper bzw. Teilen des inneren Radhauses zu achten. Ggf. ist das verwendete Reifenfabrikat auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung festzulegen.

FI2	Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an den Fahrzeugausführungen Fiat Tipo, Fiat Tempra und Lancia Dedra 2.0l bzw. 2.0l-16V.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

H55	Der Federweg an Achse 2 ist durch Einbau eines Federwegsbegrenzers (55 mm) zu reduzieren.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  2	205/45R16	225/40R16

Nr.  3	205/50R16	225/45R16

Nr.  4	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  5	215/50R16	245/45R16

Nr.  6	215/55R16	235/50R16

Nr.  7	225/50R16	245/45R16

Nr.  8	225/55R16	245/50R16

Nr.  9	215/40R16	225/40R16

Nr.10	225/60R16	245/55R16

Nr.11	215/40R16	245/35R16

Nr.12	225/40R16	245/35R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

Z58	Die Gummilippe der hinteren Türen im Radhausbereich sind nachzuarbeiten

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 11.April 2000


Bohalnder									00022173.DOC