Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 11

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper E 756 A2/Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 615 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Mutter M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mazda

Suzuki

Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 323 | 41-94 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BG F276 | 41-94 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01 |
| Mazda 323 | 76-136 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BG8 F545 | 76-136 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01 |
| Mazda 323 | 52-84 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| BJ, BJD | 52-96 | 195/50R16 | K01 M24 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0094*.., | 52-96 | 205/45R16 | K01 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0094*.., e1*98/14*0181*.. | 52-96 | 215/40R16 | K01 | Car K04 K42 K49 K50 Lim V16 S01 |
| Mazda 323 C, F, S | 52, 60, 84 | 195/50R16 | K05 K11 M24 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| BA | 52, 60, 84 | 215/45R16 | K01 K07 K08 K11 K45 | A06 A08 A09 |
| G878, | 52-84 | 205/45R16 | K05 K11 T83 | A12 A14 A21 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-84 | 225/40R16 | K01 K07 K08 K45 K56 | K42 V16 S01 |
|  | 54, 65 | 215/40R16 | K05 K11 T82 |  |
| Mazda 323 P | 52-65 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| BA | 52-65 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-65 | 215/40R16 |  | A12 A14 A21 K08 K42 K56 V16 S01 |
| Mazda Demio DW e1*97/27*0093*.., e1*98/14*0093*.. | 49-55 | 195/40R16 | K07 K08 K42 K70 K71 T76 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mazda MX-3 | 65-79 | 195/50R16 | M24 | A02 A04 A05 |
| EC | 65-79 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| F946 | 65-79 | 215/40R16 |  | A12 A14 A21 |
| e13*96/27*0027*.. | 65-79 | 225/40R16 | K07 K08 K42 | K07 K42 V16 |
|  | 95-98 | 205/50R16 | K02 K08 | S01 |
|  | 95-98 | 225/45R16 | K02 K08 |  |
| Mazda MX-5 | 66-96 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| NA F488 e2*93/81*0163*.. | 66-96 | 215/40R16 | K07 T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 S01 |
| Mazda MX-5 | 81-107 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| NB, NBD e11*96/79*0083*.., e11*98/14*0083*.., e1*98/14*0192*.. | 81-107 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suzuki Baleno | 52-89 | 195/45R16 | K02 K07 K08 K11 | A02 A04 A05 |
| EG | 52-89 | 205/45R16 | G54 K02 K07 K08 K11 | A06 A08 A09 |
| H032, e6*93/81, 95/54, 98/14*0024*.. | 52-89 | 215/40R16 | K11 K42 K49 K50 | A12 A14 A21 A58 V16 S02 |
| Suzuki Ignis | 61 | 195/45R16 | K04 K05 | A02 A04 A05 |
| FH e4*98/14*0047*.. | 61 | 205/45R16 | K12 K44 K45 K50 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B50 K42 K49 S02 |
| Suzuki Liana | 66-76 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ER | 66-76 | 195/50R16 | K02 K05 M24 | A06 A08 A09 |
| e4*98/14*0054*.. | 66-76 | 205/45R16 | K06 K11 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66-76 | 215/40R16 | K06 K07 K08 K11 K42 | Flh Lim V16 |
|  | 66-76 | 215/45R16 | K01 K05 K06 K07 K08 K42 K56 | S02 |
|  | 66-76 | 225/40R16 | K01 K06 K42 K49 K50 K56 |  |
| Toyota Carina II | 54-75 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| T17 E868 | 54-75 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Toyota Celica | 63-92 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| T16 E195 | 63-92 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 S01 |
| Toyota Celica | 77 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| T18 F411 | 77 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Toyota Corolla | 53-84 | 205/45R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| E10 G072, e6*93/81*0005*.. | 53-84 | 215/40R16 | T82 T86 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K45 S01 |
| Toyota Corolla | 51-81 | 205/45R16 | K02 K07 K11 | A02 A04 A05 |
| E11, E11U | 51-81 | 215/40R16 | K04 K08 K42 K49 K56 | A06 A08 A09 |
| e6*95/54*0043*.., e11*98/14*0102*.. | 51-81 | 225/40R16 | K05 K41 K42 K44 K49 K50 K56 | A12 A14 A21 A58 V16 S01 |
| Toyota Corolla | 66-141 | 195/55R16 | K01 K02 R70 | A02 A04 A05 |
| E12U, E12J, E12J1 | 66-141 | 205/50R16 | K07 K08 K41 K42 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14* 0178-0180*.. | 66-141 | 225/45R16 | K03 K41 K42 K49 K50 | A12 A14 A21 Car Flh V16 Ver S01 |
| Toyota MR2 | 103 | 195/45R16 | R02 | A02 A04 A05 |
| W3 | 103 | 205/45R16 | R02 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0128*.. | 103 | 215/40R16 | K08 K49 | A12 A14 A21 |
|  | 103 | 225/40R16 | K50 R03 | VM6 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Paseo | 66 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| L5 e6*93/81*0019*.. | 66 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 L01 V16 S01 |
| Toyota Yaris | 50-78 | 195/40R16 | K01 | A02 A04 A05 |
| P1, P1F e6*98/14*0064*.., e2*98/14*0248*.. | 50-78 | 195/45R16 | K41 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K42 S01 |
| Toyota Yaris Verso P2 e6*98/14*0066*.. | 55-78 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K42 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B50	Die Kabel bzw. deren Halterungen für die Verschleißanzeige oder ABS-Kabel sind so zu verlegen bzw. verändern, daß mindestens 4 mm Abstand zur Rad-Reifenkombination vorhanden ist.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G54	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 195/55R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K12	Gegebenfalls ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängeigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K70	An der Hinterachse ist die Plastikecke am Übergang zum Radhausauschnitt vor Radmitte nachzuarbeiten.

K71	An der Vorderachse ist die Frontschürze am Übergang zum Radhausauschnitt nachzuarbeiten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M24	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Bridgestone	RE 71			--

Continental	CSC			--

Dunlop		SP 8000		--

Goodyear	Eagle NCT 3		--

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		--

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 195/50R16 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 16 H2 montierbar sind.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T76	Reifen (LI 76) nur zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast bis 800 kg (Fzg.-Schein, Ziff.16).

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Nr.12	225/55R16	245/50R16

Nr.13	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VM6	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	195/45R16	215/40R16

Nr.  2	205/45R16	225/40R16

Nr.  3	215/40R16	215/40R16, 225/40R16, 245/35R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Ver	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Verso bzw. Minivan.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 3.April 2002


Blauth									00039427.DOC