Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper E 756 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 615 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Seat

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Arosa | 37-74 | 195/40R16 | Dun T76 | A02 A04 A05 |
| 6H | 37-74 | 195/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*, 98/14*0049*.. | 37-74 | 215/40R16 | G01 | A14 A21 K07 K42 K50 S01 |
| Seat Cordoba | 44-95 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 6K/C G613 | 44-95 | 215/40R16 | Dun T82 | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 L18 S01 |
| Seat Cordoba/Ibiza | 37-115 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 6K e9*93/81*0001*.., e9*98/14*0001*.. | 37-115 | 215/40R16 | Dun T82 | A08 A09 A12 A14 A21 Car Flh K02 K07 L18 Sth S01 |
| Seat Ibiza | 33-110 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 6K G406 | 33-110 | 215/40R16 | Dun T82 | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 L18 S01 |
| VW Corrado | 79-118 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 53I E664, /1 | 79-118 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K08 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1E | 55-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| e1*96/79*0070*.., | 55-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
| e1*98/14*0070*.. | 55-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |
| VW Golf | 55-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1EXO | 55-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| G407 | 55-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
|  | 55-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |
| VW Golf | 66-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 | 66-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| G156, | 66-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
| e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |
| VW Golf | 40-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF | 40-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| F894 | 40-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
|  | 40-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |
| VW Golf / Vento | 40-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1H | 40-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| e1*96/79*0068*.. | 40-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
|  | 40-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf, Jetta | 33-118 | 205/45R16 | G23 | A02 A04 A05 |
| 19E D186, /1, /2 | 33-118 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 F06 K05 K06 K08 K41 K42 K49 S01 |
| VW Golf, Vento | 40-85 | 195/45R16 | K02 T80 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 40-85 | 205/45R16 | G01 K02 | A08 A09 A12 |
| F804 | 40-85 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A14 A21 V16 |
|  | 40-85 | 225/40R16 | Dun G01 K08 K42 K49 | S01 |
| VW Lupo | 37-74 | 195/40R16 | Dun T76 | A02 A04 A05 |
| 6X | 37-74 | 195/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0085*.., e1*98/14*0085*.. | 37-74 | 215/40R16 | G01 K07 K42 K50 | A14 A21 K07 K42 K50 S01 |
| VW Passat | 50-100 | 195/50R16 | K02 R70 T83 | A02 A04 A05 |
| 35I | 50-100 | 205/45R16 | K02 T84 | A08 A09 A12 |
| E657, /1 | 50-100 | 215/40R16 | K05 K07 K42 T86 | A14 A21 V16 |
|  | 50-100 | 215/45R16 | K05 K07 K42 T87 | S01 |
|  | 50-100 | 225/40R16 | Dun K05 K07 K42 |  |
| VW Passat | 85-118 | 195/50R16 | K02 R70 T83 | A02 A04 A05 |
| 35I-299 | 85-118 | 205/45R16 | K02 T84 | A08 A09 A12 |
| E960 | 85-118 | 215/40R16 | K05 K07 K42 T86 | A14 A21 V16 |
|  | 85-118 | 215/45R16 | K05 K07 K42 T87 | S01 |
|  | 85-118 | 225/40R16 | Dun K05 K07 K42 |  |
| VW Polo | 33-92 | 195/40R16 | Dun T76 | A02 A04 A05 |
| 6N | 33-92 | 195/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G774, e1*96/79*0069*.., e1*98/14*0069*.. | 33-92 | 215/40R16 | F06 G01 | A14 A21 K05 K07 K08 K42 K56 L01 S01 |
| VW Polo, P. Classic | 40-81 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| 6KV H249, e9*93/81*0008*.., e9*98/14*0008*.. | 40-81 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 Car K02 K07 L18 Sth S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G23	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 185/55R15 oder 205/50R15 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L18	Bei Fahrzeugausführungen mit Stabilisatordurchmesser 18 mm an Achse 1 ist der Lenkeinschlag gegebenenfalls zu begrenzen, bei Fahrzeugausführungen mit Stabilisatordurchmesser 20 mm oder 21,5mm an Achse 1 ist der Lenkeinschlag zu begrenzen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19(3) StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T76	Reifen (LI 76) nur zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast bis 800 kg (Fzg.-Schein, Ziff.16).

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

Nr. 1      195/45R16              215/40R16, 225/40R16

Nr. 2      205/45R16              225/40R16

Nr. 3      205/50R16              225/45R16

Nr. 4      205/55R16              225/50R16, 245/45R16

Nr. 5      215/50R16              245/45R16

Nr. 6      215/55R16              235/50R16

Nr. 7      225/50R16              245/45R16

Nr. 8      225/55R16              245/50R16

Nr. 9      215/40R16              225/40R16

Nr. 10    225/60R16              245/55R16

Nr.11     215/40R16              245/35R16

Nr.12     225/40R16              245/35R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 1.März 2000


Coen									00020856.DOC