Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 11

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | Viper E 756 B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 615 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 120 | 30 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 120 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Chrysler

DAIMLERCHRYSLER

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A2 | 55 | 195/45R16 | B51 | A02 A04 A05 |
| 8Z | 55 | 205/45R16 | B50 K05 K06 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0131*.. | 55 | 215/40R16 | B50 K02 K05 K06 L01 | A12 A14 A21 V16 S01 |
| Audi A3 | 66-110 | 205/50R16 | K07 K08 R37 | A02 A04 A05 |
| 8L | 66-132 | 205/55R16 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0042*.., | 66-132 | 215/50R16 | K04 K07 K08 K46 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0042*.. | 66-132 | 225/45R16 | K07 K08 | V16 S01 |
|  | 66-132 | 225/50R16 | K04 K46 K50 R03 |  |
|  | 66-132 | 245/45R16 | K04 K46 K50 R03 |  |
| Audi A3 S3 8L e1*98/14*0042*.. | 154 | 205/55R16 | M+S | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Audi TT | 110-132 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| 8N | 110-132 | 215/50R16 |  | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0089*.., | 110-132 | 225/50R16 | R03 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0089*.. | 165 | 205/55R16 | M+S R09 | B03 Cbo Cpe V16 S01 |
| Chrysler Sebring | 104-149 | 205/55R16 | K42 R37 | A02 A04 A05 |
| JR | 104-149 | 205/60R16 | K42 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0138*.. | 104-149 | 215/55R16 | K07 K11 K42 | A12 A14 A21 |
| - Limousine | 104-149 | 225/50R16 | K08 K11 K42 K49 | B02 Lim V16 |
|  | 104-149 | 225/55R16 | K08 K10 K11 K42 R03 | S02 |
|  | 104-149 | 235/50R16 | K10 K42 K50 K56 R03 |  |
| Chrysler Sebring | 104-149 | 205/55R16 | K42 R37 | A02 A04 A05 |
| JR | 104-149 | 205/60R16 | K42 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0138*.. | 104-149 | 215/55R16 | K07 K11 K42 | A12 A14 A21 |
| - Cabrio | 104-149 | 225/50R16 | K08 K11 K42 K49 | B02 Cbo V16 |
|  | 104-149 | 225/55R16 | K08 K11 K42 R03 | S02 |
|  | 104-149 | 235/50R16 | K42 K50 K56 R03 |  |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| JA (M.6.) | 96-120 | 205/55R16 | K06 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0012*.. | 96-120 | 215/50R16 | K06 | A12 A14 A21 |
|  | 96-120 | 225/45R16 |  | B02 K42 K45 K49 K50 K56 V16 S02 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/55R16 | K49 R37 | A02 A04 A05 |
| JX | 96-120 | 215/50R16 | K04 K06 K08 K49 R37 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0028*.. | 96-120 | 215/55R16-93 | K04 K05 K06 K08 K49 | A12 A14 A21 B02 K11 K42 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/55R16 | L02 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 225/45R16 | L01 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 225/50R16 | L02 | A12 A14 A21 |
| - mit Automatik-Getr. | 104 | 245/45R16 | K04 R03 | B02 B47 K49 K50 V16 S02 |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/55R16 | K49 K50 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 225/45R16 | K49 K50 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 225/50R16 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
| - mit Handschaltung | 104 | 245/45R16 | K04 K50 R03 | B02 B47 V16 S02 |
| Seat Toledo / Leon | 50-110 | 205/50R16 | R37 | A02 A04 A05 |
| 1M | 50-150 | 205/55R16 |  | A06 A08 A09 |
| e9*97/27*0026*.., | 50-150 | 225/45R16 | K06 K07 K08 | A12 A14 A21 |
| e9*98/14*0026*.. | 50-150 | 225/50R16 | K06 K50 R03 | Flh Lim V16 S01 |
| Skoda Fabia | 37-85 | 195/45R16 | K06 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| 6Y | 37-85 | 205/45R16 | K46 K49 K50 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0123*.. | 37-85 | 215/40R16 | K46 K49 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 37-85 | 225/40R16 | K04 K46 K49 K50 | Car Flh Sth V16 S01 |
| Skoda Octavia | 44-110 | 205/50R16 | K06 K11 | A02 A04 A05 |
| 1U | 44-132 | 205/55R16 | K04 K06 K11 | A06 A08 A09 |
| e11*95/54*0066*.. | 44-132 | 215/50R16 | K04 K06 K07 K08 K11 | A12 A14 A21 |
|  | 44-132 | 225/45R16 | K04 K06 K08 K11 K49 | Car Lim V16 |
|  | 44-132 | 225/50R16 | K44 K46 K50 K56 R03 | S01 |
| VW Corrado | 85-140 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 53I | 85-140 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 |
| E 664/1 | 85-140 | 225/40R16 | K02 K04 K07 | A12 A14 A21 R21 V16 S01 |
| VW Golf | 140 | 205/45R16 | K02 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 | 140 | 215/40R16 | K02 T82 | A06 A08 A09 |
| G156 | 140 | 215/45R16 | G01 K04 K05 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 140 | 225/40R16 | K04 K05 K42 K49 K50 | S01 |
| VW Golf | 66-85 | 205/45R16 | K02 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF | 66-85 | 215/40R16 | K02 T82 | A06 A08 A09 |
| F894 | 66-85 | 215/45R16 | G01 K04 K05 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66-85 | 225/40R16 | K04 K05 K42 K49 K50 | V16 S01 |
| VW Golf / Bora | 50-110 | 205/50R16 | R37 T87 | A02 A04 A05 |
| 1J | 50-110 | 225/45R16 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0071*.., | 50-150 | 205/55R16 |  | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0071*.. | 50-150 | 225/50R16 | K46 K50 R03 | B03 Car Flh Sth V16 S01 |
| VW Golf / Vento | 66-140 | 205/45R16 | K02 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1H | 66-140 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 66-140 | 215/45R16 | G01 K04 K05 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66-140 | 225/40R16 | K04 K05 K42 K49 K50 | V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf / Vento | 66-128 | 205/45R16 | K02 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 66-128 | 215/40R16 | K02 K07 T82 | A06 A08 A09 |
| F804 | 66-128 | 215/45R16 | G01 K04 K05 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66-128 | 225/40R16 | K04 K05 K42 K49 K50 | V16 S01 |
| VW New Beetle | 125 | 205/55R16 | M+S | A02 A04 A05 |
| 9C | 55-110 | 205/50R16 | R37 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0106*.., | 55-125 | 205/55R16 |  | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0106*.. | 55-125 | 225/45R16 | K08 | B03 K02 K05 |
|  | 55-125 | 225/50R16 | K08 R03 | K06 K49 K90 V16 S01 |
| VW Passat | 81-128 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I | 81-128 | 215/45R16 | K02 K05 | A06 A08 A09 |
| E657, /1 | 81-128 | 225/40R16 | K02 K05 K07 | A12 A14 A21 R21 V16 S01 |
| VW Passat | 85-135 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I-299 | 85-135 | 205/45R16-87 |  | A06 A08 A09 |
| E960 | 85-135 | 215/45R16 | K02 K05 | A12 A14 A21 |
|  | 85-135 | 225/40R16 | K02 K05 K07 | R21 S01 |
| VW Polo | 40-74 | 195/45R16 | T80 T84 | A02 A04 A05 |
| 9N | 40-74 | 205/45R16 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0174*.. | 40-74 | 215/40R16 | K06 K07 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 40-74 | 225/40R16 | K04 K46 K49 K50 | V16 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

B50	Die Kabel bzw. deren Halterungen für die Verschleißanzeige oder ABS-Kabel sind so zu verlegen bzw. verändern, daß mindestens 4 mm Abstand zur Rad-Reifenkombination vorhanden ist.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K10	Auf ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination im Türbereich an Achse 2 ist zu achten.Gegebenenfalls ist durch Nacharbeiten der Türkante sowie der Spritzgummis eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Nr.12	225/55R16	245/50R16

Nr.13	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 26.November 2001


Blauth									00036208.DOC