Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Viper E 756 O1/ohne Ring | 5/110/65,1 | 38 | 900 | 2273 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 55-100 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 55-100 | 205/50R16 | K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27, | 55-100 | 215/45R16 | K02 K07 K08 | A14 A21 Flh |
| 98/14*0086*.., e1*97/27, 98/14*0101*.. | 55-100 | 225/45R16 | K02 K07 K08 | K56 Sth V16 S01 |
| Opel Astra Car. | 55-100 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 55-100 | 205/50R16 | K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27, | 55-100 | 215/45R16 | K02 K07 K08 | A14 A21 V16 |
| 98/14*0087*.. | 55-100 | 225/45R16 | K02 K07 K08 | S01 |
| Opel Calibra | 125-150 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 125-150 | 205/45R16 | K07 T83 | A08 A09 A12 |
| F406 | 125-150 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A14 A21 R21 |
|  | 125-150 | 225/40R16 | Dun K02 K05 K08 K49 | V16 S01 |
| Opel Omega | 115-150 | 215/55R16-93 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A | 54-110 | 215/55R16-93 | G01 | A08 A09 A12 |
| E284, /1, /2 | 54-110 | 225/45R16 |  | A14 A21 R21 |
|  | 54-150 | 205/55R16 |  | V16 S01 |
|  | 54-150 | 225/50R16 | F06 K06 |  |
|  | 54-150 | 245/45R16 | K02 K46 R03 |  |
| Opel Omega | 110-147 | 215/55R16-93 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 225/50R16 | F06 K06 | A08 A09 A12 |
| E285, /1, /2 | 54-147 | 245/45R16 | K02 K46 R03 | A14 A21 R21 |
|  | 54-92 | 205/55R16 | R70 | V16 S01 |
|  | 54-92 | 215/55R16-93 | G01 |  |
| Opel Omega | 74-155 | 205/55R16 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 74-155 | 215/55R16-93 | R70 | A08 A09 A12 |
| G684, | 74-155 | 225/50R16 | R70 | A14 A21 V16 |
| e1*96/79, 98/14*0077*.. | 74-155 | 225/55R16 | R21 | S01 |
| Opel Omega | 74-155 | 205/55R16 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94/Kom. | 74-155 | 215/55R16 | R70 | A08 A09 A12 |
| G685, | 74-155 | 225/50R16 | R70 | A14 A21 V16 |
| e1*96/79, 98/14*0078*.. | 74-155 | 225/55R16 | R70 | S01 |
| Opel Senator | 66-150 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| Senator-B | 66-150 | 215/55R16-93 |  | A08 A09 A12 |
| E478, /1 | 66-150 | 225/45R16 | G01 | A14 A21 F06 K49 L01 R21 V16 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 125 | 205/45R16 | K07 T83 | A08 A09 A12 |
| E947/1 | 125 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A14 A21 R21 |
|  | 125 | 225/45R16 | Dun K02 K05 K08 K49 | V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 125 | 205/45R16 | K07 T83 | A08 A09 A12 |
| E948/1 | 125 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A14 A21 R21 |
|  | 125 | 225/40R16 | Dun K02 K05 K08 K49 | V16 S01 |
| Opel Vectra | 150 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 150 | 205/45R16 | K07 T83 | A08 A09 A12 |
| E951/1 | 150 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A14 A21 R21 |
|  | 150 | 225/40R16 | Dun K02 K05 K08 K49 | V16 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 205/55R16 | K02 K07 K08 K11 | A02 A04 A05 |
| J96 e1*93/81, 95/54, 98/14*0030*.. | 55-125 | 225/50R16 | K07 K42 K50 K56 | A08 A09 A12 A14 A21 K01 V16 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 205/55R16 | K02 K07 K08 K11 | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi e1*95/54, 98/14*0044*.. | 55-125 | 225/50R16 | K07 K42 K50 K56 | A08 A09 A12 A14 A21 K01 V16 S01 |
| Saab 9-5 | 110-147 | 205/55R16 | K07 K08 R37 | A02 A04 A05 |
| YS3E | 110-169 | 215/55R16 | K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0073*.. | 110-169 | 225/50R16 | K49 K50 | A14 A21 B03 |
|  | 169 | 205/55R16 | K07 K08 M+S R09 | K42 K56 V16 Z49 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II G511 | 96-136 | 225/45R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II Cabrio G783 | 96-136 | 225/45R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900, Saab 9-3 | 169 | 205/50R16 | M+S | A02 A04 A05 |
| YS3D | 85-151 | 205/50R16-91 |  | A08 A09 A12 |
| e4*95/54*0012*.., e4*98/14*0012*.. | 85-151 | 225/45R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19(3) StVZO einzutragen.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19(3) StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

Nr. 1      195/45R16              215/40R16, 225/40R16

Nr. 2      205/45R16              225/40R16

Nr. 3      205/50R16              225/45R16

Nr. 4      205/55R16              225/50R16, 245/45R16

Nr. 5      215/50R16              245/45R16

Nr. 6      215/55R16              235/50R16

Nr. 7      225/50R16              245/45R16

Nr. 8      225/55R16              245/50R16

Nr. 9      215/40R16              225/40R16

Nr. 10    225/60R16              245/55R16

Nr.11     215/40R16              245/35R16

Nr.12     225/40R16              245/35R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

Z49	Eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination ist durch Entfernen des Kunststoffkederbandes an Achse 2 herzustellen.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 29.Februar 2000


Coen									00020845.DOC