Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Viper E 756 O1/ohne Ring | 5/110/65,1 | 38 | 900 | 2273 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 55-108 | 195/50R16 | R37 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 55-108 | 205/45R16 | R37 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27,98/14* | 55-118 | 205/50R16 | K02 K07 K08 R35 T86 | A12 A14 A21 |
| 0086, 0101*.. | 55-118 | 205/50R16 | K02 K07 K08 M+S R09 T86 | B03 Flh K56 |
|  | 55-118 | 215/45R16 | K02 K07 K08 T85 T86 | Sth V16 S01 |
|  | 55-118 | 225/45R16 | K02 K07 K08 |  |
| Opel Astra Car. | 55-108 | 195/50R16 | M24 R37 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 55-108 | 205/45R16 | R37 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, | 55-108 | 205/50R16 | K02 K07 K08 R35 T86 | A12 A14 A21 |
| 98/14*0087*.. | 55-108 | 215/45R16 | K02 K07 K08 T85 T86 | V16 S01 |
|  | 55-108 | 225/45R16 | K02 K07 K08 |  |
| Opel Astra Coupé | 85-108 | 195/50R16 | M24 R37 | A02 A04 A05 |
| T98C | 85-108 | 205/45R16 | K02 K07 K08 R37 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0132*.. | 85-140 | 205/50R16 | K05 K07 K08 K42 R35 | A12 A14 A21 |
|  | 85-140 | 215/45R16 | K05 K42 K49 K50 | B03 Cpe K56 |
|  | 85-140 | 225/40R16 | K01 K05 K42 K49 K50 | V16 S01 |
|  | 85-140 | 225/45R16 | K01 K42 K45 K49 K50 |  |
| Opel Calibra | 125-150 | 195/50R16 | M24 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 125-150 | 205/45R16 | T83 | A06 A08 A09 |
| F406 | 125-150 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 125-150 | 215/45R16 | K01 K02 K07 | R21 V16 S01 |
|  | 125-150 | 225/40R16 | K02 K05 K08 K49 |  |
|  | 125-150 | 225/45R16 | K06 K08 K42 R03 |  |
| Opel Omega | 115-150 | 215/55R16-93 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A | 54-110 | 215/55R16-93 | G01 | A06 A08 A09 |
| E284, /1, /2 | 54-110 | 225/45R16 |  | A12 A14 A21 |
|  | 54-150 | 205/55R16 |  | R21 V16 S01 |
|  | 54-150 | 245/45R16 | K02 K46 R03 |  |
| Opel Omega | 110-147 | 215/55R16-93 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 245/45R16 | K02 K46 R03 | A06 A08 A09 |
| E285, /1, /2 | 54-92 | 205/55R16 | R70 | A12 A14 A21 |
|  | 54-92 | 215/55R16-93 | G01 | R21 V16 S01 |
| Opel Omega | 74-155 | 205/55R16 | T88 T89 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 74-155 | 215/55R16-93 |  | A06 A08 A09 |
| G684, | 74-155 | 225/50R16 |  | A12 A14 A21 |
| e1*96/79, 98/14*0077*.. | 74-155 | 225/55R16 |  | R21 V16 S01 |
| Opel Omega | 74-155 | 205/55R16 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94/Kom. | 74-155 | 215/55R16 | R70 | A06 A08 A09 |
| G685, | 74-155 | 225/50R16 | R70 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79, 98/14*0078*.. | 74-155 | 225/55R16 | R70 | V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Senator | 66-150 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| Senator-B | 66-150 | 215/55R16-93 |  | A06 A08 A09 |
| E478, /1 | 66-150 | 225/45R16 | G01 | A12 A14 A21 K49 L01 R21 V16 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 125 | 205/45R16 | K07 T83 | A06 A08 A09 |
| E947/1 | 125 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 125 | 225/45R16 | K02 K05 K08 K49 | R21 V16 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 125 | 205/45R16 | K07 T83 | A06 A08 A09 |
| E948/1 | 125 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 125 | 225/40R16 | K02 K05 K08 K49 | R21 V16 S01 |
| Opel Vectra | 150 | 195/50R16 | T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 150 | 205/45R16 | K07 T83 | A06 A08 A09 |
| E951/1 | 150 | 205/50R16 | K01 K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 150 | 225/40R16 | K02 K05 K08 K49 | R21 V16 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 205/50R16 | K02 K07 K08 K11 T86 | A02 A04 A05 |
| J96 | 55-125 | 205/55R16 | K02 K07 K08 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81, 95/54, | 55-125 | 225/45R16 | K02 K08 K49 K56 | A12 A14 A21 |
| 98/14*0030*.. | 55-125 | 225/50R16 | K07 K42 K50 K56 | K01 K05 V16 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 205/50R16 | K02 K07 K08 K11 T86 T87 | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi | 55-125 | 205/55R16 | K02 K07 K08 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54, | 55-125 | 225/45R16 | K02 K08 K49 K56 | A12 A14 A21 |
| 98/14*0044*.. | 55-125 | 225/50R16 | K07 K42 K50 K56 | K01 K05 V16 S01 |
| Saab 9-5 | 110-147 | 205/55R16 | K07 K08 R37 T88 T89 | A02 A04 A05 |
| YS3E | 110-169 | 215/55R16 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0073*.. | 110-169 | 225/50R16 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 169 | 205/55R16 | K07 K08 M+S R09 | B03 K42 K56 V16 Z49 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II G511 | 96-136 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II Cabrio G783 | 96-136 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900, Saab 9-3 | 169 | 205/50R16 | M+S T86 | A02 A04 A05 |
| YS3D | 85-151 | 205/50R16 | T86 | A06 A08 A09 |
| e4*95/54*0012*.., e4*98/14*0012*.. | 85-151 | 225/45R16 |  | A12 A14 A21 K02 K07 K08 K56 V16 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M24	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Bridgestone	RE 71			--

Continental	CSC			--

Dunlop		SP 8000		--

Goodyear	Eagle NCT 3		--

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		--

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 195/50R16 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 16 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden..

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Z49	Eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination ist durch Entfernen des Kunststoffkederbandes an Achse 2 herzustellen.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.Oktober 2000


Coen									00026408.DOC