Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | Viper E 756 C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 38 | 900 | 2273 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 000341) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Hyundai

Kia

Mazda

Mitsubishi

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Probe | 119-120 | 225/50R16 | K02 | A02 A04 A05 |
| ECP | 119-120 | 245/45R16 | K02 R03 | A06 A08 A09 |
| G571, | 85 | 205/50R16 |  | A12 A14 A21 |
| e13*95/54*0015*.. | 85 | 225/45R16 |  | V16 S01 |
| Hyundai Santa Fé | 100-127 | 235/60R16 | G01 K02 K05 K08 L01 Z16 | A02 A04 A05 |
| SM | 100-127 | 235/65R16 | K02 K08 K45 L01 Y18 Z16 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0162*.. | 100-127 | 235/65R16 | K02 K08 K45 L02 Y17 Z16 | A12 A14 A21 |
|  | 99-106,5 | 215/65R16 | K02 K05 R37 Z15 | S01 |
|  | 99-106,5 | 225/60R16 | K02 K05 Z15 |  |
|  | 99-106,5 | 235/55R16 | K02 K05 K08 Z15 |  |
|  | 99-106,5 | 235/60R16 | K02 K05 K08 L01 Z15 |  |
|  | 99-106,5 | 235/65R16 | G01 K02 K08 K45 L01 Y18 Z15 |  |
|  | 99-106,5 | 235/65R16 | G01 K02 K08 K45 L02 Y17 Z15 |  |
|  | 99-127 | 225/70R16 | G03 K02 K05 |  |
| Hyundai Trajet | 100-127 | 215/60R16 |  | A02 A04 A05 |
| FO e11*98/14*0130*.. | 100-127 | 225/55R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K05 K90 S01 |
| Hyundai XG 25, 30 | 120-141 | 205/55R16 | K02 T89 T91 | A02 A04 A05 |
| XG | 120-141 | 215/55R16 | K02 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0109*.. | 120-141 | 225/50R16 | K07 K08 K42 | A12 A14 A21 K01 K05 K46 V16 S01 |
| Kia Carnival | 93-121 | 215/55R16 | T95 | A02 A04 A05 |
| UP | 93-121 | 215/60R16 | T95 T99 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0112*.. | 93-121 | 225/55R16 | K08 T95 T99 | A12 A14 A21 K12 K42 K49 S01 |
| Mazda 323 BA G878, e13*96/27*0023*.. | 106 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K05 K07 K08 K42 S01 |
| Mazda 626 GE G104 | 55-121 | 205/45R16 | T83 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 A58 K06 K07 K08 L05 S01 |
| Mazda 626 GEA G691 | 66-85 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 A58 K06 K07 K08 L05 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 626 | 66-100 | 195/50R16 | K02 M24 R37 | A02 A04 A05 |
| GF ww. GF/GW | 66-100 | 205/45R16 | K02 R37 | A06 A08 A09 |
| e1*96/27*0055*.., | 66-100 | 205/50R16 | K07 K42 K44 K50 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0055*.. | 66-100 | 205/55R16 | G01 K42 K44 K49 K50 X11 | S01 |
|  | 66-100 | 215/45R16 | K42 K44 K50 |  |
|  | 66-100 | 225/45R16 | K07 K42 K44 K50 |  |
| Mazda 929 HC E611 | 85-140 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mazda MPV | 85-113 | 215/55R16 | T91 T93 | A02 A04 A05 |
| LV e1*95/54*0038*.. | 85-113 | 225/55R16 | T93 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mazda MPV | 88-90 | 205/55R16 | T93 | A02 A04 A05 |
| LW | 88-90 | 215/55R16 | T93 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0118*.. | 88-90 | 225/50R16 | T93 | A12 A14 A21 |
|  | 88-90 | 225/55R16 | K02 | V16 S01 |
| Mazda MX-6 GE6 G003 | 85-121 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 L05 S01 |
| Mazda Premacy | 66-84 | 195/50R16 | K07 R70 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| CP, CPD | 66-84 | 205/45R16 | K49 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0116*.., e1*98/14*0161*.. | 66-84 | 215/40R16 | K49 T82 | A12 A14 A21 K42 K44 K50 V16 S01 |
| Mazda Xedos 6 | 103-106 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| CA | 103-106 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| G138, | 79-83 | 205/45R16 |  | A12 A14 A21 |
| e13*96/79*0028*.. | 79-83 | 225/40R16 |  | K06 K07 K08 K42 V16 S01 |
| Mazda Xedos 9 | 105-155 | 205/55R16 | R37 T88 T89 | A02 A04 A05 |
| TA G517, e13*95/54*0002*.., e13*98/14*0002*.. | 105-155 | 215/55R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B51 K02 K07 K08 S01 |
| Mits. Eclipse | 110 | 195/50R16 | R70 | A02 A04 A05 |
| D 22A | 110 | 205/50R16 | K02 K07 K08 | A06 A08 A09 |
| EBE | 110 | 225/45R16 | K02 K07 K08 | A12 A14 A21 K05 S01 |
| Mits. Eclipse | 110 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| D20 G229 | 110 | 225/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K45 V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Eclipse | 104-107 | 205/50R16 |  | A02 A04 A05 |
| D30 | 104-107 | 205/55R16 |  | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0027*.. | 104-107 | 225/45R16 |  | A12 A14 A21 K42 V16 S01 |
| Mits. Pajero Pinin | 88-95 | 215/65R16 |  | A02 A04 A05 |
| H60W e1*98/14*0123*.. | 88-95 | 225/60R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K50 L01 S01 |
| Mits. Sigma | 125 | 205/55R16 | T88 | A02 A04 A05 |
| F07W G365 | 125 | 215/55R16 | K46 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Sigma | 130-151 | 205/55R16 | T89 T91 | A02 A04 A05 |
| F10 F655 | 130-151 | 215/55R16 | K07 K08 T91 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Space Runner | 92-110 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| N50 (Version DR .. ) | 92-110 | 215/55R16 |  | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 225/50R16 |  | A12 A14 A21 K42 K49 K50 K56 K90 L01 V16 S01 |
| Mits. Space Wagon | 92-110 | 205/55R16 | T89 | A02 A04 A05 |
| N50 (Version DW .. ) | 92-110 | 215/55R16 | K02 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 225/50R16 | K02 K08 K11 | A12 A14 A21 V16 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K12	Gegebenfalls ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängeigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L05	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

M24	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Bridgestone	RE 71			--

Continental	CSC			--

Dunlop		SP 8000		--

Goodyear	Eagle NCT 3		--

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		--

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 195/50R16 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 16 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T95	Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T99	Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Nr.12	225/55R16	245/50R16

Nr.13	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

X11	Diese Reifengröße ist nur an Fahrzeugausführungen zulässig, die serienmäßig mit 195/65R15 oder 205/60R15 oder 205/55R16 ausgerüstet sind.

Y17	Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit Automatikgetriebe.

Y18	Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit manuellem Schaltgetriebe.

Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z16	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 5.Februar 2001


Blauth									00029047.DOC