Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper E 756

Radgröße			7,5 J  x 16 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein- press- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abroll- umfang (mm) | Gültig ab Herstell- datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Viper E 756 A1/Z09 Ø63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z02 Ø63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| A3 | Viper E 756 A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 640 | 1960 | 2/2000 |
| A3 | Viper E 756 A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 640 | 1960 | 2/2000 |
| B3 | Viper E 756 B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| B3 | Viper E 756 B3/Z06 Ø63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| B3 | Viper E 756 B3/Z05 Ø63,3-56,1 | 5/100/56,1 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| O1 | Viper E 756 O1/ohne Ring | 5/110/65,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| B7 | Viper E 756 B7/Z15 Ø70-66,6 | 5/112/66,6 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| B7 | Viper E 756 B7/Z16 Ø70-57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| A2 | Viper E 756 A2/Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 615 | 1960 | 2/2000 |
| W1 | Viper E 756 W1/ohne Ring | 5/120/72,6 | 38 | 650 | 2015 | 2/2000 |
| C6 | Viper E 756 C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| C6 | Viper E 756 C6/Z21 Ø76-66,2 | 5/114,3/66,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| C6 | Viper E 756 C6/Z22 Ø76-64,2 | 5/114,3/64,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| C6 | Viper E 756 C6/Z23 Ø76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| C6 | Viper E 756 C6/Z30 Ø76-71,6 | 5/114,3/71,6 | 38 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| B5 | Viper E 756 B5/Z17 Ø70-65,1 | 5/108/65,1 | 35 | 900 | 2273 | 2/2000 |
| B5 | Viper E 756 B5/Z13 Ø70-60,1 | 5/108/60,1 | 35 | 900 | 2273 | 2/2000 |

Kennzeichnung

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper E 756

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluß | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Fallgewicht (kg) | Fülldruck (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/100 | 195/50R16 | 35 | 564 | 2,00 |
| 4/108 | 195/50R16 | 35 | 564 | 2,00 |
| 5/100 | 205/45R16 | 35 | 720 | 2,00 |
| 5/120 | 205/50R16 | 38 | 720 | 2,50 |

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 10,1 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 21.02.2000 |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | 1830-02 | 15.11.1999 |
|  | mit Änderung vom | 31.01.2000 |
| Radzeichnung | 1833-03 | 15.11.1999 |
|  | mit Änderung vom | 23.02.2000 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 6.März 2000


Messemer									00021047.DOC