Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | G5 A5 LK114,3/Z10 70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 37 | 545 | 1920 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43567

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		G5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55011096) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Hyundai

Kia

Mitsubishi

Volvo

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai Accent | 44-73 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| X-3 | 44-73 | 195/45R15 |  | A05 A08 A09 |
| G889 | 44-73 | 195/50R15 | K04 | A12 A14 A21 |
| e4*96/27*0019*.. | 44-73 | 205/45R15 | K04 | B39 K07 K08 |
|  | 44-73 | 215/45R15 | K04 | K42 S01 |
| Hyundai Coupe | 83,5-102 | 205/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| RD Coupé e11*93/81*0065*.. | 83,5-102 | 215/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B39 K01 K02 K05 K07 K08 K11 S01 |
| Hyundai Coupé | 83,5-102 | 205/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| J-2 H128 | 83,5-102 | 215/45R15 |  | A05 A08 A09 A14 A21 B39 K01 K02 K05 K07 K08 K11 S01 |
| Hyundai Lantra | 63-93 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| J-1 | 63-93 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F900 | 63-93 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K05 K08 K42 K49 S01 |
| Hyundai Lantra | 65-102 | 185/55R15 | A01 K02 K11 M14 R37 | A02 A04 A05 |
| J-2 | 65-102 | 195/50R15 | A01 K07 K08 K42 K56 | A08 A09 A12 |
| H128 | 65-102 | 195/55R15 | A01 K07 K08 K42 K56 | A14 A21 B39 |
|  | 65-102 | 205/45R15 | A01 K02 K11 | S01 |
|  | 65-102 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 65-102 | 215/45R15 | A01 K07 K08 K42 K56 |  |
| Hyundai Lantra | 50-102 | 185/55R15 | A01 K02 K11 M14 R37 | A02 A04 A05 |
| RD | 50-102 | 195/50R15 | A01 K07 K08 K42 K56 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0037*.. | 50-102 | 195/55R15 | A01 K07 K08 K42 K56 | A14 A21 B39 |
|  | 50-102 | 205/45R15 | A01 K02 K11 | S01 |
|  | 50-102 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 50-102 | 215/45R15 | A01 K07 K08 K42 K56 |  |
| Hyundai Sonata | 80-107 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| Y-2 | 80-107 | 195/60R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| F893 | 80-107 | 205/60R15 | A01 K07 | A14 A21 B39 S01 |
| Hyundai Sonata | 62,5-107 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| Y-3 | 62,5-107 | 195/60R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| G598, e11*93/81*0064*.. | 62,5-107 | 205/60R15 | A01 K07 | A14 A21 B39 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kia Clarus/Credos | 85-98 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| GC | 85-98 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0014*.., | 85-98 | 205/55R15 | A01 K07 | A14 A21 V15 |
| e13*95/54*0014*.., e13*96/27*0014*.. | 85-98 | 225/50R15 | A01 K02 K45 K49 | S01 |
| Mits. Carisma | 85-103 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| DAO | 85-103 | 195/50R15 | R12 | A08 A09 A12 |
| e4*93/81*0005*.. | 85-103 | 195/50R15 | A01 K42 | A14 A21 B02 |
|  | 85-103 | 195/55R15 | A01 K04 K42 K56 | S01 |
|  | 85-103 | 205/50R15 | A01 K04 K42 K56 |  |
|  | 85-103 | 215/45R15 | A01 K42 |  |
| Mits. Colt/Lancer | 40-92 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C10 | 40-92 | 195/50R15 | K02 K07 | A05 A08 A09 |
| D 299 | 40-92 | 215/45R15 | Dun K02 K07 | A12 A14 A21 K08 S01 |
| Mits. Colt/Lancer | 44-103 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C50 | 44-103 | 195/50R15 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12 |
| E908 | 44-103 | 205/50R15 | A01 K08 K42 K49 L01 | A14 A21 S01 |
|  | 44-103 | 215/45R15 | A01 Dun K07 |  |
|  | 44-103 | 215/45R15 | A01 K08 K42 K49 L01 |  |
| Mits. Galant | 55-110 | 195/60R15 | A01 K07 | A02 A04 A05 |
| E10 | 55-110 | 205/50R15 | A01 K49 | A08 A09 A12 |
| D 499 | 55-110 | 205/60R15 | A01 K49 | A14 A21 S01 |
| Mits. Galant | 55-107 | 195/60R15 | A01 K02 | A02 A04 A05 |
| E30 | 55-107 | 195/65R15 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| E788, /1 | 55-107 | 205/50R15 | A01 K07 K42 | A14 A21 S01 |
|  | 55-107 | 205/55R15 | A01 K07 K42 |  |
|  | 55-107 | 205/60R15 | A01 K07 K42 |  |
| Mits. Galant | 80-110 | 195/60R15 | A01 K02 | A02 A04 A05 |
| E39 | 80-110 | 195/65R15 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| E961 | 80-110 | 205/50R15 | A01 K07 K42 | A14 A21 S01 |
|  | 80-110 | 205/55R15 | A01 K07 K42 |  |
|  | 80-110 | 205/60R15 | A01 K07 K42 |  |
| Mits. Galant | 125 | 205/60R15 |  | A01 A02 A04 |
| E50 | 66-110 | 195/60R15 |  | A05 A08 A09 |
| G237, | 66-110 | 205/55R15 |  | A12 A14 A21 |
| e1*93/81*0003*.. | 66-110 | 205/60R15 |  | K11 S01 |
| Mits. Galant | 107 | 195/60R15 |  | A01 A02 A04 |
| E90 | 107 | 205/55R15 |  | A05 A08 A09 |
| G747 | 107 | 205/60R15 |  | A12 A14 A21 K11 S01 |
| Mits. Galant | 66-120 | 195/60R15 | R09 | A02 A04 A05 |
| EAO | 66-120 | 205/55R15 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12 |
| e4*95/54*0014*.. | 66-120 | 205/60R15 | A01 K02 K07 | A14 A21 B02 |
|  | 66-120 | 205/60R15 | R88 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Lancer | 44-69 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C10V | 44-69 | 195/50R15 | K02 K07 | A05 A08 A09 |
| D913, /1 | 44-69 | 215/45R15 | Dun K02 K07 | A12 A14 A21 K08 S01 |
| Mits. Lancer | 71-83 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C70 | 71-83 | 195/50R15 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12 |
| F217 | 71-83 | 215/45R15 | A01 Dun K02 K07 | A14 A21 B02 S01 |
| Mits. Sapporo | 91-95 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| E16 E613 | 91-95 | 205/55R15 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Space Runner | 60-90 | 185/65R15 | M10 | A02 A04 A05 |
| N10 | 60-90 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| F816, | 60-90 | 195/65R15 | A01 G01 | A14 A21 B02 |
| e1*96/79*0063*.. | 60-90 | 205/55R15 |  | S01 |
|  | 60-90 | 205/60R15 | A01 K08 |  |
| Mits. Space Wagon | 55-74 | 195/50R15 | T82 Z13 | A02 A04 A05 |
| D00W | 55-74 | 195/55R15 | T84 | A08 A09 A12 |
| D246, /1 | 55-74 | 215/45R15 | Dun T84 Z13 | A14 A21 A58 |
|  | 74 | 195/60R15 | Z14 | S01 |
| Mits. Space Wagon | 55-98 | 185/65R15 | 110 M10 | A02 A04 A05 |
| N30, N10 | 55-98 | 195/60R15 | 111 | A08 A09 A12 |
| F814, e1*96/79*0063*.. | 55-98 | 195/65R15 | 108 A01 G01 | A14 A21 B02 |
|  | 55-98 | 205/55R15 | 113 | S01 |
|  | 55-98 | 205/60R15 | 109 A01 K08 |  |
| Volvo S40/V40 | 66-147 | 195/55R15 | R37 | A01 A02 A04 |
| V | 66-147 | 205/50R15 | K07 | A05 A08 A09 |
| H284, e4*93/81*0007*.. e4*95/54*0007*.. e4*96/27*0007*.. | 66-147 | 205/55R15 | K05 K07 R09 | A12 A14 A21 B02 K02 S01 |

Auflagen und Hinweise

108	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg.

109	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1090 kg.

110	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1100 kg.

111	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1110 kg.

113	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1130 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B39	An Achse 2 sind die Befestigungsschrauben am Anschlußflansch zu entfernen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R12	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 212 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Fulda		Y 2000+		-

Uniroyal	RTT-2, Rallye 440	-

Continental	CH/CV/CZ 90,		-

EcoContact CP,	-

AquaContact	-	-

Semperit	M 800			-

Michelin	XGT-V			-

Dunlop		SP 2020, SP 8000	-

Yokohama	A-509			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R88	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 205/60R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Dunlop		SP 200			-

Pirelli		P 4000, P 5000,		-

P 6000

Continental	ContiSportContact	-

Bridgestone	RE 88 Potenza		-

Toyo		600 F3, Proxes U1	-

Uniroyal	Rallye 440		-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung hinsichtlich Freigängigkeit und Radabdeckung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Z13	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 13 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1992.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 14.Mai 1998


Scheppler									00006600.DOC