Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 100

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 100 A2 /Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 37 | 605 | 1935 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 100 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K

Herkunftsmerkmal		-

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55076598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Renault

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 19 | 43-101 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| B/C53 | 43-101 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| E979 | 43-101 | 215/45R15 | Dun | A14 A19 S01 |
| Renault 19 | 65-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| D53 | 65-99 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| F798 | 65-99 | 215/45R15 | Dun | A14 A19 S01 |
| Renault 19 | 43-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| L53 | 43-99 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| F144 | 43-99 | 215/45R15 |  | A14 A19 S01 |
| Renault 19 | 43-99 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| X53 | 43-99 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| G073 | 43-99 | 215/45R15 | Dun | A14 A19 S01 |
| Renault 25 | 46-99 | 195/60R15 | R37 | A01 A02 A04 |
| B29 | 46-99 | 205/55R15 | R37 | A05 A08 A09 |
| D358,/1 | 46-99 | 205/60R15 | R09 | A12 A14 A19 K01 K02 S01 |
| Renault Clio 57 e2*93/81*0064*.. | 40-79 | 195/45R15 | G13 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K02 K45 K90 S01 |
| Renault Clio | 40-79,5 | 195/45R15 | G13 | A01 A02 A04 |
| B/C57 | 99-108 | 185/55R15 | M14 R37 | A05 A08 A09 |
| F543 | 99-108 | 195/50R15 |  | A12 A14 A19 |
|  | 99-108 | 215/45R15 | Dun | K02 K45 K90 S01 |
| Renault Espace | 65-79 | 205/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| J11/13 D767 | 86,5 | 205/55R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K04 K42 K50 S01 |
| Renault Espace | 65-79 | 205/60R15 | G01 | A01 A02 A04 |
| J63 F691 | 65-79 | 225/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K56 S01 |
| Renault Laguna | 61,3-102 | 195/55R15 | T84 | A02 A04 A05 |
| B56 | 61,3-102 | 195/60R15 | T88 | A08 A09 A12 |
| G638, | 61,3-102 | 205/50R15 | T86 | A14 A19 B02 |
| e2*93/81*0012*.. | 61,3-102 | 205/55R15 | A01 K02 T87 | V15 S01 |
|  | 61,3-102 | 215/50R15 | A01 K02 K07 T88 |  |
|  | 61,3-102 | 225/50R15 | A01 K01 K08 K42 K49 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault Laguna | 61,3-102 | 195/60R15 | T88 | A02 A04 A05 |
| K56 | 61,3-102 | 205/50R15 | T86 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0011*.. | 61,3-102 | 205/55R15 | A01 K02 T87 | A14 A19 B02 |
|  | 61,3-102 | 205/60R15 | A01 K02 R09 | S01 |
|  | 61,3-102 | 215/50R15 | A01 K02 K07 T88 |  |
|  | 61,3-102 | 225/50R15 | A01 K01 K08 K42 K49 |  |
| Renault Megane | 108 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 |
| BA | 47-84 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0010*.. | 47-84 | 195/50R15 | K02 | A12 A14 A19 |
|  | 47-84 | 205/50R15 | F06 G13 K02 K08 | B03 K46 S01 |
|  | 47-84 | 215/45R15 | F06 K02 K08 |  |
|  | 51,5 | 205/45R15 | Dun T81 |  |
| Renault Megane | 108 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 |
| DA | 66-84 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0009*.. | 66-84 | 195/50R15 | K02 | A12 A14 A19 |
|  | 66-84 | 205/50R15 | F06 K02 K08 | B03 K46 S01 |
|  | 66-84 | 215/45R15 | F06 K02 K08 |  |
| Renault Megane | 108 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| EA | 66-84 | 185/55R15 | M14 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0103*.. | 66-84 | 195/50R15 | R12 | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Renault Megane | 47-84 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| LA e2*93/81*0072*.. | 47-84 | 195/50R15 | R12 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 B02 K46 S01 |
| Renault Safrane | 65-101 | 195/60R15 |  | A01 A02 A04 |
| B54 | 65-101 | 195/65R15 | 121 R09 | A05 A08 A09 |
| G199, e2*93/81*0063*.. | 65-101 | 205/60R15 | 122 | A12 A14 A19 B02 K02 K05 S01 |
| Renault Scénic | 44-84 | 195/60R15 | K02 L01 | A01 A02 A04 |
| JA e2*93/81*0068*.. | 44-84 | 205/55R15 | K42 K49 L02 R23 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 B02 K50 X05 S01 |
| Renault Scénic | 55-66 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 |
| JA | 55-66 | 205/50R15 | K42 L02 R22 | A05 A08 A09 |
| e2*93/81*0068*.. | 55-66 | 205/55R15 | K42 L02 R23 | A12 A14 A19 B02 K50 X04 S01 |

Auflagen und Hinweise

121	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1210 kg.

122	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1220 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R12	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 212 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Fulda		Y 2000+		-

Uniroyal	RTT-2, Rallye 440	-

Continental	CH/CV/CZ 90,		-

EcoContact CP,	-

AquaContact	-	-

Semperit	M 800			-

Michelin	XGT-V			-

Dunlop		SP 2020, SP 8000	-

Yokohama	A-509			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R22	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 205/50R15 (maximale Flankenbreite 220 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Uniroyal	RTT-2, Rallye 440	-

Continental	CV/CZ 90,		-

EcoContact CP,	-

AquaContact	-	-

Semperit	M 800, M 807		-

Yokohama	A-510, A-008P,		-

V-151			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R23	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 205/55R15 (maximale Flankenbreite 220 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Uniroyal	Rallye 440		-

Continental	CV 90,			-

AquaContact	-	-

Pirelli		P4000, P5000		-

Yokohama	A-510, V-151		-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

X04	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 175/70R14.

X05	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 185/70R14.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1998.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 25.März 1998


Scheppler

00005192.DOC