Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 100

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 100 A2 /Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 605 | 1935 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			44177

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 100 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K

Herkunftsmerkmal		-

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55076598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daihatsu

Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*.. | 73-77 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K07 K42 S01 |
| Daihatsu Charade | 44-66 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| G 2 | 44-66 | 205/45R15 | K49 | A05 A08 A09 |
| e6*95/54*0034*.. | 44-66 | 215/45R15 | K49 | A12 A14 A19 |
|  | 62-66 | 195/50R15 | K49 | K11 K42 S01 |
| Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1 | 27-74 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K49 S01 |
| Daihatsu Charade | 44-77 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| G200 | 44-77 | 195/50R15 | K49 | A05 A08 A09 |
| G464 | 44-77 | 205/45R15 | K49 | A12 A14 A19 |
|  | 44-77 | 215/45R15 | K49 | K11 K42 S01 |
| Honda Accord | 65 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| AC | 65 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| D301 | 65 | 195/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 S01 |
|  | 65 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 |  |
|  | 65 | 215/45R15 | A01 K07 K08 K42 |  |
| Honda Accord | 74 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| AD | 74 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| D300 | 74 | 195/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 S01 |
|  | 74 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 |  |
|  | 74 | 215/45R15 | A01 K07 K08 K42 |  |
| Honda Accord | 65 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| CA4 | 65 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D990 | 65 | 195/55R15 |  | A12 A14 A19 |
|  | 65 | 205/50R15 |  | K02 K07 K08 |
|  | 65 | 215/45R15 |  | V15 S01 |
| Honda Accord | 75-101 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| CA5 D991, /1 | 75-101 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Honda Civic | 74 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| AF D302 | 74 | 215/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K42 V15 S01 |
| Honda Civic | 52 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| AG D304 | 52 | 215/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K42 V15 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 63-74 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| AH D305 | 63-74 | 215/45R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K42 V15 S01 |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| AS | 92 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E166 | 92 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 92 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 55 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| EC8 | 55 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E716 | 55 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 55 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 55 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 55 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| EC9 | 66 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E717 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 66 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ED2 | 66 | 195/45R15 |  | A05 A08 A09 |
| E713 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 205/45R15 |  | K42 V15 S01 |
|  | 66 | 205/50R15 | K49 K50 L01 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66-90 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ED3 | 66-90 | 195/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| E965 | 66-90 | 205/45R15 | K07 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 66-90 | 205/50R15 | K49 K50 L01 | K42 V15 S01 |
|  | 66-90 | 215/45R15 | K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ED3 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| F311 | 66 | 205/45R15 | K07 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 205/50R15 | K49 K50 L01 | K42 V15 S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 80 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED4 | 80 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E714 | 80 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 80 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 80 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 80 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED6 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| F180 | 66 | 205/45R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | V15 S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 80-81 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED7 | 80-81 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E718 | 80-81 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 80-81 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 80-81 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 80-81 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 91-96 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED9 | 91-96 | 195/45R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| E715 | 91-96 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 91-96 | 205/45R15 | K42 | V15 S01 |
|  | 91-96 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
|  | 91-96 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 80-81 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| EE4 | 80-81 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E803 | 80-81 | 215/45R15 |  | A12 A14 A19 K07 K08 K42 V15 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| EE8 | 110 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | A05 A08 A09 |
| F468 | 110 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 | A12 A14 A19 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| EE9 | 110 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | A05 A08 A09 |
| F469 | 110 | 215/45R15 | K42 K49 K50 L01 | A12 A14 A19 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/50R15 | K07 | A01 A02 A04 |
| EG2 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K49 | A05 A08 A09 |
| G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 215/45R15 | K01 K08 K49 | A12 A14 A19 K11 K42 Y88 S01 |
| Honda Civic | 55 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG3 | 55 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| F876 | 55 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 55 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 55 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 55 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 55 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG4 | 66 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| F877 | 66 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 66 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 66 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG5 | 92 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| F878 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 118 | 195/55R15 | K07 K42 | A01 A02 A04 |
| EG6 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 | A05 A08 A09 |
| F879 | 118 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 | A12 A14 A19 K11 S01 |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG8 | 66 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| F875 | 66 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 66 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 66 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 66 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 118 | 195/55R15 | K07 | A01 A02 A04 |
| EG9 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K49 | A05 A08 A09 |
| F884 | 118 | 215/45R15 | K01 K08 K49 | A12 A14 A19 K11 K42 S01 |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EH6 | 92 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| G070, | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
| e6*93/81*0016*.. | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 Y88 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 | S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EH9 | 92 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| F883 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EJ1 | 92 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| G623 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 Y88 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 | S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 74 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EJ2 | 74 | 195/45R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| G624 | 74 | 195/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 74 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | K11 V15 S01 |
|  | 74 | 205/45R15 | K07 K42 |  |
|  | 74 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 74 | 215/45R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 77 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ6 | 77 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0013*. | 77 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 77 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 77 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 77 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ8 | 92 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0014*.. | 92 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 92 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ9 | 55-66 | 195/45R15 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 55-66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EK1 | 84 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0008*.. | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 84 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 84 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EK3 | 84 | 195/45R15 | T78 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0007*.. | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 84 | 205/45R15 | A01 K01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 84 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 118 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 R37 | A02 A04 A05 |
| EK4 | 118 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0009*.. | 118 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A14 A19 S01 |
|  | 118 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MA8 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G916, | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
| e11*93/81*0018* | 55-66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MA9 | 66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G917, | 66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
| e11*93/81*0022*.. | 66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 83 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB1 | 83 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G918, | 83-93 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 R37 | A14 A19 S01 |
| e11*93/81*0023*.. | 83-93 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 83-93 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 93 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB2 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB3 | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0068*.. | 84 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic | 85 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB4 | 85 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0069*.. | 85 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 85 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic | 63-77 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB7 | 63-77 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0071*.. | 63-77 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 63-77 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic Aerod. | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB8 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic Aerod. | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB9 | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/79*0088*.. | 84 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic Aerod. | 85 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MC1 | 85 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/79*0089*.. | 85 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A19 V15 |
|  | 85 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | S01 |
| Honda Civic Aerod. | 74-77 | 195/50R15 | K02 K05 | A01 A02 A04 |
| MC3 | 74-77 | 205/50R15 | K42 K45 | A05 A08 A09 |
| e11*96/79*0091*.. | 74-77 | 215/45R15 | K02 K05 | A12 A14 A19 K07 K08 V15 S01 |
| Honda Concerto | 66-90 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| HW | 66-90 | 195/50R15 | K01 K05 | A05 A08 A09 |
| F340 | 66-90 | 205/50R15 | K41 K45 | A12 A14 A19 |
|  | 66-90 | 215/45R15 |  | K42 K49 K50 V15 S01 |
| Honda Prelude | 74-77 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| AB C932 | 74-77 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Honda Prelude | 101 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| BA2 | 101 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D993 | 101 | 195/55R15 |  | A12 A14 A19 |
|  | 101 | 205/50R15 |  | K02 K07 K08 |
|  | 101 | 215/45R15 |  | V15 S01 |
| Honda Prelude | 80-110 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| BA4 | 80-110 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E605 | 80-110 | 195/55R15 |  | A12 A14 A19 |
|  | 80-110 | 205/50R15 |  | K02 K07 K08 |
|  | 80-110 | 215/45R15 |  | V15 S01 |
| Kia Sephia | 59-82 | 185/55R15 | A01 G01 M14 | A02 A04 A05 |
| FA | 59-82 | 195/50R15 | A01 K02 K11 | A08 A09 A12 |
| G485, | 59-82 | 205/45R15 | A01 K02 K11 | A14 A19 V15 |
| e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 215/45R15 | A01 K02 K11 | S01 |
| Kia Sephia, Shuma | 65,81 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| FB | 65,81 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| e4*96/27*0024*.., | 65,81 | 195/55R15 | A01 K02 | A14 A19 V15 |
| e4*98/14*0024*.. | 65,81 | 215/45R15 | A01 K02 | S01 |
| Mits. Carisma | 66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| DAO | 66 | 195/50R15 | A01 K42 | A08 A09 A12 |
| e4*93/81*0005*.. | 66 | 195/55R15 | A01 K04 K42 K56 | A14 A19 B02 |
|  | 66 | 205/50R15 | A01 K04 K42 K56 | V15 S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | A01 K42 |  |
| Mits. Colt | 103 | 205/50R15 | K04 K49 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| CAO | 50-103 | 185/55R15 | Flh K07 K08 M14 | A05 A08 A09 |
| G005 | 50-103 | 185/55R15 | M14 Sth | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 195/50R15 | Flh K04 K07 K08 K56 | A58 B02 K42 |
|  | 50-103 | 195/50R15 | K04 K07 K08 K56 Sth | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Lancer SW | 50-83 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 195/50R15 | A01 K07 | A08 A09 A12 A14 A19 A58 B02 S01 |
| Proton 300/400 | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C96., C9 | 55-85 | 195/45R15 | T78 | A05 A08 A09 |
| e11*92/53*0002*.. | 55-85 | 195/50R15 |  | A12 A14 A19 |
| e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 205/45R15 |  | B02 K07 K42 K56 V15 S01 |
| Proton 300/400 | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C97. | 66 | 195/45R15 | T78 | A05 A08 A09 |
| e11*92/53*0003*.. | 66 | 195/50R15 |  | A12 A14 A19 |
| e11*92/81*0003*.. | 66 | 205/45R15 |  | B02 K07 K42 K56 V15 S01 |
| Proton 300/400 | 83 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C98. | 83 | 195/45R15 | T78 | A05 A08 A09 |
| e11*92/53*0004*.. | 83 | 195/50R15 |  | A12 A14 A19 |
| e11*93/81*0004*.. | 83 | 205/45R15 |  | B02 K07 K42 K56 V15 S01 |
| Rover 2.., Rover25 | 55-107 | 185/55R15 | K02 K11 M14 | A01 A02 A04 |
| RF | 55-107 | 195/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A05 A08 A09 |
| H224, | 55-107 | 205/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A12 A14 A19 |
| e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 215/45R15 | K07 K08 K42 K56 | V15 S01 |
| Rover 2../4.. | 55-107 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| XW | 55-107 | 195/50R15 | K01 K05 | A05 A08 A09 |
| F377, | 55-107 | 205/50R15 | K41 K45 | A12 A14 A19 |
| e11*93/81*0030*.. | 55-107 | 215/45R15 | K41 K45 | K42 K49 K50 V15 S01 |
| Rover 4.., Rover 45 | 55-110 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A02 A04 A05 |
| RT | 55-110 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| H093, | 55-110 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A14 A19 V15 |
| e11*93/81*0014*.. | 55-110 | 205/50R15 | A01 K05 K07 K08 K42 | S01 |
|  | 55-110 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M14	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.		bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		alle				WinterSport M2

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye 440, 540			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	F1, Ventura, NCT3			Eagle GW, Ultra Grip 5

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T78	Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/55R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.  2	195/45R15	215/40R15, 245/35R15

Nr.  3	195/50R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.  4	195/55R15	215/50R15

Nr.  5	205/45R15	215/40R15

Nr.  6	205/55R15	225/50R15

Nr.  7	205/60R15	225/55R15

Nr.  8	205/65R15	225/60R15

Nr.  9	215/40R15	245/35R15

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1998.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 16.August 2000


Coen									00025544.DOC