Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | A 300 B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 560 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Chrysler

DAIMLERCHRYSLER

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A2 8Z e1*98/14*0131*.. | 55 | 205/40R17 | K06 K42 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Audi A3 | 66-132 | 205/50R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| 8L | 66-132 | 215/40R17 | K07 T83 T85 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0042*.. | 66-132 | 215/45R17 | K07 K08 | A14 A18 V17 |
| e1*98/14*0042*.. | 66-132 | 225/45R17 | K49 K50 | S01 |
|  | 66-132 | 235/40R17 | K06 K49 K50 M27 |  |
|  | 66-132 | 245/35R17 | K46 K50 M36 R03 |  |
|  | 66-132 | 245/40R17 | K02 K46 K50 M44 R03 |  |
| Audi A3 S3 8L e1*98/14*0042*.. | 154 | 225/45R17 | R35 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Audi TT | 132 | 215/45R17 | R37 | A02 A04 A05 |
| 8N e1*97/27*0089*.. e1*98/14*0089*.. | 132-165 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 A14 A18 Cbo Cpe S01 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/45R17 | K05 | A02 A04 A05 |
| JA (M.6.) | 96-120 | 215/45R17 | K45 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0012*.. | 96-120 | 225/45R17 | K06 K45 | A14 A18 B02 |
|  | 96-120 | 235/40R17 | K46 M27 R03 | K42 K49 K50 K56 V17 S02 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/50R17 | K02 | A02 A04 A05 |
| JX | 96-120 | 225/45R17 | K02 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0028*.. | 96-120 | 235/45R17 | K06 K42 | A14 A18 B02 K05 K07 K08 K11 S02 |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/45R17 | L01 T88 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 205/50R17 | K07 K08 L02 | A08 A09 A12 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 215/45R17 | K07 K08 L02 T87 T88 T91 | A14 A18 B02 |
| - mit Automatik-Getr. | 104 | 225/45R17 | K07 K08 L02 | V17 S02 |
|  | 104 | 235/40R17 | K49 K50 L02 R70 |  |
|  | 104 | 245/40R17 | K50 R03 |  |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/45R17 | T88 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 205/50R17 | K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 215/45R17 | K07 K08 T87 T88 T91 | A14 A18 B02 |
| - mit Handschaltung | 104 | 225/45R17 | K07 K08 | V17 S02 |
|  | 104 | 235/40R17 | K49 K50 L01 R70 |  |
|  | 104 | 245/40R17 | K50 R03 R70 |  |
| Seat Toledo 1L F763, e9*95/54*0021*.. | 110 | 205/40R17 | T80 T83 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K42 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Toledo / Leon | 50-132 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| 1M | 50-132 | 215/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| e9*97/27*0026*.., e9*98/14*0026*.. | 50-132 | 225/45R17 | K06 | A14 A18 Flh Lim V17 S01 |
| Skoda Fabia / Felicia 6Y e11*98/14*0123*.. | 37-74 | 205/40R17 | G01 K06 K49 K50 T80 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 Flh S01 |
| Skoda Octavia | 44-110 | 205/50R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| 1U | 44-110 | 215/40R17 | K07 K08 T83 | A08 A09 A12 |
| e11*95/54*0066*.. | 44-110 | 215/45R17 | K07 K08 | A14 A18 Car |
|  | 44-110 | 225/45R17 | K01 K05 K49 K50 | K04 K46 K56 Lim V17 S01 |
| VW Corrado 53I E 664/1 | 85-140 | 205/40R17 | K02 K07 K08 R21 T80 T83 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| VW Golf | 140 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T83 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 G156 | 140 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 T83 T85 | A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
|  | 140 | 225/35R17 | K01 K05 K08 K11 K42 K49 T82 |  |
| VW Golf | 66-85 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T83 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF F894 | 66-85 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 T83 T85 | A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
|  | 66-85 | 225/35R17 | K01 K05 K08 K11 K42 K49 T82 |  |
| VW Golf / Bora | 50-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 1J | 50-150 | 205/50R17 | K05 | A08 A09 A12 |
| e1*96/79*0071*.., | 50-150 | 215/45R17 | K05 K07 K08 T87 | A14 A18 Car |
| e1*98/14*0071*.. | 50-150 | 225/45R17 | K06 K07 K45 K50 | Flh Sth V17 |
|  | 50-150 | 235/40R17 | K46 K50 M27 R03 | S01 |
| VW Golf / Vento | 66-140 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1H e1*96/79*0068*.. | 66-140 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 T83 T85 | A08 A09 A12 A14 A18 V17 |
|  | 66-140 | 225/35R17 | K01 K05 K08 K11 K42 K49 T82 T86 | S01 |
| VW Golf / Vento | 66-128 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T83 | A02 A04 A05 |
| 1HXO F804 | 66-128 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 T83 T85 | A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
|  | 66-128 | 225/35R17 | K01 K05 K08 K11 K42 K49 T82 |  |
| VW New Beetle | 66-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 9C | 66-110 | 205/50R17 | K02 K05 K06 K90 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0106*.., | 66-110 | 215/45R17 | K02 K05 K06 | A14 A18 K49 |
| e1*98/14*0106*.. | 66-110 | 225/45R17 | K08 K42 K45 K46 K90 L01 | V17 S01 |
| VW Passat | 81-128 | 205/40R17 | T81 T83 | A02 A04 A05 |
| 35I | 81-128 | 215/40R17 | G01 K02 K07 T83 T85 | A08 A09 A12 |
| E657, /1 | 81-128 | 225/35R17 | K01 K07 K42 K50 T82 T83 | A14 A18 B51 K05 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Passat | 85-135 | 205/40R17-84 |  | A02 A04 A05 |
| 35I-299 E960 | 85-135 | 215/40R17 | G01 K02 K07 T83 T85 T87 | A08 A09 A12 A14 A18 B51 K05 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M27	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000, SP 9000				---

Bridgestone	S-01						---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.				---

Uniroyal	RTT2, Rallye  440 (ZR)				---

Michelin	MXX3						---

Continental	CSC, CZ91					---

Goodyear 	Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1		---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo				---

Semperit	M800						---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 235/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

M36	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.		bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		D 40, SP 8000			--

Goodyear	Eagle F1			--

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 245/35R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

M44	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.		bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 			-

Bridgestone	S-01, RE-71  			-

Uniroyal	RTT-1, RTT-2 (ZR)		-

Continental	SportContact			-

Goodyear	Eagle F1, Eagle ZR, GSD+	-

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 245/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden..

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.Oktober 2000


Coen									00026412.DOC