Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | A 300 C4/Z26 Ø76-65,1 | 5/110/65,1 | 35 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 100 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 60-100 | 205/40R17 | K11 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 60-100 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K56 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, 98/14*0086*.., e1*97/27, 98/14*0101*.. | 60-100 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 R70 | A12 A14 A18 Flh Sth S01 |
| Opel Astra Car. | 60,85-100 | 205/40R17 | T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 60,85-100 | 215/40R17 | K02 K07 K08 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, 98/14*0087*.. | 60,85-100 | 235/40R17 | K42 K49 K50 R70 | A12 A14 A18 S01 |
| Opel Calibra | 125-150 | 215/40R17 | K06 K07 | A02 A04 A05 |
| Calibra A F406 | 125-150 | 245/35R17 | K42 K46 K49 M36 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K08 R21 V17 S01 |
| Opel Omega | 54-150 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A | 54-150 | 215/45R17 | R70 | A06 A08 A09 |
| E284, /1, /2 | 54-150 | 215/50R17 | G43 | A12 A14 A18 |
|  | 54-150 | 225/45R17 |  | K02 K06 K07 |
|  | 54-150 | 235/40R17 | M27 | V17 S01 |
|  | 54-150 | 235/45R17 | G43 |  |
|  | 54-150 | 245/40R17 | M44 |  |
| Opel Omega | 54-147 | 205/50R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 215/50R17 | G43 R70 | A06 A08 A09 |
| E285, /1, /2 | 54-147 | 225/45R17 | T93 | A12 A14 A18 |
|  | 54-147 | 225/45R17 | R70 | K02 K06 K07 |
|  | 54-147 | 235/40R17 | M27 R70 | V17 S01 |
|  | 54-147 | 235/45R17 | G43 |  |
|  | 54-147 | 245/40R17 | M44 T93 |  |
|  | 54-147 | 245/40R17 | M44 R70 |  |
| Opel Omega | 125 | 215/50R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 125 | 225/45R17 | R70 | A06 A08 A09 |
| G684, | 125-155 | 245/40R17 | F06 M44 R70 | A12 A14 A18 |
| e1*96/79, 98/14*0077*.. | 74,85,100 | 215/45R17 | R70 | V17 S01 |
|  | 74-100 | 205/50R17 | R70 |  |
|  | 74-100 | 215/50R17 | R70 |  |
|  | 74-100 | 225/45R17 |  |  |
|  | 74-100 | 245/40R17 | F06 M44 |  |
|  | 74-155 | 225/45R17-94 |  |  |
|  | 74-155 | 225/50R17 |  |  |
|  | 74-155 | 235/45R17 |  |  |
|  | 74-155 | 245/45R17 | R03 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Omega | 74-155 | 225/45R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, | 74-155 | 225/45R17-94 |  | A06 A08 A09 |
| V94/Kombi | 74-155 | 225/50R17 |  | A12 A14 A18 |
| G685, | 74-155 | 235/45R17 |  | V17 S01 |
| e1*96/79, | 74-155 | 245/40R17 | F06 M44 R70 |  |
| 98/14*0078*.. | 74-155 | 245/45R17 | R03 |  |
| Opel Senator | 66-150 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| Senator-B | 66-150 | 215/45R17 | R70 | A06 A08 A09 |
| E478, /1 | 66-150 | 215/50R17 | G43 | A12 A14 A18 |
|  | 66-150 | 225/45R17 |  | K02 K06 K07 |
|  | 66-150 | 235/40R17 | M27 | V17 S01 |
|  | 66-150 | 235/45R17 | G43 |  |
|  | 66-150 | 245/40R17 | M44 |  |
| Opel Vectra | 125 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A E947/1 | 125 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 R21 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC E948/1 | 125 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 R21 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X E951/1 | 125 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 R21 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 215/45R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| J96 e1*93/81, 95/54, 98/14*0030*.. | 55-125 | 225/45R17 | K49 K50 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K42 K56 V17 S01 |
| Opel Vectra B | 55-125 | 215/45R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi e1*95/54, 98/14*0044*.. | 55-125 | 225/45R17 | K49 K50 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K42 K56 V17 S01 |
| Zafira-A T98MONOCAB e1*98/14*0110*.. | 60-85 | 205/45R17 | K49 Pir T88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saab 9-5 | 110-147 | 225/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| YS3E | 110-147 | 235/40R17 | M27 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0073*.. | 110-147 | 235/45R17 |  | A12 A14 A18 K07 K08 K42 K56 Z49 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II G511 | 96-136 | 235/40R17 | K02 M27 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K08 K56 V17 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II Cabrio G783 | 96-136 | 235/40R17 | K02 M27 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K08 K56 V17 S01 |
| Saab 900, Saab 9-3 | 85-136 | 215/40R17 | T83 T85 | A02 A04 A05 |
| YS3D e4*95/54*0012*.. | 85-136 | 245/35R17 | Con R70 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 K56 V17 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

Con	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Continental vom Typ SportContact verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G43	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ncht mit den Reifengrößen 185R14 und / oder 205/65R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M27	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 235/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000, SP 9000		---

Bridgestone	S-01				---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.		---

Uniroyal	Rallye  440 (ZR)		---

Michelin	MXX3				---

Continental	CZ91				---

Goodyear 	Eagle GSD, GSD+,		---

Eagle GSA, ZR, Eagle F1	---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M36	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 245/35R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		D 40, SP 8000			---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet,so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikate auch dieses Fabrikat verwendet werden kann.

M44	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 245/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000 			---

Bridgestone	S-01, RE-71  			---

Uniroyal	RTT-1, RTT-2 (ZR)		---

Continental	SportContact			---

Goodyear	Eagle ZR, GSD+     		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

Pir	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Pirelli vom Typ P700-Z, P700-RF oder P7000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19(3) StVZO einzutragen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/40R17              225/35R17

205/50R17              225/45R17, 235/45R17, 255/40R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

215/50R17              235/45R17, 245/45R17

225/45R17              245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

225/50R17              245/45R17, 255/45R17

225/55R17              245/50R17

235/45R17              255/40R17, 265/40R17

235/40R17              265/35R17, 275/35R17

235/50R17              255/45R17

245/45R17              275/40R17

255/45R17              285/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Z49	Eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination ist durch Entfernen des Kunststoffkederbandes an Achse 2 herzustellen.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 6.Juli 1999


Tufan									00015658.DOC