Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				KS 6

Radgröße			7,5 J x 16 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | KS 6 O1 LK110 / ohne Ring | 5/110/65,1 | 35 | 765 | 2000 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43634

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		KS 6 (s.o.)

Radgröße			7,5 J x 16 H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K1

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55059396) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Calibra | 125-150 | 195/50R16 | M24 | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 125-150 | 205/50R16 | A01 K01 K08 K49 | A08 A09 A12 |
| F406 | 125-150 | 215/45R16 | A01 F06 K01 K02 K06 K08 K49 | A14 A21 R21 |
|  | 125-150 | 225/45R16 | A01 Dun F06 K08 K42 K46 K49 R03 | V16 S01 |
| Opel Omega | 115-150 | 215/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| Omega A | 54-110 | 215/55R16 | G01 | A05 A08 A09 |
| E284, /1, /2 | 54-110 | 225/45R16 |  | A12 A14 A21 |
|  | 54-150 | 205/55R16 |  | R21 V16 S01 |
|  | 54-150 | 225/50R16 | F06 K06 |  |
|  | 54-150 | 245/45R16 | K02 K46 R03 |  |
| Opel Omega | 110-147 | 215/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 225/50R16 | F06 K06 | A05 A08 A09 |
| E285, /1, /2 | 54-147 | 245/45R16 | K02 K46 R03 | A12 A14 A21 |
|  | 54-92 | 205/55R16 | R70 | R21 V16 S01 |
|  | 54-92 | 215/55R16 | G01 |  |
| Opel Omega | 85-155 | 205/55R16 | A01 R70 T89 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 85-155 | 215/55R16 | T91 | A08 A09 A12 |
| G684, | 85-155 | 225/50R16 |  | A14 A21 R21 |
| e1*96/79*0077*.. | 85-155 | 225/55R16 |  | V16 S01 |
|  | 85-155 | 235/50R16 | A01 F06 |  |
| Opel Omega | 85-155 | 205/55R16 | A01 R70 | A01 A02 A04 |
| Omega-B, V94/Kombi | 85-155 | 215/55R16 | A01 R70 | A05 A08 A09 |
| G685, | 85-155 | 225/50R16 | A01 R70 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0078*.. | 85-155 | 225/55R16 |  | R21 V16 S01 |
|  | 85-155 | 235/50R16 | A01 F06 |  |
| Opel Senator | 66-150 | 205/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| Senator-B | 66-150 | 215/55R16 |  | A05 A08 A09 |
| E478, /1 | 66-150 | 225/45R16 | G01 | A12 A14 A21 |
|  | 66-150 | 225/50R16 | F06 K06 | B51 R21 V16 |
|  | 66-150 | 245/45R16 | K02 K46 R03 | S01 |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | M24 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 125 | 205/45R16 | A01 K02 K07 T83 | A08 A09 A12 |
| E947/1 | 125 | 205/50R16 | A01 K02 K49 | A14 A21 R21 |
|  | 125 | 215/45R16 | A01 K01 K08 K42 K49 | V16 S01 |
|  | 125 | 225/40R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |
|  | 125 | 225/45R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |
| Opel Vectra | 125 | 195/50R16 | M24 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 125 | 205/45R16 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12 |
| E948/1 | 125 | 205/50R16 | A01 K02 K49 | A14 A21 R21 |
|  | 125 | 215/45R16 | A01 K01 K08 K42 K49 | V16 S01 |
|  | 125 | 225/40R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |
|  | 125 | 225/45R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 150 | 195/50R16 | M24 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 150 | 205/45R16 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12 |
| E951/1 | 150 | 205/50R16 | A01 K02 K49 | A14 A21 R21 |
|  | 150 | 215/45R16 | A01 K01 K08 K42 K49 | V16 S01 |
|  | 150 | 225/40R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |
|  | 150 | 225/45R16 | A01 Dun K05 K41 K42 K49 K50 |  |
| Opel Vectra B | 100-125 | 205/50R16 | K07 K08 | A01 A02 A04 |
| J96 | 100-125 | 205/55R16 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0030*.. | 100-125 | 225/45R16 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
| e1*95/54*0030*.. | 100-125 | 225/50R16 | K49 K50 | K05 K42 K56 V16 S01 |
| Opel Vectra B | 100-125 | 205/50R16 | K07 K08 | A01 A02 A04 |
| J96 Kombi | 100-125 | 205/55R16 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| e1*95/54*0044*.. | 100-125 | 225/45R16 | K49 K50 | A12 A14 A21 |
|  | 100-125 | 225/50R16 | K49 K50 | K05 K42 K56 V16 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A01 A02 A04 |
| 900/II G511 | 96-136 | 225/45R16 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A01 A02 A04 |
| 900/II Cabrio G783 | 96-136 | 225/45R16 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 V16 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 205/50R16 |  | A01 A02 A04 |
| YS3D e4*95/54*0012*.. | 96-136 | 225/45R16 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel ist zu achten.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M24	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R16 auf der Felgengröße

7,5 J x 16 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP 8000		-

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		-

Bridgestone	RE 71			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 16 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

Nr. 1      205/45R16              225/40R16

Nr. 2      205/50R16              225/45R16

Nr. 3      205/55R16              225/50R16, 245/45R16

Nr. 4      215/55R16              235/50R16

Nr. 5      225/50R16              245/45R16

Nr. 6      225/55R16              245/50R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 4.November 1997


Scheppler