Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				KS 6

Radgröße			7,5 J x 16 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | KS 6 B7 LK112 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 765 | 2000 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43634

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		KS 6 (s.o.)

Radgröße			7,5 J x 16 H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K1

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 150 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55059396) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 100 Quattro | 98-162 | 205/55R16 | T89 T91 | A01 A02 A04 |
| 44Q D403, /1 | 98-162 | 225/45R16 | T89 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B37 K04 L03 L13 S01 |
| Audi 100, 200 | 64-147 | 205/55R16 | T89 T91 | A01 A02 A04 |
| 44 C727, /1 | 64-147 | 225/45R16 | T89 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B37 K04 L03 L13 S01 |
| Audi 100, 200, A6 | 169-213 | 225/50R16 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| C4 | 169-213 | 225/50R16 | R35 | A08 A09 A12 |
| F619, /1 | 169-213 | 245/45R16 | A01 R03 R70 | A14 A21 B37 |
|  | 60-142 | 205/55R16 | R37 T89 | R21 V16 S01 |
|  | 60-142 | 215/55R16 | A01 G01 K07 |  |
|  | 60-142 | 225/45R16 | A01 G01 T89 |  |
|  | 60-142 | 225/50R16 | A01 K02 K05 K07 L13 |  |
|  | 60-142 | 245/45R16 | A01 K04 K06 K08 R03 R70 |  |
| Audi 80, 90 Quattro | 162-169 | 205/55R16 | R35 | A02 A04 A05 |
| 89Q | 162-169 | 225/45R16 | A01 G01 | A08 A09 A12 |
| E399, /1 | 162-169 | 225/50R16 | A01 K01 K02 K05 K06 L13 | A14 A21 R21 V16 S01 |
| Audi 80, Quattro, S2 | 169 | 205/55R16 | R35 | A02 A04 A05 |
| B4 | 169 | 225/45R16 | A01 G01 | A08 A09 A12 |
| F889, /1 | 169 | 225/50R16 | A01 K01 K02 K05 K06 L13 | A14 A21 R21 |
|  | 85-128 | 205/50R16 | A01 K02 T86 T87 | V16 S01 |
|  | 85-128 | 205/55R16 | A01 K02 T88 |  |
|  | 85-128 | 225/45R16 | A01 K02 K06 K07 T89 |  |
| Audi A4 | 55-142 | 205/50R16 | K06 K07 T86 T87 | A01 A02 A04 |
| B5 | 55-142 | 205/55R16 | K06 K07 K11 T88 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0013*.. | 55-142 | 215/55R16 | G01 K04 K11 K46 K49 | A12 A14 A21 |
|  | 55-142 | 225/45R16 | K06 K07 K11 T89 | V16 S01 |
|  | 55-142 | 225/50R16 | K01 K04 K05 K08 K11 K46 K49 |  |
|  | 55-142 | 245/45R16 | K04 K08 K11 K46 R03 R70 |  |
| Audi A6 | 81-142 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| 4B | 81-142 | 215/55R16 | R09 | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0051*.. | 81-142 | 225/45R16 | A01 K07 T87 T88 T89 | A14 A21 LIM |
|  | 81-142 | 225/50R16 | A01 K08 K46 K49 | V16 S01 |
| Audi A8 | 110-250 | 225/60R16 | R35 | A02 A04 A05 |
| D2 | 110-250 | 245/50R16 | A01 K08 K46 K49 | A08 A09 A12 |
| G850, e1*93/81*0005*.. | 110-250 | 245/55R16 | A01 K04 K08 K46 R03 | A14 A21 B03 V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Bus | 50-103 | 225/55R16 | 153 R70 | A01 A02 A04 |
| 7DB e1*96/79*0067*.. | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 R70 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 S02 |
| VW Bus | 50-103 | 225/55R16 | 153 R70 | A01 A02 A04 |
| 7DW e1*96/79*0066*.. | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 R70 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 S02 |
| VW California | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X02BL H304 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW California 70X0BL F576 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW California | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X12BL H322 | 50-103 | 225/60R16 | G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW California 70X1BL G284 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Krankenwagen | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X02BN H300 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Krankenwagen 70X0BN F657 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Krankenwagen | 50-103 | 225/55R16 | 153 | A01 A02 A04 |
| 70X12BN H323 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Krankenwagen 70X1BN G340 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Passat | 66-142 | 205/55R16 | K06 | A01 A02 A04 |
| 3B | 66-142 | 215/50R16 | K07 K08 K46 | A05 A08 A09 |
| e1*95/54*0043*.. | 66-142 | 225/45R16 | K07 K08 K46 | A12 A14 A21 |
|  | 66-142 | 225/50R16 | K08 K46 K49 | V00 V16 S01 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X02A H325 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X02B H298 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 | 153 | A01 A02 A04 |
| 70X02C H297 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 | 153 | A01 A02 A04 |
| 70X02D H324 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X0A F514 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X0B F521 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X0C G461 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Transporter 70X0D F519 | alle | 225/55R16 | 153 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X12A H326 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X12B H306 | 50-103 | 225/60R16 | G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X12C H299 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter | 50-103 | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 |
| 70X12D H327 | 50-103 | 225/60R16 | 149 G01 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 F34 K01 K02 K04 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X1A G213 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X1B G206 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X1C G462 | alle | 225/55R16 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |
| VW Transporter 70X1D G214 | alle | 225/55R16 | 153 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 R70 S02 |

Auflagen und Hinweise

149	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg.

153	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B37	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenumfaßten Scheibenbremsen.

F34	Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L03	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Servolenkung.

L13	Auf ausreichenden Abstand zum Spurstangengelenk (5 mm) ist zu achten.

LIM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

Nr. 1      205/45R16              225/40R16

Nr. 2      205/50R16              225/45R16

Nr. 3      205/55R16              225/50R16, 245/45R16

Nr. 4      215/55R16              235/50R16

Nr. 5      225/50R16              245/45R16

Nr. 6      225/55R16              245/50R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 4.November 1997


Scheppler