Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | MS 5 /Z03 63,3/57,1 | 4/100/57,1 | 25 | 560 | 1910 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |
| S03 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 100 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 937613) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

BMW

Opel

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 80 | 40-92 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 81 | 40-92 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| A 875/1,/2 | 40-92 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K08 K41 K42 K44 K49 S01 |
| BMW 3er Reihe | 55-110 | 195/50R15 | G01 T82 | A02 A04 A05 |
| 3/1 | 55-110 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| 9637/2, /3, /4 | 55-126 | 195/60R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 55-126 | 205/50R15 |  | S02 |
|  | 55-126 | 205/55R15 | K02 |  |
| BMW 3er Reihe | 83-126 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| 3/R | 83-126 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| E147,-/1 | 83-126 | 205/55R15 |  | A12 A14 A21 S02 |
| Opel Ascona | Alle | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| Ascona B | Alle | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| 9668,/1 | Alle | 205/50R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | Alle | 205/55R15 | K42 K44 | K08 V15 S03 |
|  | Alle | 215/45R15 |  |  |
|  | Alle | 215/50R15 | K42 K44 R03 |  |
|  | Alle | 225/50R15 | K42 K44 R03 |  |
| Opel Kadett C | Alle | 185/55R15 | G01 M14 | A02 A04 A05 |
| Kadett-C | Alle | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| 8855, /1, /2; | Alle | 205/50R15 | R03 | A12 A14 A21 |
| 8853; 8854; | Alle | 215/45R15 | Dun | K03 K04 K08 |
| A124, /1; A125, /1; 8856, /1, /2 | Alle | 215/45R15 | K45 | K41 K42 V15 S03 |
| Opel Manta | Alle | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| Manta B-CC | Alle | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| A866,/1 | Alle | 205/50R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | Alle | 205/55R15 | K42 K44 | K08 V15 S03 |
|  | Alle | 215/45R15 |  |  |
|  | Alle | 215/50R15 | K42 K44 R03 |  |
|  | Alle | 225/50R15 | K42 K44 R03 |  |
| Opel Manta A | Alle | 195/50R15 | K41 K42 | A02 A04 A05 |
| Manta A, A-L | Alle | 195/55R15 | K41 K42 | A06 A08 A09 |
| 7377,/1;7376,/1 | Alle | 215/45R15 | K41 K42 | A12 A14 A21 K49 V15 S03 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Manta B | Alle | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| Manta B | Alle | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| 9669,/1,/2 | Alle | 205/50R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | Alle | 205/55R15 | K42 K44 | K08 V15 S03 |
|  | Alle | 215/45R15 |  |  |
|  | Alle | 215/50R15 | K42 K44 R03 |  |
|  | Alle | 225/50R15 | K42 K44 R03 |  |
| Opel Rekord | Alle | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| Rekord E A471,/1,/2 | Alle | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A14 A21 S03 |
| Seat Arosa | 37-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 6H | 37-55 | 195/50R15 | G01 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0049*.. | 37-55 | 205/45R15 | K11 | A12 A14 A21 K42 K49 K50 S01 |
| Seat Cordoba | 44-95 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 6K/C | 44-95 | 195/45R15 |  | A06 A08 A09 |
| G613 | 44-95 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 44-95 | 205/45R15 |  | K01 K05 K07 |
|  | 44-95 | 215/45R15 |  | K42 S01 |
| Seat Cordoba/Ibiza | 37-110 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 6K | 37-110 | 195/45R15 |  | A06 A08 A09 |
| e9*93/81*0001*.. | 37-110 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-110 | 205/45R15 |  | Car Flh K01 |
|  | 37-110 | 215/45R15 |  | K05 K07 K42 K56 Sth S01 |
| Seat Ibiza | 33-95 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 6K | 33-95 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| G406 | 33-95 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 33-95 | 215/45R15 |  | K01 K05 K07 K42 S01 |
| Seat Toledo | 47-110 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 1L | 47-110 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| F763, | 47-110 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e9*95/54*0021*.. | 47-110 | 215/45R15 |  | K07 K41 K42 K45 K56 S01 |
| Skoda Felicia | 40-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 791 | 40-55 | 195/50R15 | G01 | A06 A08 A09 |
| G952, | 40-55 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e11*93/81*0011*.. | 40-55 | 215/45R15 | G01 | K01 K08 K42 K49 S01 |
| Skoda Felicia | 40-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 795 | 40-55 | 195/50R15 | G01 | A06 A08 A09 |
| H110, | 40-55 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e11*93/81*0019*.. | 40-55 | 215/45R15 | G01 | K01 K08 K42 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Corrado | 79-118 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 53I E664, /1 | 79-118 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K05 K07 K11 K42 K50 S01 |
| VW Golf | 37-82 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 155 | 37-82 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| B042, /1, /2 | 37-82 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-82 | 215/45R15 |  | K04 K41 K42 K49 K50 X70 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 185/55R15 | R37 R70 | A02 A04 A05 |
| 1E | 55-85 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0070*.. | 55-85 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 185/55R15 | R37 R70 | A02 A04 A05 |
| 1EXO | 55-85 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| G407 | 55-85 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
|  | 55-85 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Golf | 66 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 | 66 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| G156, | 66 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
| e1*93/81*0004*.. | 66 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Golf | 40-85 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF | 40-85 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| F894 | 40-85 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Golf / Vento | 44-85 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 1H | 44-85 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 44-85 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
|  | 44-85 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Golf, Jetta | 33-102 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 19E | 33-102 | 205/45R15 |  | A06 A08 A09 |
| D186, /1, /2 | 33-118 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 33-118 | 205/50R15 | G23 | K03 K04 K41 |
|  | 33-118 | 215/45R15 |  | K42 K49 K50 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf, Jetta | 66-118 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 19E-299 | 66-118 | 205/50R15 | G23 | A06 A08 A09 |
| E083 | 66-118 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 66-72 | 185/55R15 | R70 | K03 K04 K41 |
|  | 66-72 | 205/45R15 |  | K42 K49 K50 S01 |
| VW Golf, Jetta I | 37-81 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 17 | 37-81 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| 9138, /1, /2 | 37-81 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-81 | 215/45R15 |  | K04 K41 K42 K49 K50 X70 S01 |
| VW Golf, Jetta I | 37 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 17CK | 37 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| A123 | 37 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37 | 215/45R15 |  | K04 K41 K42 K49 K50 X70 S01 |
| VW Golf, Vento | 40-55 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 40-85 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| F804 | 40-85 | 205/50R15 | K01 | A12 A14 A21 |
|  | 40-85 | 215/45R15 |  | K05 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Lupo | 37-55 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 6X | 37-55 | 195/50R15 | G01 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0085*.. | 37-55 | 205/45R15 | K11 | A12 A14 A21 K42 K49 K50 S01 |
| VW Passat | 40-100 | 195/50R15 | R37 T82 | A02 A04 A05 |
| 32B | 40-100 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| B870, /1 | 40-100 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-100 | 215/45R15 | T84 | K42 K43 K49 |
|  | 40-100 | 215/50R15 |  | K50 S01 |
| VW Passat | 64-100 | 195/50R15 | R37 T82 | A02 A04 A05 |
| 32B-299 | 64-100 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| D522 | 64-100 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 64-100 | 215/45R15 | T84 | K42 K43 K49 |
|  | 64-100 | 215/50R15 |  | K50 S01 |
| VW Passat | 50-100 | 195/55R15 | T84 | A02 A04 A05 |
| 35I | 50-100 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| E657, /1 | 50-100 | 215/50R15 |  | A12 A14 A21 K01 K05 K06 K08 K11 K42 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Passat | 85-118 | 195/55R15 | T84 | A02 A04 A05 |
| 35I-299 | 85-118 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| E960 | 85-118 | 215/50R15 |  | A12 A14 A21 K01 K05 K06 K08 K11 K42 K49 S01 |
| VW Polo | 33-74 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 6N G774, e1*96/79*0069*.. | 33-74 | 205/45R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K04 K07 K11 K42 K50 S01 |
| VW Polo, P. Classic | 40-81 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 6KV | 40-81 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| H249, | 40-81 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
| e1*93/81*0008*.. | 40-81 | 215/45R15 |  | Car K01 K02 K07 K11 Lim S01 |
| VW Polo/Derby | 29-85 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 86C C292, /1, /2 | 29-85 | 205/45R15 | Dun G29 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K03 K04 K41 K42 K46 K49 K50 S01 |
| VW Scirocco | 37-81 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 53 | 37-81 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| 9033, /1 | 37-81 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-81 | 215/45R15 |  | K04 K41 K42 K49 K50 X70 S01 |
| VW Scirocco | 40-102 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| 53B | 40-102 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| C116, /1, /2 | 40-102 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-102 | 215/45R15 |  | K04 K41 K42 K49 K50 X70 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G23	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 185/55R15  ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G29	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43	An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

S03	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16). Bei Ausnutzung der technischen zulässigen  Hinterachslast über 950kg bei Anhängebetrieb ist dieser auf der dem Abdruck der ABE beigefügten Bestätigung zu untersagen.

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

X70	Rad-Reifen-Kombination nur zulässig mit Einbau einer unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern (VW-Teile-Nr. 175809001 SP, VW Motorsport, Ikarusallee 34, 30179 Hannover oder andere bauartgleiche Querstreben).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1993.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 14.Januar 1999


Coen									00010981.DOC