Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | MS 5 LK100 /Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 37 | 580 | 1875 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43167

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Mutter M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55175594) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mazda

Suzuki

Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 121 DB F706 | 39-53 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K06 K42 K49 K50 L01 S01 |
| Mazda 323 | 41-94 | 185/55R15 | M14 R37 | A01 A02 A04 |
| BG | 41-94 | 195/50R15 | K02 K07 | A05 A08 A09 |
| F276 | 41-94 | 205/45R15 | G01 K07 K08 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 41-94 | 215/45R15 | K07 K08 K42 | F08 S01 |
| Mazda 323 | 120-136 | 195/55R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| BG8 | 76-136 | 185/55R15 | M14 R37 | A05 A08 A09 |
| F545 | 76-136 | 195/50R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 |
|  | 76-136 | 205/45R15 | G01 K07 K08 K42 | F08 S01 |
|  | 76-136 | 215/45R15 | K07 K08 K42 |  |
| Mazda 323 | 52-84 | 185/55R15 | R70 T81 | A01 A02 A04 |
| BJ | 52-84 | 195/50R15 | K02 T82 | A05 A08 A09 |
| e1*97/27*0094*.. | 52-84 | 195/55R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 52-84 | 205/50R15 | K07 K08 K42 | Car Lim S01 |
|  | 52-84 | 215/45R15 | K07 K08 K42 |  |
| Mazda 323 C, F, S | 52,60,84 | 195/55R15 | K05 | A01 A02 A04 |
| BA | 52-65 | 205/45R15 | T79 T81 | A05 A08 A09 |
| G878, | 52-84 | 185/55R15 | M14 T81 T82 | A12 A14 A21 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-84 | 195/50R15 | T81 T82 | K02 K11 S01 |
|  | 52-84 | 205/50R15 | K05 |  |
|  | 52-84 | 215/45R15 |  |  |
| Mazda 323 P | 52-65 | 185/55R15 | M14 T81 T82 | A01 A02 A04 |
| BA | 52-65 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-65 | 195/55R15 | K05 | A12 A14 A21 |
|  | 52-65 | 205/50R15 | K05 | K08 K42 K56 |
|  | 52-65 | 215/45R15 |  | S01 |
| Mazda Demio DW e1*97/27*0093*.. | 46-53 | 195/45R15 | F08 K07 K08 K42 K70 K71 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mazda MX-3 | 65-79 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EC | 65-79 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| F946 | 65-79 | 195/55R15 |  | A14 A21 S01 |
| e13*96/27*0027*.. | 65-79 | 215/45R15 |  |  |
|  | 65-98 | 205/50R15 |  |  |
|  | 95-98 | 205/55R15 |  |  |
|  | 95-98 | 215/50R15 |  |  |
| Mazda MX-5 | 66-96 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| NA | 66-96 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F488 | 66-96 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| e2*93/81*0163*.. | 66-96 | 215/45R15 |  | K07 K42 K45 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda MX-5 | 81,103 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| NB | 81,103 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| e11*96/79*0083*.. | 81,103 | 205/50R15 | A01 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 81,103 | 215/45R15 | A01 K07 K08 |  |
| Suzuki Baleno | 52-89 | 185/55R15 | K02 K07 M14 | A01 A02 A04 |
| EG | 52-89 | 195/50R15 | K02 K07 K11 | A05 A08 A09 |
| H032, | 52-89 | 205/45R15 | K02 K07 K11 | A12 A14 A21 |
| e6*93/81*0024*.., e6*95/54*0024*.. | 52-89 | 215/45R15 | K11 K42 K49 | A58 S02 |
| Toyota Carina II | 54-75 | 195/50R15 | T82 | A02 A04 A05 |
| T17 | 54-75 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| E868 | 54-75 | 205/50R15 |  | A14 A21 S01 |
|  | 54-75 | 215/45R15 | T82 |  |
| Toyota Celica | 63-92 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| T16 | 63-92 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E195 | 63-92 | 195/55R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 63-92 | 205/50R15 | K07 | K02 S01 |
|  | 63-92 | 215/45R15 | Dun |  |
| Toyota Celica | 77 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| T18 | 77 | 195/55R15 |  | A08 A09 A12 |
| F411 | 77 | 205/50R15 |  | A14 A21 S01 |
|  | 77 | 215/45R15 |  |  |
|  | 77 | 215/50R15 |  |  |
| Toyota Corolla | 53-84 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| E10 | 53-84 | 195/50R15 | K42 K49 | A05 A08 A09 |
| G072, | 53-84 | 205/50R15 | K42 K49 | A12 A14 A21 |
| e6*93/81*0005*.. | 53-84 | 215/45R15 | K42 K49 | S01 |
| Toyota Corolla | 53-81 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| E11, E11U | 53-81 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| e6*95/54*0043*.., | 53-81 | 195/55R15 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 A58 |
| e11*98/14*0102*.. | 53-81 | 205/50R15 | A01 K42 K49 K56 | S01 |
|  | 53-81 | 215/45R15 | A01 K42 K49 K56 |  |
| Toyota Corolla | 47-92 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| E9 E659 | 47-92 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 F08 K02 S01 |
| Toyota Corolla | 77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| E9F E896 | 77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 K02 S01 |
| Toyota Paseo | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| L5 | 66 | 195/50R15 | K02 K07 L01 | A05 A08 A09 |
| e6*93/81*0019*.. | 66 | 215/45R15 | K07 K42 L01 | A12 A14 A21 Cbo Cpe S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Starlet | 55 | 195/45R15 | K02 | A01 A02 A04 |
| P8 | 55 | 195/50R15 | K42 | A05 A08 A09 |
| F437 | 55 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 55 | 215/45R15 | K42 | S01 |
| Toyota Starlet | 55 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| P9 | 55 | 195/50R15 | G01 K02 K06 K11 L01 | A05 A08 A09 |
| e6*93/81*0020*.. | 55 | 205/45R15 | K07 | A12 A14 A21 |
|  | 55 | 215/45R15 | G01 K02 K06 K07 K11 L01 | K08 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K70	An der Hinterachse ist die Plastikecke am Übergang zum Radhausauschnitt vor Radmitte nachzuarbeiten.

K71	An der Vorderachse ist die Frontschürze am Übergang zum Radhausauschnitt nachzuarbeiten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1994.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 14.Januar 1999


Coen									00010957.DOC