Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 11

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | MS 5 A5/Z10 Ø70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 37 | 560 | 1920 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 937613) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Hyundai

Kia

Mitsubishi

Volvo

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai Accent | 44-73 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| X-3 | 44-73 | 195/45R15 |  | A06 A08 A09 |
| G889 | 44-73 | 195/50R15 | K04 | A12 A14 A21 |
| e4*96/27*0019*.. | 44-73 | 205/45R15 | K04 | B39 K07 K08 |
|  | 44-73 | 215/45R15 | K04 | K42 S01 |
| Hyundai Coupe | 79-102 | 205/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| RD Coupé e11*93/81*0065*.. | 79-102 | 215/45R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B39 K01 K02 K05 K07 K08 K11 S01 |
| Hyundai Coupé | 83,5-102 | 205/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| J-2 H128 | 83,5-102 | 215/45R15 |  | A06 A08 A09 A14 A21 B39 Cpe K01 K02 K05 K07 K08 K11 S01 |
| Hyundai Elantra | 66-104 | 185/65R15 | M10 | A02 A04 A05 |
| XD e4*98/14*0048*.. | 66-104 | 195/60R15 | K07 K08 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K41 K42 K56 S01 |
| Hyundai Lantra | 63-93 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| J-1 | 63-93 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| F900 | 63-93 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 K05 K08 K42 K49 S01 |
| Hyundai Lantra | 65-102 | 185/55R15 | K02 K11 M14 R37 | A02 A04 A05 |
| J-2 | 65-102 | 195/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A06 A08 A09 |
| H128 | 65-102 | 195/55R15 | K07 K08 K42 K56 | A12 A14 A21 |
|  | 65-102 | 205/45R15 | K02 K11 | B39 Lim S01 |
|  | 65-102 | 205/50R15 | K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 65-102 | 215/45R15 | K07 K08 K42 K56 |  |
| Hyundai Lantra | 50-102 | 185/55R15 | K02 K11 M14 R37 | A02 A04 A05 |
| RD | 50-102 | 195/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0037*.. | 50-102 | 195/55R15 | K07 K08 K42 K56 | A12 A14 A21 |
|  | 50-102 | 205/45R15 | K02 K11 | B39 S01 |
|  | 50-102 | 205/50R15 | K07 K08 K42 K56 |  |
|  | 50-102 | 215/45R15 | K07 K08 K42 K56 |  |
| Hyundai Matrix | 60-90 | 195/55R15 | R37 T85 | A02 A04 A05 |
| FC e4*98/14*0059*.. | 60-90 | 205/55R15 | G03 T87 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K08 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai Sonata | 100-118 | 195/65R15 |  | A02 A04 A05 |
| EF e4*97/27*0032*00, e4*98/14*0032*01-03 | 100-118 | 205/60R15 | K11 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |
| Hyundai Sonata | 80-107 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| Y-2 | 80-107 | 195/60R15 | R37 | A06 A08 A09 |
| F893 | 80-107 | 205/60R15 | K07 | A12 A14 A21 B39 S01 |
| Hyundai Sonata | 62,5-107 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| Y-3 | 62,5-107 | 195/60R15 | R37 | A06 A08 A09 |
| G598, e11*93/81*0064*.. | 62,5-107 | 205/60R15 | K07 | A12 A14 A21 B39 S01 |
| Kia/Hyundai | 77-102 | 195/65R15 | K01 K07 K42 | A02 A04 A05 |
| Joice, Carstar M-300E e9*98/14*0032*.. | 77-102 | 205/60R15 | K01 K05 K07 K42 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Kia Clarus/Credos | 85-98 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| GC | 85-98 | 195/60R15 |  | A06 A08 A09 |
| e13*93/81,95/54, | 85-98 | 205/55R15 | K07 | A12 A14 A21 |
| 96/27, 98/14*0014*.. | 85-98 | 225/50R15 | K02 K45 K49 | Car Lim V15 S01 |
| Kia Magentis | 100-124 | 195/65R15 | K11 R37 | A02 A04 A05 |
| GD e4*98/14*0053*.. | 100-124 | 205/60R15 | K02 K56 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01 |
| Mits. Carisma | 66-103 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A02 A04 A05 |
| DAO | 66-103 | 195/50R15 | K02 Z14 | A06 A08 A09 |
| e4*93/81*0005*.. | 66-103 | 195/55R15 | K04 K42 K56 R37 | A12 A14 A21 |
|  | 66-103 | 205/50R15 | K04 K42 K56 | B02 S01 |
|  | 66-103 | 205/55R15 | K01 K04 K42 K56 |  |
|  | 66-103 | 215/45R15 | K42 Z14 |  |
|  | 66-103 | 215/50R15 | K01 K04 K05 K42 K56 |  |
|  | 75-92 | 195/60R15 | K01 K42 K56 R09 |  |
| Mits. Colt/Lancer | 40-92 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C10 | 40-92 | 195/50R15 | K02 K07 | A06 A08 A09 |
| D 299 | 40-92 | 215/45R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 K08 S01 |
| Mits. Colt/Lancer | 44-103 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C50 | 44-103 | 195/50R15 | K02 K07 | A06 A08 A09 |
| E908,/1 | 44-103 | 205/50R15 | K08 K42 K49 L01 | A12 A14 A21 |
|  | 44-103 | 215/45R15 | K08 K42 K49 L01 | S01 |
| Mits. Galant | 55-110 | 195/60R15 | K07 | A02 A04 A05 |
| E10 | 55-110 | 205/50R15 | K49 | A06 A08 A09 |
| D 499 | 55-110 | 205/60R15 | K49 | A12 A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Galant | 55-107 | 195/60R15 | K02 | A02 A04 A05 |
| E30 | 55-107 | 195/65R15 | K02 | A06 A08 A09 |
| E788, /1 | 55-107 | 205/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 55-107 | 205/55R15 | K07 K42 | S01 |
|  | 55-107 | 205/60R15 | K07 K42 |  |
| Mits. Galant | 80-110 | 195/60R15 | K02 | A02 A04 A05 |
| E39 | 80-110 | 195/65R15 | K02 | A06 A08 A09 |
| E961 | 80-110 | 205/50R15 | K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 80-110 | 205/55R15 | K07 K42 | S01 |
|  | 80-110 | 205/60R15 | K07 K42 |  |
| Mits. Galant | 125 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| E50 | 66-110 | 195/60R15 |  | A06 A08 A09 |
| G237, | 66-110 | 205/55R15 |  | A12 A14 A21 |
| e1*93/81*0003*.. | 66-110 | 205/60R15 |  | K11 S01 |
| Mits. Galant | 107 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| E90 | 107 | 205/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| G747 | 107 | 205/60R15 |  | A12 A14 A21 K11 S01 |
| Mits. Galant | 66-120 | 195/60R15 | R09 | A02 A04 A05 |
| EAO | 66-120 | 205/55R15 | K02 K07 | A06 A08 A09 |
| e4*95/54*0014*.. | 66-120 | 205/60R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 B02 S01 |
| Mits. Lancer | 44-69 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C10V | 44-69 | 195/50R15 | K02 K07 | A06 A08 A09 |
| D913, /1 | 44-69 | 215/45R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 K08 S01 |
| Mits. Lancer | 71-83 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| C70 | 71-83 | 195/50R15 | K02 K07 | A06 A08 A09 |
| F217 | 71-83 | 215/45R15 | K02 K07 | A12 A14 A21 B02 S01 |
| Mits. Sapporo | 91-95 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| E16 E613 | 91-95 | 205/55R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Space Runner | 60-90 | 185/65R15 | M10 | A02 A04 A05 |
| N10 | 60-90 | 195/60R15 |  | A06 A08 A09 |
| F816, | 60-90 | 195/65R15 | G01 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0063*.. | 60-90 | 205/55R15 |  | B02 S01 |
|  | 60-90 | 205/60R15 | K08 |  |
| Mits. Space Star | 60-90 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| DGO e4*97/27*0030*.. | 60-90 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K42 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Space Wagon | 55-98 | 185/65R15 | 113 M10 | A02 A04 A05 |
| N30, N10 | 55-98 | 195/60R15 | 114 | A06 A08 A09 |
| F814, | 55-98 | 195/65R15 | 111 G01 | A12 A14 A21 |
| e1*96/79*0063*.. | 55-98 | 205/55R15 | 116 | B02 S01 |
|  | 55-98 | 205/60R15 | 112 K08 |  |
| Volvo S40/V40 | 66-147 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| V | 66-147 | 195/55R15 | R37 | A06 A08 A09 |
| H284, | 66-147 | 205/50R15 | K02 K07 R37 | A12 A14 A21 |
| e4*93/81, 95/54, | 66-147 | 205/55R15 | K02 K05 K07 R09 | B02 B03 S01 |
| 96/27, 98/14*0007*.. | 75-147 | 185/65R15 | M10 R09 |  |
|  | 75-147 | 195/60R15 | R09 |  |
|  | 75-147 | 195/60R15 | M+S R09 |  |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B39	An Achse 2 sind die Befestigungsschrauben am Anschlußflansch zu entfernen.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		alle						---

Fulda		alle						Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000, P4000, P6000	W190 Asim., W190 Dir.,

W190, W210- Perf., W210 Asim.

Semperit	nur H, V					M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V					MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509						S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V), EnergyMXV3A u. XH1	XM+S 100 (T), XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V					TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z					WT 11

Falken		nur H, V, Z					---

Goodrich	nur H, V, Z					---

Kleber		nur H, V, Z					---

Toyo		nur H, V, Z					---

Goodyear	nur T, H, V, Z					Eagle GW, Ultra Grip

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/65R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

M14	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		alle						WinterSport M2

Bridgestone	alle						---

Pirelli		P5000, P6000					---

Semperit	M700						M728

Uniroyal	Rallye 440, 540					MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       				---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV				---

Continental	alle						alle

Goodyear	Eagle F1, Ventura, NCT3, Vector		Eagle GW, Ultra Grip 5,-6

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/55R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.  2	195/45R15	215/40R15, 245/35R15

Nr.  3	195/50R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.  4	195/55R15	215/50R15

Nr.  5	205/45R15	215/40R15

Nr.  6	205/55R15	225/50R15

Nr.  7	205/60R15	225/55R15

Nr.  8	205/65R15	225/60R15

Nr.  9	215/40R15	245/35R15

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Z14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1993.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 29.August 2001


Blauth									00034503.DOC