Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				MS 4

Radgroesse			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | MS 4 A1 / Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 545 | 1920 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		MS 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 28 |
| S02 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 33 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55269997) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Alfa

Fiat

Lancia

Seat

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa 145/146 | 66-95 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 930 G731 | 66-95 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Alfa 155 | 66-106 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 167 | 66-106 | 205/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| F737, /1 | 66-95 | 175/65R14 | M+S R09 | A14 A21 B02 |
| e3*95/54*0011*.. | 66-95 | 185/60R14 |  | B03 F04 S02 |
| Alfa 164 | 105-109 | 185/70R14 | 111 | A02 A04 A05 |
| 164 E897, /1, /2 | 105-109 | 195/65R14 | 112 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S02 |
| Fiat Bravo/Brava | 55-83 | 165/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 182 | 55-83 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| G983, | 55-83 | 185/60R14 |  | A14 A21 B02 |
| e3*96/27*0019*.. | 55-83 | 195/55R14 | A01 K06 | S01 |
|  | 55-83 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K46 |  |
| Fiat Croma | 55-114 | 195/60R14 | T86 | A02 A04 A05 |
| 154 | 55-114 | 205/60R14 | A01 K41 K42 | A08 A09 A12 |
| D972, /1, /2, /3 | 55-88 | 175/70R14 | R37 T84 | A14 A21 B02 |
|  | 55-88 | 185/65R14 | T86 | B03 S02 |
|  | 77-85 | 185/70R14 | 111 R09 |  |
|  | 77-85 | 195/65R14 | R09 |  |
| Fiat Marea | 55-83 | 175/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 185 | 55-83 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e3*93/81*0003*.. e3*95/54*0003*.. | 55-83 | 195/60R14 |  | A14 A21 B02 B03 S01 |
| Fiat Punto | 40-43 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 176 | 40-43 | 165/65R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| G488, | 40-43 | 175/60R14 | A01 G13 | A14 A21 B02 |
| e3*96/27*0022*.. | 40-43 | 185/50R14 | A01 K02 K06 K11 | B03 F01 F02 |
|  | 40-43 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K06 K11 | S01 |
|  | 44-65 | 165/60R14 | R09 |  |
|  | 44-65 | 165/65R14 |  |  |
|  | 44-65 | 175/60R14 |  |  |
|  | 44-65 | 185/55R14 | A01 K02 K06 K11 |  |
|  | 96-98 | 165/65R14 | A01 K02 K06 K11 M+S R09 |  |
|  | 96-98 | 185/55R14 | A01 K06 K42 K56 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiat Punto | 40-43 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 176C | 40-43 | 165/65R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| G775 | 40-43 | 175/60R14 | A01 G13 | A14 A21 B02 |
|  | 40-43 | 185/50R14 | A01 K02 K06 K11 | B03 F01 F02 |
|  | 40-43 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K06 K11 | S01 |
|  | 44-65 | 165/60R14 | R09 |  |
|  | 44-65 | 165/65R14 |  |  |
|  | 44-65 | 175/60R14 |  |  |
|  | 44-65 | 185/55R14 | A01 K02 K06 K11 |  |
|  | 96-98 | 165/65R14 | A01 K02 K06 K11 M+S R09 |  |
|  | 96-98 | 185/55R14 | A01 K06 K42 K56 |  |
| Fiat Regata | 43-74 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 138R D201/1, /2 | 43-74 | 185/60R14 | A01 K42 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 S02 |
| Fiat Ritmo | 40-77 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 138A A887/4 | 40-77 | 185/60R14 | A01 K42 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 S02 |
| Fiat Tempra | 51-83 | 165/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 159 | 51-83 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| F449, /1 | 51-83 | 185/60R14 |  | A14 A21 B02 B03 F04 S02 |
| Fiat Tipo | 41-83 | 165/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 160 | 41-83 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| E814, /1, /2, /3 | 41-83 | 185/60R14 |  | A14 A21 B02 B03 F04 S02 |
| Fiat Uno | 32-55 | 165/60R14 | K07 K08 | A01 A02 A04 |
| 146A C946, /1, /2, /3, /4 | 32-55 | 185/50R14 | K49 K50 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F01 F08 K42 K46 X51 S02 |
| Lancia Dedra | 55-96 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 835 F303, /1, /2, e3*96/27*0020*.. | 55-96 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 F04 S02 |
| Lancia Delta | 51-83 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 836 | 51-83 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G489, e3*96/27*0021*.. | 66 Diesel | 185/65R14 | R09 | A14 A21 B02 B03 F04 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lancia Thema | 104-122 | 195/65R14 | R09 R35 | A02 A04 A05 |
| 834 | 110-122 | 205/60R14 | R35 | A08 A09 A12 |
| D547, /1, /2, /3, | 66-104 | 175/70R14 | R09 | A14 A21 B02 |
| /4, /5, /6 | 66-112 | 185/65R14 | R35 R37 T86 | B03 S02 |
|  | 66-112 | 195/60R14 | R35 T86 |  |
|  | 84,5-112 | 185/70R14 | 111 R09 R35 |  |
| Lancia Y | 44-59 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 840 | 44-59 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| H262, | 44-59 | 175/65R14 |  | A14 A21 B02 |
| e3*95/54*0004*.. | 44-59 | 185/55R14 |  | S01 |
|  | 44-59 | 185/60R14 |  |  |
| Seat Ibiza | 29-76 | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| 021A | 29-76 | 175/65R14 | K07 K08 K41 K42 R09 | A05 A08 A09 |
| D743 ab NT VI, /1 | 29-76 | 185/60R14 | K04 K41 K42 K50 | A12 A14 A21 B02 B03 K49 S02 |
| Seat Malaga | 42-74 | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| O23A | 42-74 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| D912 | 42-74 | 205/55R14 | K04 | A12 A14 A21 B02 B03 K41 K42 K49 S02 |

Auflagen und Hinweise

111	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1110 kg.

112	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1120 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

F04	Serienmäßig verwendete Distanzscheiben sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X51	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 240 mm (belüftet).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.Januar 1998


Scheppler

00003299.DOC