Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 75

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | A 75 C5 / Z24Ø76-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 640 | 2075 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 75 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 971128) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 er | 53-150 | 215/40R17 | K01 K02 | A02 A04 A05 |
| 201 C750, /1, /2, /3 | 53-150 | 245/35R17 | Dun K08 K42 R03 | A08 A09 A12 A14 A21 R21 V17 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 205/50R17 | R37 R70 T89 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 215/45R17 | R37 R70 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 225/45R17 | K01 R35 T90 | A14 A21 V17 |
|  | 55-145 | 235/40R17 | K02 K11 M27 R03 T90 | S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 205/50R17 | R37 R70 T89 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 215/45R17 | R37 R70 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| G363, | 55-145 | 215/50R17 | K01 R35 T90 | A14 A21 V17 |
| e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 225/45R17 | K01 R35 T90 | S01 |
|  | 55-145 | 235/40R17 | K02 K11 M27 R03 T90 |  |
| CLK-Klasse | 100-160 | 205/50R17 | R37 | A02 A04 A05 |
| 208 | 100-160 | 215/45R17 | R37 | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0054*.. | 100-160 | 225/45R17 | R35 | A14 A21 R21 |
|  | 100-160 | 225/45R17 | K05 | V17 S01 |
|  | 100-160 | 235/40R17 | K05 K07 K08 M27 |  |
| E-Klasse | 53-162 | 205/50R17 | K07 K41 K42 T89 | A02 A04 A05 |
| 124 | 53-162 | 215/45R17 | K01 K02 K07 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| D700, /1, /2 | 53-162 | 225/45R17 | K05 K41 K42 K49 | A14 A21 A59 |
|  | 53-162 | 235/40R17 | F06 K05 K41 K42 K49 L01 M27 | R21 V00 V17 |
|  | 53-162 | 235/45R17 | F06 G01 K42 K43 K45 K49 L01 | Y15 S01 |
|  | 53-162 | 245/40R17 | K04 K08 K42 M44 R03 |  |
| E-Klasse | 97-162 | 205/50R17 | K07 K41 K42 T89 | A02 A04 A05 |
| 124C | 97-162 | 215/45R17 | K01 K02 K07 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| E499, /1 | 97-162 | 225/45R17 | K05 K41 K42 K49 | A14 A21 A59 |
|  | 97-162 | 235/40R17 | F06 K05 K41 K42 K49 L01 M27 | R21 V17 Y15 |
|  | 97-162 | 235/45R17 | F06 G01 K42 K43 K45 K49 L01 | S01 |
|  | 97-162 | 245/40R17 | K04 K08 K42 M44 R03 |  |
| E-Klasse | 53-162 | 225/45R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| 124T | 53-162 | 235/40R17 | F06 L01 M27 R70 T90 | A08 A09 A12 |
| E081, /1 | 53-162 | 245/40R17 | K04 K08 M44 R03 | A14 A21 A59 K05 K41 K42 K49 R21 V00 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 70-165 | 215/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| 210 | 70-165 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0022*.. | 70-165 | 235/40R17 | M27 | A14 A21 B03 |
|  | 70-165 | 235/45R17 |  | R21 V00 V17 |
|  | 70-165 | 245/40R17 | M44 R03 | S01 |
| E-Klasse | 83-165 | 215/50R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| 210K | 83-165 | 225/45R17 | R70 T91 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0033*.. | 83-165 | 235/45R17 |  | A14 A21 B03 |
|  | 83-165 | 245/40R17 | M44 R03 | R21 V00 V17 S01 |

Austauschblatt vom 10. Oktober 1998

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLK | 100-142 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 170 | 100-142 | 225/45R17 | R35 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0039*.. | 100-142 | 225/45R17 | K01 K05 | A14 A21 R21 |
|  | 100-142 | 235/40R17 | K01 K05 K07 M27 | V17 S01 |
|  | 100-142 | 245/40R17 | M44 R03 |  |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

CPE	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Coupé.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43	An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M27	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 235/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000, SP 9000		---

Bridgestone	S-01				---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.		---

Uniroyal	Rallye  440 (ZR)		---

Michelin	MXX3				---

Continental	CZ91				---

Goodyear 	Eagle GSD, GSD+,		---

Eagle GSA, ZR, Eagle F1	---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M44	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 245/40R17 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		SP 8000 			---

Bridgestone	S-01, RE-71  			---

Uniroyal	RTT-1, RTT-2 (ZR)		---

Continental	SportContact			---

Goodyear	Eagle ZR, GSD+     		---

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/50R17              225/45R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17 oder 235/40R17

215/50R17              235/45R17

225/45R17              245/40R17 oder 255/40R17

235/45R17              255/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Y15	5-Gang-Automatik Kunstoffabdeckung Ölkühler linke Seite nacharbeiten

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1997.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 17.Februar 1998


Scheppler									00004185.DOC