Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | Viper B5 B7 / Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 37 | 615 | 1975 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43404

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55103695) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 er | 53-90 | 185/65R15 | A01 G01 M10 | A02 A04 A05 |
| 201 | 53-90 | 195/50R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| C750, /1, /2, /3 | 53-90 | 195/55R15 | R37 | A14 A21 V15 |
|  | 53-90 | 195/60R15 | A01 G01 | Z14 S01 |
|  | 53-90 | 205/50R15 |  |  |
|  | 53-90 | 205/55R15 | A01 K01 K02 K07 |  |
|  | 53-90 | 215/50R15 | A01 K03 K08 K41 K42 K49 L01 |  |
|  | 53-90 | 225/50R15 | A01 K42 K44 K50 R03 |  |
| 190 er | 53-122 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| 201 | 53-122 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A08 A09 A12 |
| C750, /1, /2, /3 | 53-122 | 195/55R15 | R37 | A14 A21 V15 |
|  | 53-122 | 195/60R15 | R37 | Z15 S01 |
|  | 53-122 | 205/50R15 |  |  |
|  | 53-122 | 205/60R15 | A01 K01 K02 K07 L01 |  |
|  | 53-122 | 225/50R15 | A01 K41 K42 K43 K44 K49 K50 L01 |  |
|  | 53-150 | 205/55R15 | A01 K01 K02 K07 R35 |  |
|  | 53-150 | 215/50R15 | A01 K03 K08 K41 K42 K49 L01 |  |
|  | 53-150 | 215/55R15 | A01 K03 K08 K41 K42 K49 L01 |  |
| C-Klasse | 55-145 | 195/65R15 | A11 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 205/60R15 | A11 | A08 A09 A14 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 215/55R15 | A12 R70 | A21 B03 V15 |
|  | 55-145 | 225/55R15 | A12 R03 | S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 185/65R15 | A11 M10 R09 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 195/65R15 | A11 | A08 A09 A14 |
| G363, | 55-145 | 205/55R15 | A11 R70 | A21 B03 V15 |
| e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 205/60R15 | A11 | S01 |
|  | 55-145 | 215/55R15 | A12 R70 |  |
|  | 55-145 | 225/50R15 | A12 R03 |  |
|  | 55-145 | 225/55R15 | A12 R03 |  |
| CLK-Klasse | 100-142 | 195/65R15 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 208 e1*96/27*0054*.. | 100-142 | 205/60R15 | A12 M+S | A08 A09 A14 A21 B03 Cbo Cpe S01 |
| E-Klasse | 53-162 | 185/65R15 | 127 M10 R09 | A02 A04 A05 |
| 124 | 53-205 | 195/65R15 | 125 R35 | A08 A09 A12 |
| D700, /1, /2 | 53-205 | 205/60R15 | 126 R35 | A14 A21 A59 |
|  | 53-205 | 215/60R15 | 126 A01 K41 K42 K49 | DB2 R21 V00 |
|  | 53-205 | 225/50R15 | A01 K41 K42 K49 | V15 S01 |
|  | 53-205 | 225/55R15 | 126 A01 K41 K42 K49 |  |
| E-Klasse | 97-162 | 185/65R15 | M10 R09 | A02 A04 A05 |
| 124C | 97-162 | 195/65R15 | R35 | A08 A09 A12 |
| E499, /1 | 97-162 | 205/60R15 | R35 | A14 A21 R21 |
|  | 97-162 | 215/60R15 | A01 K41 K42 K49 | V15 S01 |
|  | 97-162 | 225/50R15 | A01 K41 K42 K49 |  |
|  | 97-162 | 225/55R15 | A01 K41 K42 K49 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Klasse | 53-162 | 195/65R15 | 125 R35 | A02 A04 A05 |
| 124T | 53-162 | 205/60R15 | 126 R35 | A08 A09 A12 |
| E081, /1 | 53-162 | 215/60R15 | 126 A01 K41 K42 K49 | A14 A21 A59 |
|  | 53-162 | 225/55R15 | 126 A01 K41 K42 K49 | R21 V00 V15 S01 |
| E-Klasse | 55-110 | 195/65R15 | A11 R37 | A02 A04 A05 |
| 210 | 55-110 | 205/60R15 | A11 R37 | A08 A09 A14 |
| e1*93/81*0022*.. | 55-125 | 205/65R15 | A11 | A21 B03 V00 |
|  | 55-125 | 215/60R15 | A12 | V15 S01 |
|  | 55-125 | 225/55R15 | A12 |  |
| E-Klasse 210K e1*93/81*0033*.. | 83-125 | 215/60R15 | 126 A12 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 S01 |
| SLK | 100-142 | 205/60R15 | A11 | A02 A04 A05 |
| 170 e1*95/54*0039*.. | 100-142 | 225/55R15 | A12 R03 | A08 A09 A14 A21 B03 V15 S01 |

Auflagen und Hinweise

125	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1250 kg.

126	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg.

127	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1270 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A11	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cbo	Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Cabriolet.

Cpe	Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Coupé.

DB2	Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43	An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Z14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.März 1998


Scheppler

00004735.DOC