Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper B5 A2 / Z05 63,3/56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 515 | 1875 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43404

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55103695) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daihatsu

Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*.. | 73-77 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K42 S01 |
| Daihatsu Charade | 44-66 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| G 2 | 44-66 | 205/45R15 | K49 | A05 A08 A09 |
| e6*95/54*0034*.. | 44-66 | 215/45R15 | Dun K49 | A12 A14 A21 |
|  | 62-66 | 195/50R15 | K49 | K11 K42 S01 |
| Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1 | 27-74 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 S01 |
| Daihatsu Charade | 44-77 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| G200 | 44-77 | 195/50R15 | K49 | A05 A08 A09 |
| G464 | 44-77 | 205/45R15 | K49 | A12 A14 A21 |
|  | 44-77 | 215/45R15 | Dun K49 | K11 K42 S01 |
| Honda Accord | 65 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| AC | 65 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| D301 | 65 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 | A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 74 | 185/55R15 | M14 R37 | A02 A04 A05 |
| AD | 74 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| D300 | 74 | 205/50R15 | A01 K07 K08 K42 | A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 65 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| CA4 D990 | 65 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 75-101 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| CA5 D991, /1 | 75-101 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic AF D302 | 74 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic AG D304 | 52 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic AH D305 | 63-74 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| AS | 92 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E166 | 92 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 92 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 92 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 55 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| EC8 | 55 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E716 | 55 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 55 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 55 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| EC9 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E717 | 66 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ED2 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| E713 | 66 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/50R15 | K49 K50 L01 | K42 S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ED3 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 |
| F311 | 66 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/50R15 | K49 K50 L01 | K42 S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 80 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED4 | 80 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E714 | 80 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 80 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 80 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED6 | 66 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| F180 | 66 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 80 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED7 | 80 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E718 | 80 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 80 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 80 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |
| Honda Civic | 91-96 | 185/55R15 | K42 M14 | A01 A02 A04 |
| ED9 | 91-96 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A05 A08 A09 |
| E715 | 91-96 | 205/45R15 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 91-96 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | S01 |
|  | 91-96 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 80-81 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| EE4 E803 | 80-81 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| EE8 | 110 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | A05 A08 A09 |
| F468 | 110 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 | A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/50R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| EE9 | 110 | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01 | A05 A08 A09 |
| F469 | 110 | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01 | A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/50R15 | K07 | A01 A02 A04 |
| EG2 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K49 | A05 A08 A09 |
| G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K49 | A12 A14 A21 K11 K42 Y88 S01 |
| Honda Civic | 55 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG3 | 55 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| F876 | 55 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 55 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 55 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 55 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG4 | 66 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| F877 | 66 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 66 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG5 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| F878 | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 118 | 195/55R15 | K07 K42 | A01 A02 A04 |
| EG6 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 | A05 A08 A09 |
| F879 | 118 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 | A12 A14 A21 K11 S01 |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EG8 | 66 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| F875 | 66 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 66 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 118 | 195/55R15 | K07 | A01 A02 A04 |
| EG9 | 118 | 205/50R15 | K01 K08 K49 | A05 A08 A09 |
| F884 | 118 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K49 | A12 A14 A21 K11 K42 S01 |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EH6 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| G070, | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
| e6*93/81*0016*.. | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 | K11 Y88 S01 |
|  | 92 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EH9 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| F883 | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 92 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EJ1 | 92 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| G623 | 92 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 92 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 | K11 Y88 S01 |
|  | 92 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 74 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| EJ2 | 74 | 195/50R15 | K07 K42 | A05 A08 A09 |
| G624 | 74 | 195/55R15 | G01 K07 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 74 | 205/45R15 | K07 K42 | K11 S01 |
|  | 74 | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49 |  |
|  | 74 | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49 |  |
| Honda Civic | 77 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ6 | 77 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0013*. | 77 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 77 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 77 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 92 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ8 | 92 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0014*.. | 92 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 92 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 92 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EJ9 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 55-66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EK1 | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0008*.. | 84 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 84 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| EK3 | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0007*.. | 84 | 205/45R15 | A01 K01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 84 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 118 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 R37 | A02 A04 A05 |
| EK4 | 118 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0009*.. | 118 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 118 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MA8 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G916, | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0018* | 55-66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MA9 | 66 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G917, | 66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0022*.. | 66 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 83 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB1 | 83 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G918, | 83-93 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 R37 | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0023*.. | 83-93 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
|  | 83-93 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 93 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB2 | 55-66 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 55-66 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB3 | 84 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0068*.. | 84 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 84 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 85 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB4 | 85 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0069*.. | 85 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 85 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 63 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| MB7 | 63 | 195/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0071*.. | 63 | 205/45R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 63 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Concerto | 66-90 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| HW | 66-90 | 195/50R15 | K01 K05 | A05 A08 A09 |
| F340 | 66-90 | 205/50R15 | K41 K45 | A12 A14 A21 K42 K49 K50 S01 |
| Honda Prelude | 74-77 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| AB C932 | 74-77 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Prelude | 101 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| BA2 D993 | 101 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Prelude | 80-110 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A01 A02 A04 |
| BA4 E605 | 80-110 | 205/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Kia Sephia | 59-82 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| FA | 59-82 | 195/50R15 | A01 K02 K11 | A08 A09 A12 |
| G485, | 59-82 | 205/45R15 | A01 K02 K11 | A14 A21 S01 |
| e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 215/45R15 | A01 K02 K11 |  |
| Mits. Carisma | 66 | 185/55R15 | K02 M14 | A01 A02 A04 |
| DAO | 66 | 195/50R15 | K42 K56 | A05 A08 A09 |
| e4*91/81*0005*.. | 66 | 195/55R15 | K04 K42 K56 | A12 A14 A21 |
|  | 66 | 205/50R15 | K04 K42 K56 | B02 S01 |
|  | 66 | 205/55R15 | K04 K42 K56 |  |
|  | 66 | 215/45R15 | K42 K56 |  |
| Mits. Colt | 103 | 205/50R15 | K49 K50 | A01 A02 A04 |
| CAO | 50-103 | 185/55R15 | K07 K08 M14 | A05 A08 A09 |
| G005 | 50-103 | 195/50R15 | K07 K08 | A12 A14 A21 A58 B02 K04 K42 K56 S01 |
| Mits. Colt | 66 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| CJO e1*93/81*0031*.. | 66 | 195/50R15 | A01 F08 K05 K42 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01 |
| Mits. Lancer SW | 50-83 | 185/55R15 | K07 K08 M14 | A01 A02 A04 |
| CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 195/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B02 K04 K42 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proton 300/400 | 55-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C96., C9 e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F08 K07 K42 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F08 K07 K42 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 83 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F08 K07 K42 K56 S01 |
| Rover 2.. | 55-107 | 185/55R15 | K02 K11 M14 | A01 A02 A04 |
| RF | 55-107 | 195/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A05 A08 A09 |
| H224, | 55-107 | 205/50R15 | K07 K08 K42 K56 | A12 A14 A21 |
| e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 215/45R15 | K07 K08 K42 K56 | S01 |
| Rover 2../4.. | 55-107 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| XW | 55-107 | 195/50R15 | K01 K05 | A05 A08 A09 |
| F377, e11*93/81*0030*.. | 55-107 | 205/50R15 | K41 K45 | A12 A14 A21 K42 K49 K50 S01 |
| Rover 4.. | 55-100 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 | A02 A04 A05 |
| RT | 55-100 | 195/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| H093, | 55-100 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K07 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0014*.. | 55-100 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 76 | 185/55R15 | M14 R37 |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.März 1998


Scheppler

00004740.DOC