Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | Viper B5 A5 / Z12 70,0/64,1 | 4/114,3/64,1 | 37 | 545 | 1920 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43404

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper B5

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55103695) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 66-98 | 185/65R15 | M10 | A02 A04 A05 |
| CB3 | 66-98 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| F280 | 66-98 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 66-98 | 205/60R15 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Honda Accord | 108-110 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CB7 | 108-110 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| F312 | 108-110 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 108-110 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CB8 | 108-110 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| F714 | 108-110 | 205/55R15 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 98 | 185/65R15 | M10 R09 | A02 A04 A05 |
| CC1 | 98 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A08 A09 A12 |
| F985 | 98 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 98 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 98 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Accord | 85-96 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CC7 | 85-96 | 185/65R15 | M10 R37 | A08 A09 A12 |
| G247 | 85-96 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 85-96 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 85-96 | 205/65R15 | A01 K07 K11 K42 K50 R09 |  |
| Honda Accord | 98 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CC9 | 98 | 185/65R15 | M10 R09 | A08 A09 A12 |
| G255 | 98 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 98 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 98 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Accord | 110 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| CD7 | 110 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0005*.. | 110 | 205/55R15 | A01 K02 K06 K07 K11 | A14 A21 L05 |
|  | 110 | 215/50R15 | A01 K06 K07 K08 K11 K42 | S01 |
| Honda Accord | 100 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| CD9 | 100 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0034* | 100 | 205/55R15 | A01 K02 K06 K07 K11 | A14 A21 L05 |
|  | 100 | 215/50R15 | A01 K06 K07 K08 K11 K42 | S01 |
| Honda Accord | 110 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| CE1 | 110 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| G689, | 110 | 205/55R15 | A01 K02 K06 K07 K11 | A14 A21 L05 |
| e11*93/81*0035*.. | 110 | 215/50R15 | A01 K06 K07 K08 K11 K42 | S01 |
| Honda Accord | 100 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| CE2 | 100 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| G690, | 100 | 205/55R15 | A01 K02 K06 K07 K11 | A14 A21 L05 |
| e11*93/81*0036*.. | 100 | 215/50R15 | A01 K06 K07 K08 K11 K42 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 85 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CE7 | 85 | 185/65R15 | M10 R09 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0020*.., | 85 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*96/27*0020*.. | 85 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 85 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Accord | 96 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CE8 | 96 | 185/65R15 | M10 R09 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0024*.., | 96 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*96/27*0024*.. | 96 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 96 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Accord | 110 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CE9 | 110 | 185/65R15 | M10 R09 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0025*.., | 110 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*96/27*0025*.. | 110 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 110 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Accord | 77 | 185/65R15 | M+S M02 R09 | A02 A04 A05 |
| CF1 | 77 | 185/65R15 | M10 R09 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0026*.., | 77 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 S01 |
| e11*96/27*0026*.. | 77 | 205/55R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
|  | 77 | 205/60R15 | A01 K07 K11 K42 K50 |  |
| Honda Legend | 110-127 | 195/65R15 | V15 | A02 A04 A05 |
| HS | 110-127 | 195/65R15 | M+S | A08 A09 A12 |
| E528 | 110-127 | 205/55R15 | A01 K02 | A14 A21 S01 |
|  | 110-127 | 205/60R15 | A01 K02 |  |
|  | 110-127 | 225/50R15 | A01 K06 K07 K08 K42 |  |
| Honda Legend | 124 | 195/65R15 | M+S | A02 A04 A05 |
| KA3 | 124 | 205/60R15 | A01 K02 R35 | A08 A09 A12 |
| E763 | 124 | 215/55R15 | A01 K02 K06 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 124 | 225/50R15 | A01 K02 K06 K07 K08 |  |
| Honda Legend | 124 | 195/65R15 | M+S | A02 A04 A05 |
| KA4 | 124 | 205/60R15 | A01 K02 R35 | A08 A09 A12 |
| F107 | 124 | 215/55R15 | A01 K02 K06 K07 K08 | A14 A21 S01 |
|  | 124 | 225/50R15 | A01 K02 K06 K07 K08 |  |
| Rover 6.. | 77-116 | 185/65R15 | M+S M10 | A02 A04 A05 |
| RH | 77-116 | 185/65R15 | M10 | A08 A09 A12 |
| G529, | 77-116 | 195/60R15 | A01 K02 K08 | A14 A21 B03 |
| e11*93/81*0048*.. | 77-116 | 205/55R15 | A01 K07 K08 K42 | S01 |
| Rover 8.. | 132 | 195/65R15 | 108 M+S | A02 A04 A05 |
| RS | 87-129 | 195/65R15 | 108 R35 | A08 A09 A12 |
| G049 | 87-129 | 205/60R15 | 109 A01 K02 R35 | A14 A21 B03 S01 |
| Rover 8.. | 87-130 | 195/65R15 | 108 R35 | A02 A04 A05 |
| XS E860 | 87-130 | 205/60R15 | 109 A01 K02 R35 | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |

Auflagen und Hinweise

108	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg.

109	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1090 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L05	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M02	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.März 1998


Scheppler

00004747.DOC