Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D2/EVO 2

Radgröße			5,5Jx13H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper D2/EVO 2 A2/Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 38 | 470 | 1855 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43869

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper D2/EVO 2 (s.o.)

Radgröße			5,5Jx13H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55040497) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daewoo

Opel

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daewoo Lanos | 55-63 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| KLAT, SUPT | 55-63 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| e4*96/27*0017*.. e4*96/27*0002*.. | 55-63 | 185/65R13 | A01 K02 | A14 A21 B02 B03 S01 |
| Daewoo Nexia | 51,5-55 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| KLETN H018, e13*93/81*0006*.. e13*95/54*0006*.. | 51,5-55 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Opel Ascona | 40-85 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Ascona C | 40-85 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| C265,/1,/2 | 40-85 | 165R13 | M+S R09 | A14 A21 B03 |
|  | 40-85 | 185/70R13 | M+S R09 | B08 S01 |
|  | 40-85 | 185/70R13 | A01 G26 |  |
| Opel Ascona | 40-85 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Ascona C-CC | 40-85 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| C266,/1,/2 | 40-85 | 165R13 | M+S R09 | A14 A21 B03 |
|  | 40-85 | 185/70R13 | M+S R09 | B08 S01 |
|  | 40-85 | 185/70R13 | A01 G26 |  |
| Opel Astra | 42-74 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Astra F, T92 | 42-74 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| G065, | 42-74 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0074*.. | 42-74 | 185/65R13 |  | S01 |
|  | 42-74 | 195/60R13 | A01 K02 K07 |  |
|  | 42-74 | 195/65R13 | A01 K08 K42 K49 |  |
|  | 42-74 | 205/60R13 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Opel Astra | 42-74 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Astra F-CC, T92 | 42-74 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F857, | 42-74 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0074*.. | 42-74 | 185/65R13 |  | S01 |
|  | 42-74 | 195/60R13 | A01 K02 K07 |  |
|  | 42-74 | 195/65R13 | A01 K08 K42 K49 |  |
|  | 42-74 | 205/60R13 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Opel Astra | 44-55 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Astra F-Lfw | 44-55 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F972 | 44-55 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 44-55 | 185/65R13 |  | S01 |
|  | 44-55 | 195/65R13 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Opel Astra Cabriolet | 52-60 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| A. F-Cabr., T92/Conv | 52-60 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| G372, e1*96/79*0076*.. | 52-60 | 175/70R13 | M+S R09 | A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra Caravan | 42-74 | 155/80R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| A. F-Car., T92/Kom. | 42-74 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F854, | 42-74 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
| e1*96/79*0075*.. | 42-74 | 185/65R13 |  | S01 |
|  | 42-74 | 195/60R13 | A01 K02 K07 |  |
|  | 42-74 | 195/65R13 | A01 K08 K42 K49 |  |
|  | 42-74 | 205/60R13 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Opel Corsa | 33-60 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Corsa A-CC | 33-60 | 155/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| C961,/1,/2,/3 | 33-60 | 155R13 | R09 | A14 A21 B03 |
|  | 33-60 | 165/70R13 | A01 G32 | S01 |
|  | 33-60 | 175/60R13 | A01 G33 K02 K07 |  |
|  | 33-60 | 175/65R13 | A01 G32 K02 K07 |  |
|  | 33-60 | 185/55R13 | A01 G33 K07 K08 K42 |  |
|  | 33-60 | 185/60R13 | A01 G33 K07 K08 K42 |  |
| Opel Corsa | 33-66 | 145R13 | R70 | A02 A04 A05 |
| Corsa B, S93 | 33-66 | 165/70R13 | A01 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| G290, | 33-66 | 175/65R13 | A01 K08 K49 | A14 A21 B03 |
| e1*96/27, 98/14*0053*.. | 33-66 | 185/65R13 | A01 K49 K50 | S01 |
| Opel Corsa | 33-51 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Corsa-A | 33-51 | 155/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| C960,/1,/2 | 33-51 | 155R13 | R09 | A14 A21 B03 |
|  | 33-51 | 165/70R13 | A01 G32 R09 | S01 |
|  | 33-51 | 175/60R13 | A01 G33 K02 K07 |  |
|  | 33-51 | 175/65R13 | A01 G32 K02 K07 |  |
|  | 33-51 | 185/55R13 | A01 G33 K07 K08 K42 |  |
|  | 33-51 | 185/60R13 | A01 G33 K07 K08 K42 |  |
| Opel Kadett | 40-74 | 155R13 | 098 R09 | A02 A04 A05 |
| E-Combo | 40-74 | 165R13 | 095 R09 | A08 A09 A12 |
| D969. /1, /2 | 40-74 | 175/70R13 | 098 A01 K02 | A14 A21 B03 S01 |
| Opel Kadett | 29-85 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Kadett D | 29-85 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| B300, /1 | 29-85 | 165R13 | R09 | A14 A21 B03 |
|  | 29-85 | 175/70R13 | A01 G25 G26 | S01 |
|  | 29-85 | 185/65R13 | A01 G25 G26 |  |
|  | 29-85 | 195/60R13 | A01 G25 G31 K02 K07 K08 |  |
|  | 29-85 | 195/65R13 | A01 G25 G26 K02 K07 K08 |  |
|  | 29-85 | 205/60R13 | A01 G25 G26 K02 K07 K08 |  |
| Opel Kadett | 40-66 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Kadett E | 40-66 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| E023, /1, /2 | 40-66 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 40-66 | 185/60R13 | A01 G29 K42 | B08 S01 |
|  | 40-66 | 185/70R13 | A01 G26 K42 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Kadett | 40-74 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Kadett E Lfw. | 40-74 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| D 591, /1, /2 | 40-74 | 175/70R13 | A01 K02 | A14 A21 B03 S01 |
| Opel Kadett | 55-60 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Kadett E-Cabrio | 55-60 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| E388, /1 | 55-60 | 175/70R13 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
|  | 55-60 | 185/60R13 | A01 G29 K42 | B08 S01 |
|  | 55-60 | 185/70R13 | A01 G26 K42 |  |
| Opel Kadett | 40-66 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Kadett E-Caravan | 40-66 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| D560, /1, /2 | 40-66 | 175/70R13 | A01 K02 | A14 A21 B03 B08 S01 |
| Opel Kadett | 40-82 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| Kadett E-CC | 40-82 | 165R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| D559, /1, /2 | 40-82 | 175/70R13 | A01 K02 | A14 A21 B03 |
|  | 40-82 | 185/60R13 | A01 G29 K42 | B08 S01 |
|  | 40-82 | 185/70R13 | A01 G26 K42 |  |
| Opel Kadett-Caravan | 29-66 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| Kadett-D-Caravan | 29-66 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| B 301, /1 | 29-66 | 165R13 | R09 | A14 A21 B03 |
|  | 29-66 | 175/70R13 | R09 | S01 |
|  | 29-66 | 185/65R13 | A01 G25 G26 |  |
|  | 29-66 | 195/60R13 | A01 G25 G31 K02 K07 K08 |  |
|  | 29-66 | 195/65R13 | A01 G25 G26 K02 K07 K08 |  |
|  | 29-66 | 205/60R13 | A01 G25 G26 K02 K07 K08 |  |
| Opel Vectra | 42-66 | 165R13 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 42-66 | 165R13 |  | A08 A09 A12 |
| E947, /1 | 42-66 | 185/70R13 | M+S R09 | A14 A21 B03 |
|  | 42-66 | 185/70R13 |  | B08 S01 |
| Opel Vectra | 42-66 | 165R13 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 42-66 | 165R13 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| E948, /1 | 42-66 | 185/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 42-66 | 185/70R13 | M+S R09 | B08 S01 |

Auflagen und Hinweise

095	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 950 kg.

098	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 980 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B08	Die Sonderräder sind an Fahrzeugen mit belüfteten Scheibenbremsen nur mit ATE-Bremssätteln Typ FN 48/20 oder FN 52/24 zulässig.

G25	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 155R13 oder 165/65R14 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G26	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 165R13 oder 185/65R14  ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G29	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G31	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 145R13 oder 165/70R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G32	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 135R13 oder 155/70R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G33	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 155R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 8.April 1999


Coen									00013515.DOC