Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D4/EVO 4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 38 | 530 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43768

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper D4/EVO 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250296) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daihatsu

Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daih. Grand Move | 66/67 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| G 3 e6*95/54*0032*.. | 66/67 | 185/60R14 | K42 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Daihatsu Applause | 73-77 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| A101,A1 | 73-77 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F281, | 73-77 | 195/55R14 | A01 K02 K07 | A14 A21 S01 |
| e6*95/54*0046*.. | 73-77 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 |  |
| Daihatsu Charade | 44-66 | 165/65R14 | K02 R37 | A01 A02 A04 |
| G 2 | 44-66 | 175/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| e6*95/54*0034*.. | 62-66 | 185/60R14 | K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Daihatsu Charade | 27-74 | 165/65R14 | K02 | A01 A02 A04 |
| G100/G101 | 27-74 | 175/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| F150, /1 | 27-74 | 185/55R14 | K42 | A12 A14 A21 |
|  | 27-74 | 185/60R14 | K42 R09 | B02 S01 |
| Daihatsu Charade | 44-77 | 165/65R14 | K02 R37 | A01 A02 A04 |
| G200 | 44-77 | 175/60R14 | K42 | A05 A08 A09 |
| G464 | 44-77 | 185/60R14 | K42 | A12 A14 A21 S01 |
| Honda Accord | 65 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| AC | 65 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| D301 | 65 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Accord | 74 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| AD | 74 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| D300 | 74 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Accord | 65 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| CA4 | 65 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| D990 | 65 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Accord | 75-101 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| CA5 | 75-101 | 185/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| D991, /1 | 75-101 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 74 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| AF D302 | 74 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 52 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| AG D304 | 52 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 63-74 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| AH D305 | 63-74 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 40 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| AL D303 | 40 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 92 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| AS | 92 | 195/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| E166 | 92 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A21 B03 |
|  | 92 | 205/55R14 | A01 K42 | S01 |
| Honda Civic | 55 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EC8 | 55 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E716 | 55 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 55 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 55 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EC9 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E717 | 66 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED2 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E713 | 66 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED3 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F311 | 66 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 66-90 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| ED3 | 66-90 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E965 | 66-90 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 B03 |
|  | 66-90 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 66-90 | 205/55R14 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Honda Civic | 80-81 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED4 | 80-81 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E714 | 80-81 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 80-81 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 80-81 | 205/55R14 | A01 K42 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED6 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F180 | 66 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 80-81 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED7 | 80-81 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E718 | 80-81 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 80-81 | 195/60R14 | A01 G01 | S01 |
|  | 80-81 | 205/55R14 | A01 K42 |  |
| Honda Civic | 91-96 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| ED9 | 91-96 | 195/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| E715 | 91-96 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A21 B03 |
|  | 91-96 | 205/55R14 | A01 K42 | S01 |
| Honda Civic | 80 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EE4 | 80 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E803 | 80 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 80 | 195/60R14 |  | S01 |
|  | 80 | 205/55R14 |  |  |
| Honda Civic | 110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| EE8 F468 | 110 | 205/55R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| EE9 F469 | 110 | 205/55R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 118 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| EG2 | 118 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 55 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EG3 | 55 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F876 | 55 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 55 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | S01 |
|  | 55 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 |  |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EG4 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F877 | 66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 |  |
| Honda Civic | 92 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| EG5 | 92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F878 | 92 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 92 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EG6 F879 | 118 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K11 M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EG8 | 66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F875 | 66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 |  |
| Honda Civic EG9 F884 | 118 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K11 M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic | 92 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| EH6 | 92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G070, | 92 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
| e6*93/81*0016*.. | 92 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 | S01 |
| Honda Civic | 92 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| EH9 | 92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F883 | 92 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 92 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 | S01 |
| Honda Civic | 92 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| EJ1 | 92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G623 | 92 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 92 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 | S01 |
| Honda Civic | 74 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EJ2 | 74 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G624 | 74 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 B03 |
|  | 74 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K11 | S01 |
|  | 74 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K11 |  |
| Honda Civic | 77 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EJ6 | 77 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0013*. | 77 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 77 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 77 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 77 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 92 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EJ8 | 92 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0014*.. | 92 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 92 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 92 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 92 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 55-66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EJ9 | 55-66 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 55-66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 55-66 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 55-66 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EK1 | 84 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0008*.. | 84 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 84 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 84 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 84 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 84 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EK3 | 84 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0007*.. | 84 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 84 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 84 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 84 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*.. | 118 | 185/65R14 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| MA8 | 66 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| G916, | 66 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0018* | 66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| MA9 | 66 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| G917, | 66 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0022*.. | 66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 66 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 83-93 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| MB1 | 83-93 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| G918, | 83-93 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0023*.. | 83-93 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 83-93 | 195/60R14 | A01 G01 K02 K07 K08 |  |
|  | 83-93 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |
| Honda Civic | 55-66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| MB2 | 55-66 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 185/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 84 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| MB3 | 84 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*96/27*0068*.. | 84 | 185/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*.. | 85 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*.. | 63 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*.. | 55,66 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*.. | 84 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*.. | 85 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*.. | 77 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Honda Concerto | 66-90 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| HW | 66-90 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F340 | 66-90 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 | A14 A21 B03 |
|  | 66-90 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 66-90 | 205/55R14 | A01 K42 K49 K50 |  |
| Honda Prelude | 101 | 175/70R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| BA2 D993 | 101 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 L05 S01 |
| Honda Prelude | 101-110 | 175/70R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| BA4 | 101-110 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E605 | 80-84 | 185/60R14 |  | A14 A21 L05 |
|  | 80-84 | 185/65R14 |  | S01 |
|  | 80-84 | 195/60R14 |  |  |
| Kia Sephia | 59-82 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| FA G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kia Sephia, Mentor,Shuma | 65,81 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| FB e4*96/27*0024*.. | 65,81 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Mits. Carisma | 66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| DAO | 66 | 175/70R14 |  | A08 A09 A12 |
| e4*93/81*0005*.. | 66 | 185/65R14 |  | A14 A21 B02 |
|  | 66 | 195/60R14 |  | S01 |
|  | 66 | 205/55R14 | A01 K11 K42 |  |
| Mits. Colt | 103 | 195/60R14 | A01 K07 K08 K42 K56 | A02 A04 A05 |
| CAO | 50-103 | 185/60R14 | R19 | A08 A09 A12 |
| G005 | 50-103 | 185/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 A58 |
|  | 50-83 | 175/65R14 |  | B02 S01 |
|  | 50-83 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 K11 |  |
|  | 50-83 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 K42 K56 |  |
| Mits. Colt | 55-66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| CJO | 55-66 | 185/55R14 | T79 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0031*.. | 55-66 | 185/60R14 |  | A14 A21 A58 B02 S01 |
| Mits. Lancer SW | 50-83 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| CAOW, CAO | 50-83 | 185/60R14 | R19 | A08 A09 A12 |
| G230, | 50-83 | 185/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A14 A21 A58 |
| e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 K56 | B02 S01 |
|  | 50-83 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 K42 K56 |  |
| Proton 300/400 | 55-66 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| C96., C9 | 55-85 | 185/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 185/60R14 | R19 | A14 A21 B02 S01 |
| Proton 300/400 | 66 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| C97. | 66 | 185/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 185/60R14 | R19 | A14 A21 B02 S01 |
| Proton 300/400 | 83 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| C98. | 83 | 185/60R14 | A01 K02 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 185/60R14 | R19 | A14 A21 B02 S01 |
| Rover 2.. | 55-107 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| RF | 55-107 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| H224, | 55-107 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K08 K11 | A14 A21 B03 |
| e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 205/55R14 | A01 K42 K49 K50 K56 | S01 |
| Rover 2../4.. | 107 | 185/60R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| XW | 55-100 | 175/65R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| F377, | 55-100 | 175/70R14 | R09 | A14 A21 B03 |
| e11*93/81*0030*.. | 55-100 | 185/60R14 | R09 | S01 |
|  | 55-100 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 55-100 | 205/55R14 | A01 K42 K49 K50 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rover 4.. | 55-100 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| RT | 55-100 | 175/65R14 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| H093, | 55-100 | 185/60R14 | R09 | A14 A21 B03 |
| e11*93/81*0014*.. | 55-100 | 185/65R14 | R09 | S01 |
|  | 55-100 | 195/60R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
|  | 55-100 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K07 K08 |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L05	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R19	Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 185/60R14 (maximale Flankenbreite 192 mm montiert) zulässig:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

Fulda		Carat Assuro		-

Goodyear	NCT2, NCT3		-

Continental	CH 90, EcoContact CP	-

Toyo		600 F1			-

Michelin	MXV, MXV2		-

Dunlop		D8 M2			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung  nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.November 1999


Coen									00017760.DOC