Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D4 / EVO 4

Radgroesse			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z02 63,3-59,2 | 4/100/59,2 | 38 | 530 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43768

Herstellerzeichen		--

Radtyp und Ausführung		Viper D4 / EVO 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55250296) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Nissan

Subaru

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nissan 100NX | 66-105 | 195/55R14 |  | A02 A04 A05 |
| B13 | 66-75 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| F673 | 66-75 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
| Nissan Almera | 55-73 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| N15 | 55-73 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0025*.. | 55-73 | 185/65R14 | R09 | A14 A21 S01 |
|  | 55-73 | 195/55R14 |  |  |
|  | 66-73 | 195/60R14 |  |  |
| Nissan Micra | 37-44 | 165/60R14 |  | A01 A02 A04 |
| K10 | 37-44 | 185/50R14 |  | A05 A08 A09 |
| C950/1 | 37-44 | 185/55R14 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-44 | 195/45R14 |  | K07 K08 K42 S01 |
| Nissan Micra | 40-55 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| K11 | 40-55 | 185/50R14 |  | A08 A09 A12 |
| G220, | 40-55 | 185/55R14 | A01 K02 | A14 A21 S01 |
| e11*93/81*0021*.. | 40-55 | 195/45R14 | A01 K02 K07 K11 |  |
| Nissan Sunny | 40-66 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| B12 | 40-66 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| E301 | 81-92 | 185/60R14 | M+S R09 | A12 A14 A21 |
|  | 81-92 | 185/60R14 |  | K42 K56 S01 |
| Nissan Sunny | 54-66 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| B12A E521 | 54-66 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K56 S01 |
| Nissan Sunny | 40-66 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| N13 | 40-66 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| E287 | 81-92 | 185/60R14 | M+S R09 | A12 A14 A21 |
|  | 81-92 | 185/60R14 |  | K42 K56 S01 |
| Nissan Sunny | 54-66 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| N13A E522 | 54-66 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K56 S01 |
| Nissan Sunny | 105 | 195/55R14 | R35 | A02 A04 A05 |
| N14 | 105 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 |
| F666 | 55-66 | 175/65R14 |  | A14 A21 A58 |
|  | 55-66 | 185/60R14 |  | S01 |
|  | 55-66 | 195/55R14 |  |  |
|  | 55-66 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Nissan Sunny | 40-66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| Y10 | 40-66 | 185/60R14 | A01 K02 K07 L01 | A08 A09 A12 |
| F727, e1*93/81*0026*.. | 40-66 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 L01 | A14 A21 S01 |
| Nissan Sunny | 55-75 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| Y10L | 55-75 | 185/60R14 | A01 K02 K07 L01 | A08 A09 A12 |
| F672 | 55-75 | 195/55R14 | A01 K02 K07 K08 L01 | A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subaru Justy | 37-55 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| KAD D678, /1 | 37-55 | 185/50R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Diese Anlage mit den Blättern 1- 4 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.