Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D5/EVO 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | Viper D5/EVO 5 B3 / Z06 63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 37 | 580 | 1950 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43760

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper D5/EVO 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55232396) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Avensis | 66-81 | 195/55R15 | K02 | A01 A02 A04 |
| T22 | 66-94 | 195/60R15 | K02 | A05 A08 A09 |
| e11*96/79*0077*.. | 66-94 | 205/50R15 | K07 K11 K42 | A12 A14 A21 |
|  | 66-94 | 205/55R15 | K06 K07 K11 K42 | Car Flh Sth |
|  | 66-94 | 215/50R15 | K06 K11 K42 K49 | S01 |
| Toyota Camry | 62-118 | 185/65R15 | M10 | A02 A04 A05 |
| V2 | 62-118 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| E501, /1 | 62-118 | 205/55R15 |  | A14 A21 S01 |
| Toyota Carina E | 116-129 | 185/65R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| T19 | 116-129 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| G004 | 116-129 | 205/55R15 |  | A14 A21 S01 |
|  | 73-98 | 195/55R15 |  |  |
|  | 73-98 | 205/50R15 |  |  |
| Toyota Carina E | 54-98 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| T19U G172, e11*93/81*0010*.. | 54-98 | 205/50R15 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Toyota Carina II | 89 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| T17 | 89 | 195/55R15 |  | A05 A08 A09 |
| E868 | 89 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 89 | 215/45R15 |  | F08 K02 S01 |
| Toyota Celica | 103-110 | 185/55R15 | M14 | A02 A04 A05 |
| T16 | 103-110 | 195/50R15 |  | A08 A09 A12 |
| E195 | 103-110 | 195/55R15 |  | A14 A21 S01 |
|  | 103-110 | 205/50R15 | A01 K01 K02 |  |
|  | 103-110 | 215/45R15 | A01 K01 K02 |  |
| Toyota Celica | 77-115 | 195/55R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| T18 | 77-115 | 205/50R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| F411 | 77-115 | 205/55R15 | R37 | A14 A21 S01 |
|  | 77-115 | 215/50R15 |  |  |
| Toyota Celica | 115 | 205/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| T18C F683 | 115 | 205/55R15 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Toyota Celica | 150-153 | 195/60R15 | M+S | A02 A04 A05 |
| T18F | 150-153 | 205/55R15 | M+S | A08 A09 A12 |
| F410 | 150-153 | 215/50R15 |  | A14 A21 S01 |
| Toyota Celica | 85-129 | 195/55R15 | R35 | A02 A04 A05 |
| T20 | 85-129 | 195/60R15 | R35 | A08 A09 A12 |
| G608, | 85-129 | 205/50R15 | R35 | A14 A21 S01 |
| e1*93/81*0006*.. | 85-129 | 205/55R15 |  |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1996.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 24.April 1998


Scheppler									00006043.DOC