Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D5 / EVO 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Viper D5 / EVO 5 A1/ Z09 63,4-58,1 | 4/98/58,1 | 37 | 580 | 1910 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43760

Herstellerzeichen		--

Radtyp und Ausführung		Viper D5 / EVO 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 28 |
| S02 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 33 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55232396) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Alfa

Fiat

Lancia

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa 145/146 | 103-110 | 195/55R15 | K07 K08 K42 | A01 A02 A04 |
| 930 | 66-95 | 195/50R15 | K02 K07 K08 | A05 A08 A09 |
| G731 | 66-95 | 195/55R15 | G03 K02 K07 K08 | A12 A14 A21 |
|  | 66-95 | 205/50R15 | K07 K08 K42 | B02 S01 |
|  | 66-95 | 215/45R15 | Dun K02 K07 K08 |  |
|  | 66-95 | 215/45R15 | K07 K08 K42 |  |
| Alfa 155 | 66-140 | 195/50R15 | K07 R37 | A01 A02 A04 |
| 167 | 66-140 | 195/55R15 | K07 R35 | A05 A08 A09 |
| F737, /1 e3*95/54*0011*.. | 66-140 | 205/50R15 | K49 R35 | A12 A14 A21 B02 F04 K04 K42 S02 |
| Fiat Bravo/Brava | 55-108 | 205/50R15 | A01 K02 K05 K08 K46 | A02 A04 A05 |
| 182 | 55-108 | 215/45R15 | A01 K02 K05 K08 K46 | A08 A09 A12 |
| G983, | 55-108 | 215/45R15 | A01 K05 K06 | A14 A21 B02 |
| e3*96/27*0019*.. | 55-83 | 185/55R15 | M14 T81 | S01 |
|  | 55-83 | 195/50R15 | A01 K05 K06 T82 |  |
| Fiat Coupe | 96-140 | 195/55R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 175 | 96-140 | 195/55R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| G730, | 96-140 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
| e3*93/81*0001*.. | 96-140 | 205/55R15 |  | B03 S02 |
| Fiat Coupe | 96-142 | 195/55R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 175 | 96-142 | 195/55R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| e3*95/54*0008*.. | 96-142 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 96-142 | 205/55R15 |  | B03 S02 |
| Fiat Coupe | 102-140 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| FA | 102-140 | 195/55R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| e3*93/81*0002*.. | 102-140 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 102-140 | 205/55R15 |  | B03 S02 |
| Fiat Croma | 110-117 | 195/60R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 154 | 55-117 | 195/60R15 | R37 | A08 A09 A12 |
| D972, /1, /2, /3 | 55-117 | 205/55R15 | A01 K06 R35 T87 | A14 A21 B02 F04 S02 |
| Fiat Marea | 55-108 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| 185 | 55-108 | 205/50R15 | A01 K02 K07 K08 K11 | A08 A09 A12 |
| e3*93/81*0003*.. | 55-108 | 205/55R15 | A01 K02 K05 K07 K08 K11 L01 | A14 A21 B02 |
| e3*95/54*0003*.. | 55-108 | 215/45R15 | A01 K02 K07 K08 K11 | S01 |
| Fiat Palio Weekend | 51-74 | 195/50R15 | A01 K02 K07 K08 K11 | A02 A04 A05 |
| 178 | 51-74 | 205/50R15 | A01 K06 K42 K49 K50 K56 | A08 A09 A12 |
| e3*96/27*0033*.. | 51-74 | 215/45R15 | A01 K06 K42 K49 K50 K56 | A14 A21 B02 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiat Punto | 40-98 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| 176 | 40-98 | 195/50R15 | Dun G01 | A05 A08 A09 |
| G488, e3*96/27*0022*.. | 40-98 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 B02 F01 F02 F04 F08 K02 K06 K07 K08 K56 S01 |
| Fiat Punto | 43-65 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 |
| 176C | 43-65 | 195/50R15 | Dun G01 | A05 A08 A09 |
| G775 | 43-65 | 205/45R15 |  | A12 A14 A21 B02 F01 F02 F04 F08 K02 K06 K07 K08 K56 S01 |
| Fiat Tempra | 51-83 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 159 | 51-83 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F449, /1 | 51-83 | 215/45R15 | Dun | A12 A14 A21 B02 B47 F04 K06 K42 K56 S02 |
| Fiat Tipo | 41-107 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| 160 E814, /1, /2, /3 | 41-107 | 195/50R15 | R35 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B47 F04 S02 |
| Lancia Dedra | 55-102 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A01 A02 A04 |
| 835 F303, /1, /2, e3*96/27*0020*.. | 55-102 | 195/50R15 | R35 R37 T81 T82 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B47 F04 K01 K04 K11 K42 K46 S02 |
| Lancia Delta | 51-83 | 195/50R15 | K01 K02 K07 K08 R35 T82 | A01 A02 A04 |
| 836 | 51-83 | 195/55R15 | K01 K02 K05 K07 K08 R09 | A05 A08 A09 |
| G489, e3*96/27*0021*.. | 51-83 | 205/50R15 | F08 K04 K05 K06 K07 K08 K41 K42 R35 | A12 A14 A21 B02 F04 K56 S02 |
| Lancia Thema | 126,148 | 195/60R15 | M+S R09 | A01 A02 A04 |
| 834 | 66-148 | 195/60R15 | R35 R37 T87 | A05 A08 A09 |
| D547, /1, /2, /3, /4, /5, /6 | 66-148 | 205/55R15 | R35 T87 | A12 A14 A21 B02 F04 K02 S02 |
| Lancia Y | 44-59 | 185/55R15 | G01 M14 | A01 A02 A04 |
| Lancia 840, 840 | 44-59 | 195/45R15 |  | A05 A08 A09 |
| H262, e3*95/54*0004*.. | 44-59 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 B02 D05 F06 F08 K08 K11 K42 K49 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

D05	Sonderrad nur zulässig in Verbindung mit Distanzscheibe [d=5mm].

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

F04	Serienmäßig verwendete Distanzscheiben sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Diese Anlage mit den Blättern 1- 7 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.