Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				Viper E

Typ				VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | VE Race A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 615 | 1940 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		VE Race (s.o.)

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			Et (s.o.)

Giessereikennzeichen		777

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 010027) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi Kabriolet | 66-128 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 89 | 66-128 | 225/45R17 | K03 K05 K07 K08 K44 | A06 A08 A09 |
| E251/1, e1*92/53*0002*.. e1*98/14*0002*.. | 66-128 | 235/40R17 | K03 K05 K07 K08 K44 | A12 A15 A25 M01 V17 S01 |
| Audi 100 Quattro | 65-121 | 205/50R17 | G01 K44 M04 | A02 A04 A05 |
| 44Q | 65-121 | 215/45R17 | K07 K08 K49 T87 T88 | A06 A08 A09 |
| D403, /1 | 65-121 | 225/45R17 | G01 K05 K08 K44 K49 L03 | A12 A15 A25 K01 M01 S01 |
| Audi 100/200 | 51-121 | 205/50R17 | G01 K44 M04 | A02 A04 A05 |
| 44 | 51-121 | 215/45R17 | K07 K08 K44 T87 T88 | A06 A08 A09 |
| C727, /1 | 51-121 | 225/45R17 | G01 K05 K08 K44 K49 L03 | A12 A15 A25 K01 M01 S01 |
| Audi 80, 90 | 37-125 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 89 E251, /1 Limousine | 37-125 | 215/40R17 | T83 T85 T87 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K56 M01 S01 |
| Audi 80, 90 | 66-125 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 89Q E399, /1 Limousine Quattro | 66-125 | 215/40R17 | T83 T85 T87 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K56 M01 S01 |
| Audi 80, 90 Coupé | 98-128 | 205/45R17 | T88 | A02 A04 A05 |
| 89Q E399,/1 | 98-128 | 215/45R17 | T87 T88 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 M01 S01 |
| Audi 80, Quattro B4 F889, /1 | 52-128 | 215/45R17 | K02 K08 T87 T88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 M01 V00 V17 S01 |
| Audi Coupé | 83-128 | 205/45R17 | T88 | A02 A04 A05 |
| 89 E251, /1 nur Schaltgetriebe | 83-128 | 215/45R17 | T87 T88 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 M01 S01 |
| Audi Coupé | 82-85 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 89 E251, /1 Automatik | 82-85 | 215/40R17 | T83 T85 T87 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K56 M01 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A15	Zum Auswuchten der Sonderräder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

A25	Es sind nur schlauchlose Reifen und die vom Radhersteller mitgelieferten Ventile zulässig.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L03	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Servolenkung.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

M04	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 NO, SP 9000				WinterSport M2

Bridgestone	S-02						WT 05  M+S

Continental	CSC, CZ91					TS770, TS750

Goodyear	Eagle NCT5					---

Michelin	MXX3						X M+S 330-

Pirelli		P 7000, P  Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim.	W210 P, W210 Asim.

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

Das Grundrad (6,5"x17") und der Felgenring (1,5"x17") sind mit 25 Edelstahl- ww. Titan-Außenvielkantschrauben (M7x1x16,5) verschraubt und mit einem Silicon Rundschnur-Ring abgedichtet.

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2001.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 2001


Blauth									00028825.DOC