Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | VE Race B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 615 | 1940 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			(s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 |  |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 010027) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Chrysler

DAIMLERCHRYSLER

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A3 | 66-132 | 205/50R17 | K07 K08 M04 | A02 A04 A05 |
| 8L | 66-132 | 215/40R17 | K07 K08 T83 T85 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0042*.., | 66-132 | 215/45R17 | K07 K08 | A12 A15 A25 |
| e1*98/14*0042*.. | 66-132 | 225/45R17 | K06 K49 K50 | Au0 M01 V17 |
|  | 66-132 | 235/40R17 | K06 K49 K50 | S01 |
|  | 66-132 | 245/35R17 | K46 K50 R03 |  |
|  | 66-132 | 245/40R17 | K42 K46 K50 R03 |  |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/45R17 | M31 | A02 A04 A05 |
| JA (M.6.) | 96-120 | 215/45R17 |  | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0012*.. | 96-120 | 225/45R17 | K06 | A12 A15 A25 B02 K42 K45 K49 K50 K56 M01 S02 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 205/50R17 | K02 M04 | A02 A04 A05 |
| JX | 96-120 | 225/45R17 | K02 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0028*.. | 96-120 | 235/45R17 | K06 K42 | A12 A15 A25 B02 K05 K07 K08 K11 M01 V17 S02 |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/45R17 | K07 K08 M31 T88 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 205/50R17 | K07 K08 M04 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 215/45R17 | K07 K08 | A12 A15 A25 |
| - mit Handschaltung | 104 | 225/45R17 | K49 K50 | B02 M01 V17 |
|  | 104 | 235/40R17 | K49 K50 | S02 |
|  | 104 | 245/40R17 | K04 K50 R03 |  |
|  | 104 | 255/40R17 | K04 K50 R03 R70 |  |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 205/45R17 | K07 K08 L01 M31 T88 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 205/50R17 | K07 K08 L02 M04 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. | 104 | 215/45R17 | K07 K08 L02 T87 T88 T91 | A12 A15 A25 |
| - mit Automatik-Getr. | 104 | 225/45R17 | K49 K50 L02 | B02 M01 V17 |
|  | 104 | 235/40R17 | K49 K50 L02 | S02 |
|  | 104 | 245/40R17 | K04 K50 R03 |  |
|  | 104 | 255/40R17 | K04 K50 R03 R70 |  |
| Seat Toledo / Leon | 50-110 | 205/50R17 | K06 K07 K08 M04 R37 | A02 A04 A05 |
| 1M | 50-110 | 215/45R17 | K06 K07 K08 R37 | A06 A08 A09 |
| e9*97/27*0026*.., | 50-110 | 225/45R17 | K07 K08 K46 | A12 A15 A25 |
| e9*98/14*0026*.. | 50-110 | 235/40R17 | K46 K49 K50 | Flh Lim M01 |
|  | 50-110 | 245/40R17 | K04 K46 K50 R03 | V17 VW6 S01 |
| Skoda Fabia / Felicia 6Y e11*98/14*0123*.. | 37-85 | 205/40R17 | G01 K46 K49 K50 T80 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 Car Flh M01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoda Octavia | 44-110 | 215/40R17 | K07 K08 T83 | A02 A04 A05 |
| 1U | 44-110 | 215/45R17 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e11*95/54*0066*.. | 44-110 | 225/45R17 | K01 K05 K49 K50 | A12 A15 A25 Car K04 K46 K56 Lim M01 V17 VW6 S01 |
| VW Corrado 53I E 664/1 | 85-140 | 205/40R17 | R21 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 K02 K05 K07 K08 M01 S01 |
| VW Golf | 140 | 205/40R17 | K02 K07 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 G156 | 140 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 K11 T83 T85 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 |
|  | 140 | 225/35R17 | K05 K08 K11 K42 K49 T82 T86 | M01 S01 |
| VW Golf | 66-85 | 205/40R17 | K02 K07 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF F894 | 66-85 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 K11 T83 T85 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 |
|  | 66-85 | 225/35R17 | K05 K08 K11 K42 K49 T82 T86 | M01 V17 S01 |
| VW Golf / Bora | 50-110 | 205/45R17 | K07 K08 M31 | A02 A04 A05 |
| 1J | 50-110 | 215/40R17 | K07 K08 T83 T85 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0071*.., | 50-110 | 245/35R17 | K46 K50 R03 T87 | A12 A15 A25 |
| e1*98/14*0071*.. | 50-110 | 205/50R17 | K07 K08 M04 | Car Flh M01 |
|  | 50-110 | 215/45R17 | K05 K06 K07 K08 T87 T88 | Sth V17 VW6 |
|  | 50-110 | 225/45R17 | K45 K46 K49 K50 | S01 |
|  | 50-110 | 235/40R17 | K45 K46 K49 K50 |  |
| VW Golf / Vento | 66-140 | 205/40R17 | K02 K07 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1H | 66-140 | 215/40R17 | G01 K01 K07 K08 K11 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 66-140 | 225/35R17 | K05 K08 K11 K42 K49 T82 T86 | A12 A15 A25 M01 V17 S01 |
| VW Golf / Vento | 66-128 | 205/40R17 | K02 K07 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXO F804 | 66-128 | 215/40R17 | G01 K01 K02 K05 K07 K08 K11 T83 T85 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 |
|  | 66-128 | 225/35R17 | K05 K08 K11 K42 K49 T82 T86 | M01 V17 S01 |
| VW New Beetle | 66-125 | 205/45R17 | K02 K05 K06 M31 R37 | A02 A04 A05 |
| 9C | 66-125 | 205/50R17 | K42 K45 K46 M04 R37 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0106*.., | 66-125 | 215/45R17 | K08 K42 K45 K46 R37 | A12 A15 A25 |
| e1*98/14*0106*.. | 66-125 | 225/45R17 | K42 K45 K46 K50 | K49 K90 M01 |
|  | 66-125 | 235/40R17 | K42 K46 K50 R03 | V17 VW6 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Passat | 81-128 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I | 81-128 | 215/40R17 | G01 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| E657, /1 | 81-128 | 225/35R17 | K05 T82 T86 | A12 A15 A25 B51 K41 K42 K49 K50 K56 M01 V17 S01 |
| VW Passat | 85-135 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I-299 | 85-135 | 215/40R17 | G01 T83 T85 T87 | A06 A08 A09 |
| E960 | 85-135 | 225/35R17 | K05 T82 T86 | A12 A15 A25 B51 K41 K42 K49 K50 K56 M01 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A15	Zum Auswuchten der Sonderräder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

A25	Es sind nur schlauchlose Reifen und die vom Radhersteller mitgelieferten Ventile zulässig.

Au0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas 38 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 255 mm an Achse 2.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

M04	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 NO, SP 9000				WinterSport M2

Bridgestone	S-02						WT 05  M+S

Continental	CSC, CZ91					TS770, TS750

Goodyear	Eagle NCT5					---

Michelin	MXX3						X M+S 330-

Pirelli		P 7000, P  Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim.	W210 P, W210 Asim.

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

M31	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil			Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.		bzw. Geschw.-Kat.

Pirelli		P Zero Asimmetico		-

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/45R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VW6	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführung mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 288 mm, Dicke 25 mm an Achse 1 (Bremssattel-Typ Ate DE 54).

Hinweise zum Sonderrad

Das Grundrad (6,5" x 17) und der Felgenring (1,5" x 17) sind mit 25 Edelstahl- ww. Titan-Außenvielkantschrauben (M7x1x16,5) verschraubt und mit einem Silicon Rundschnur-Ring abgedichtet.

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2001.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 26.Januar 2001


Blauth									00028692.DOC