Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | VE Race C5/Z24 Ø76-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 670 | 1975 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			(s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 010027) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 er | 125-150 | 215/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| 201 C750, /1, /2, /3 | 53-122 | 215/40R17 | K07 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K41 K42 M01 R21 V17 S01 |
| C-Klasse | 75-160 | 215/45R17 | T87 | A02 A04 A05 |
| 203 | 75-160 | 225/45R17 |  | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0139*.. | 75-160 | 235/40R17 | R03 | A12 A15 A25 |
|  | 75-160 | 245/40R17 | R03 | M01 V17 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 205/50R17 | K11 M04 R37 T89 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 215/45R17 | K02 K11 R37 T87 T88 T91 | A06 A08 A09 |
| G363, | 55-145 | 225/45R17 | K02 K56 R35 T90 | A12 A15 A25 |
| e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 235/40R17 | K42 K56 R03 T90 | K01 M01 R21 V17 S01 |
| C-Klasse Kombi | 55-145 | 205/50R17 | K11 M04 R37 T89 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 215/45R17 | K02 K11 R37 T87 T88 T91 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 225/45R17 | K02 K56 R35 T90 T91 | A12 A15 A25 |
|  | 55-145 | 235/40R17 | K42 K56 R03 T90 | K01 M01 R21 |
|  | 55-145 | 245/40R17 | F22 K06 K42 K56 K90 R03 R35 T91 T93 | V17 S01 |
| CLK-Klasse | 100-165 | 205/50R17 | M04 R37 | A02 A04 A05 |
| 208 | 100-165 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T89 | A06 A08 A09 |
| e1*96/27*0054*.. | 100-165 | 225/45R17 | K05 R35 | A12 A15 A25 |
|  | 100-165 | 235/40R17 | K05 K07 K08 | Cbo Cpe DB1 |
|  | 100-165 | 245/40R17 | K05 K07 K08 R35 | M01 R21 V17 |
|  | 100-165 | 245/40R17 | R03 R35 | S01 |
| E-Klasse | 53-162 | 215/45R17 | K02 K07 T87 | A02 A04 A05 |
| 124 | 53-162 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A06 A08 A09 |
| D700, /1, /2 | 53-162 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A12 A15 A25 A59 DB2 K41 L01 M01 R21 V00 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 97-162 | 215/45R17 | K02 K07 T87 | A02 A04 A05 |
| 124C | 97-162 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A06 A08 A09 |
| E499, /1 | 97-162 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A12 A15 A25 K41 L01 M01 R21 V17 Y15 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Klasse | 53-162 | 215/45R17 | K07 R02 T87 | A02 A04 A05 |
| 124T | 53-162 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A06 A08 A09 |
| E081, /1 | 53-162 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A12 A15 A25 A59 K41 L01 M01 R70 V00 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 55-165 | 205/50R17 | M04 R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 210 | 55-165 | 215/50R17 | M56 R37 T90 T91 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0022*.. | 55-165 | 225/45R17 | T90 T91 T93 | A12 A15 A25 |
|  | 55-165 | 235/45R17 | R35 | B03 DB1 M01 |
|  | 55-165 | 245/40R17 | R03 T91 | NBF R21 V17 |
|  | 55-165 | 255/40R17 | R03 R70 | S01 |
| E-Klasse Kombi | 83-165 | 205/50R17 | M04 R37 T93 | A02 A04 A05 |
| 210K | 83-165 | 215/50R17 | 134 M56 R02 R37 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0033*.. | 83-165 | 225/45R17 | T91 T93 T94 | A12 A15 A25 |
|  | 83-165 | 235/45R17 | R35 T93 T94 T97 | B03 DB1 M01 |
|  | 83-165 | 245/40R17 | R03 T91 T93 | R21 V17 S01 |
|  | 83-165 | 255/40R17 | R03 R70 T94 |  |
| SLK | 100-160 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 170 | 100-160 | 225/45R17 | K01 K05 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0039*.. | 100-160 | 225/45R17 | R09 R35 | A12 A15 A25 |
|  | 100-160 | 235/40R17 | K01 K05 K07 | B03 M01 R21 |
|  | 100-160 | 245/40R17 | R03 | V17 S01 |
|  | 100-160 | 255/40R17 | K08 R03 R70 |  |

Auflagen und Hinweise

134	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg.

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A15	Zum Auswuchten der Sonderräder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

A25	Es sind nur schlauchlose Reifen und die vom Radhersteller mitgelieferten Ventile zulässig.

A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

DB1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen größer/gleich 200kW.

DB2	Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler.

F22	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen  Rad- / Reifenkombination und Achskörper bzw. Teilen des inneren Radhauses zu achten.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

M04	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 NO, SP 9000				WinterSport M2

Bridgestone	S-02						WT 05  M+S

Continental	CSC, CZ91					TS770, TS750

Goodyear	Eagle NCT5					---

Michelin	MXX3						X M+S 330-

Pirelli		P 7000, P  Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim.	W210 P, W210 Asim.

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

M56	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller		Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.		bzw. Geschw.Kat.

Dunlop			SP 8000, SP 9000			---

Continental		CZ91					---

Pirelli			P 7000, P Zero Asim			---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 215/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

NBF	Das Sonderrad ist nicht zulässig für beschußgeschützte Fahrzeugausführungen.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T94	Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Y15	5-Gang-Automatik Kunstoffabdeckung Ölkühler linke Seite nacharbeiten

Hinweise zum Sonderrad

Das Grundrad (6,5" x 17) und der Felgenring (1,5" x 17) sind mit 25 Edelstahl- ww. Titan-Außenvielkantschrauben (M7x1x16,5) verschraubt und mit einem Silicon Rundschnur-Ring abgedichtet.

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2001.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 26.Januar 2001


Blauth									00028695.DOC