Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | VE Race C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 35 | 670 | 1975 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		VE Race

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			(s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 010027) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Hyundai

Kia

Mazda

Mitsubishi

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Probe | 85 | 205/45R17 | M31 | A02 A04 A05 |
| ECP | 85 | 215/45R17 |  | A06 A08 A09 |
| G571, | 85-120 | 225/45R17 |  | A12 A15 A25 |
| e13*95/54*0015*.. | 85-120 | 235/40R17 |  | K01 K02 K08 M01 V17 S01 |
| Hyundai Trajet | 100-127 | 225/50R17 | K02 R70 | A02 A04 A05 |
| FO | 100-127 | 235/45R17 | K02 T94 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0130*.. | 100-127 | 245/45R17 | K42 T95 | A12 A15 A25 K05 K07 K08 K90 M01 S01 |
| Hyundai XG 25, 30 | 120-141 | 205/50R17 | M04 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| XG | 120-141 | 215/50R17 | M56 T90 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0109*.. | 120-141 | 225/45R17 |  | A12 A15 A25 |
|  | 120-141 | 235/45R17 | K07 K08 | K01 K05 K42 K46 M01 V17 S01 |
| Mazda 323 BA G878, e13*96/27*0023*.. | 106 | 215/40R17 | K08 K42 K49 T83 T85 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 M01 S01 |
| Mazda 626 | 55-121 | 205/45R17 | K02 K06 K08 M31 | A02 A04 A05 |
| GE | 55-121 | 215/40R17 | K07 K42 K46 K50 T83 T85 | A06 A08 A09 |
| G104 | 66,77 | 205/40R17 | K02 K06 K08 T80 T81 T84 | A12 A15 A25 A58 L05 M01 V17 S01 |
| Mazda 626 | 85 | 205/40R17 | K02 K06 K08 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| GEA | 85 | 205/45R17 | K02 K06 K08 M31 | A06 A08 A09 |
| G691 | 85 | 215/40R17 | K07 K42 K46 K50 T83 T85 | A12 A15 A25 A58 L05 M01 V17 S01 |
| Mazda 626 | 66-100 | 205/40R17 | K42 T80 | A02 A04 A05 |
| GF ww. GF/GW | 66-100 | 205/45R17 | K04 K07 K08 K42 R70 | A06 A08 A09 |
| e1*96/27*0055*.., | 66-100 | 215/40R17 | K04 K07 K08 K42 | A12 A15 A25 |
| e1*98/14*0055*.. | 66-100 | 245/35R17 | K04 K07 K42 K50 | M01 V17 S01 |
| Mazda MPV | 85-113 | 225/50R17 | T93 | A02 A04 A05 |
| LV | 85-113 | 235/45R17 | T93 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0038*.. | 85-113 | 245/45R17 | T95 | A12 A15 A25 K01 K02 K08 M01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda MPV | 88-90 | 205/50R17 | R70 T93 | A02 A04 A05 |
| LW | 88-90 | 225/45R17 | K08 T93 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0118*.. | 88-90 | 235/45R17 | K07 K50 | A12 A15 A25 |
|  | 88-90 | 245/40R17 | K49 K50 T93 | M01 V17 S01 |
|  | 88-90 | 245/45R17 | K42 K49 K50 |  |
| Mazda MX-6 | 85-121 | 205/45R17 | M31 | A02 A04 A05 |
| GE6 | 85-121 | 215/40R17 |  | A06 A08 A09 |
| G003 | 85-121 | 245/35R17 |  | A12 A15 A25 K07 K08 K42 L05 M01 V17 S01 |
| Mazda Premacy CP, CPD e1*98/14*0116*.., e1*98/14*0161*.. | 66-84 | 205/40R17 | T83 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 K42 K44 K49 K50 M01 S01 |
| Mazda Xedos 6 | 103-106 | 205/45R17 | M31 | A02 A04 A05 |
| CA | 103-106 | 215/40R17 | R03 | A06 A08 A09 |
| G138, e13*96/79*0028*.. | 79-83 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A12 A15 A25 K04 K05 K06 K07 K08 K42 M01 V17 S01 |
| Mazda Xedos 9 | 105-155 | 205/50R17 | K02 M04 R37 T89 | A02 A04 A05 |
| TA | 105-155 | 215/50R17 | K02 M56 | A06 A08 A09 |
| G517, | 105-155 | 225/45R17 | K02 K07 | A12 A15 A25 |
| e13*95/54*0002*.., e13*98/14*0002*.. | 105-155 | 235/45R17 | K01 K07 K42 | K08 L05 M01 V17 S01 |
| Mits. Eclipse D20 G229 | 110 | 205/45R17 | M31 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 K02 K05 K06 K07 K50 M01 S01 |
| Mits. Pajero Pinin H60W e1*98/14*0123*.. | 88-95 | 225/55R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A15 A25 K49 K50 L02 M01 S01 |
| Mits. Sigma | 125 | 205/50R17 | M04 | A02 A04 A05 |
| F07W | 125 | 215/45R17 |  | A06 A08 A09 |
| G365 | 125 | 225/45R17 |  | A12 A15 A25 |
|  | 125 | 235/40R17 |  | K02 K07 K08 L05 M01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Sigma | 130-151 | 205/50R17 | M04 | A02 A04 A05 |
| F10 | 130-151 | 225/45R17 |  | A06 A08 A09 |
| F655 | 130-151 | 235/40R17 |  | A12 A15 A25 K02 K07 K08 L05 M01 S01 |
| Mits. Space Runner | 92-110 | 225/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| N50 (Version DR .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 235/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K42 K49 K50 K56 K90 L01 M01 S01 |
| Mits. Space Wagon | 92-110 | 225/45R17 | K05 | A02 A04 A05 |
| N50 (Version DW .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 235/45R17 | L01 | A06 A08 A09 A12 A15 A25 K07 K08 K42 K56 M01 S01 |

Auflagen und Hinweise

130	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg.

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A15	Zum Auswuchten der Sonderräder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

A25	Es sind nur schlauchlose Reifen und die vom Radhersteller mitgelieferten Ventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L05	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

M04	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 NO, SP 9000				WinterSport M2

Bridgestone	S-02						WT 05  M+S

Continental	CSC, CZ91					TS770, TS750

Goodyear	Eagle NCT5					---

Michelin	MXX3						X M+S 330-

Pirelli		P 7000, P  Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim.	W210 P, W210 Asim.

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

M31	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil			Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.		bzw. Geschw.-Kat.

Pirelli		P Zero Asimmetico		-

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/45R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

M56	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller		Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.		bzw. Geschw.Kat.

Dunlop			SP 8000, SP 9000			---

Continental		CZ91					---

Pirelli			P 7000, P Zero Asim			---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 215/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T94	Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T95	Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

Das Grundrad (6,5" x 17) und der Felgenring (1,5" x 17) sind mit 25 Edelstahl- ww. Titan-Außenvielkantschrauben (M7x1x16,5) verschraubt und mit einem Silicon Rundschnur-Ring abgedichtet.

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2001.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 26.Januar 2001


Blauth									00028701.DOC