Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				Viper E

Typ				VE Race

Radgröße			8 J  x 17 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein- press- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abroll- umfang (mm) | Gültig ab Herstell- datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | VE Race A2/Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A2 | VE Race A2/Z02 Ø63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A2 | VE Race A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A2 | VE Race A2/Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A2 | VE Race A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A2 | VE Race A2/Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A3 | VE Race A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| A3 | VE Race A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| B3 | VE Race B3/Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| B3 | VE Race B3/Z05 Ø63,3-56,1 | 5/100/56,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| B3 | VE Race B3/Z06 Ø63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 35 | 615 | 1940 | 1/2001 |
| C5 | VE Race C5/Z24 Ø76-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C5 | VE Race C5/Z25 Ø76-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C6 | VE Race C6/Z30 Ø76-71,6 | 5/114,3/71,6 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C6 | VE Race C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C6 | VE Race C6/Z21 Ø76-66,2 | 5/114,3/66,1 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C6 | VE Race C6/Z22 Ø76-64,2 | 5/114,3/64,1 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| C6 | VE Race C6/Z23 Ø76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 35 | 670 | 1975 | 1/2001 |
| B9 | VE Race B9/Z18 Ø76-72,6 | 5/120/72,6 | 35 | 635 | 1940 | 1/2001 |

Kennzeichnung

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		VE Race (s.o.)

Radgröße			8Jx17H2

Einpreßtiefe			Et (s.o.)

Gießereikennzeichen		777

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Abrollprüfung

- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluß | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Statische Radlast (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/100 | 205/40R17 | 35 | 615 |
| 4/108 | 205/40R17 | 35 | 615 |
| 5/100 | 205/40R17 | 35 | 670 |
| 5/120 | 205/50R17 | 35 | 670 |

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 12 kg.

Hinweise zum Sonderrad

Das Grundrad (6,5"x17") und der Felgenring (1,5"x17") sind mit 25 Edelstahl- ww. Titan-Außenvielkantschrauben (M7x1x16,5) verschraubt und mit einem Silicon Rundschnur-Ring abgedichtet.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 23.01.2001 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1847-01 | 06.01.2000 |
| Radzeichnung | 1899-01 | 08.08.2000 |
| Radzeichnung | 1905-01 | 08.08.2000 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 2001


Messemer									00028778.DOC